| ###### Etude des constructions mécaniques. Industrialisation des produits |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Centre d’intérêt : Relation Produit/ Procédé |  |  |
| ###### BTS CPI | Support de l’activité : CORRECTEUR DE PHARES « VALEO » | TP n°3 2 h. |
| Objectifs : C20. Choisir un matériau et un procédé d’élaboration compatible avec les fonctions et forme de la pièce. |  |  |
| Pré requis : - Connaître le principe général du procédé d’injection. - Savoir ce qu’est un plan de joint dans un outillage, un point d’injection, un noyau. - Le vocabulaire associé à la géométrie des pièces : dépouilles, congés et arrondis. |  |  |
| Connaissances associées : S86 Relation Produit Matériau Procédé # S93 Les procédés d’obtention des produits - principes du procédé, - capabilité du procédé : matériau, géométrie, - influences sur les propriétés du matériau, pour le procédé d’injection des matières plastiques |  |  |
| Descriptif de l’activité : Problématique : Valider la faisabilité de l’injection d’une pièce par la détermination du principe de l’outillage à l’aide d’un modeleur 3D #### Données : - Le dossier technique. - Le dossier ressource : - Les deux solutions proposées pour le limiteur de couple : pièce avec ressort (solution 1), pièce unique (solution 2). - Une fiche de présentation du principe général du procédé. - La maquette numérique du principe de l’outillage d’injection pour la pièce relative à la solution1. - Les positions des points d’injection et du plan de joint de la pièce. - Les résultats de la simulation d’injection issue de CADMOULD RAPID - Le modeleur 3D. - Le scénario proposé. Objectifs opérationnels du TP: - Identifier les formes de la solution 2 en contre dépouille. - Proposer une solution par l’utilisation de noyaux extérieurs. - Réaliser la maquette numérique du principe de l’outillage. - Vérifier la faisabilité du démoulage par animation de la maquette. |  |  |