Fiche de présentation générale du procédé

D’INJECTION

| ### LE PRINCIPE | Remplissage d’une empreinte par injection sous pression de polymère à l’état visqueux . Opérations : -alimentation matière -chauffage matière -remplissage de l’empreinte par injection -refroidissement de la pièce -ouverture du moule et éjection de la pièce - TRANSFORMATION PHYSICO-CHIMIQUE DE LA MATIERE : - passage de l’état solide à l’état visqueux, - écoulement visqueux - solidification |
| --- | --- |
| LES CONTRAINTES ECONOMIQUES | - taille des lots et fréquence de production, - coût des équipements et des outillages, - performance des équipements : - capacités géométriques - cadences - matières traitées - tolérances économiques - usure et comportement des outillages |
| LES CONTRAINTES TECHNIQUES DE L’INTERFACE PRODUIT-PROCEDE | - alimentation en matière : - position et nombre des points d’injection - remplissage de l’empreinte : - inclusion d’air - lignes de soudure - démoulage de la pièce : - position du plan de joint - résolution des contres dépouilles éventuelles - nombre et place des éjecteurs |
| ### LES PARAMETRES DU PROCEDE | - relatifs à l’outillage : - température du moule, - force de fermeture, - relatifs au matériau de la pièce : - vitesse du front de la matière, - temps de remplissage - répartition des températures dans la pièce - cisaillement de la matière durant l’écoulement - retrait volumique - gaine fluide, solide et direction de l’écoulement |
| ### LES INCIDENCES DU PROCEDE | - sur l’homogénéité de la matière : - génération de lignes de soudure, inclusion d’air et criques, retassures. - sur les caractéristiques mécaniques de la matière : - résistance et module d’élasticité - nature chimique de la matière - sur la géométrie de la pièce : - rayons de raccordement de surfaces, dépouilles - progressivité des variations de section, suppression des gros volumes pour éviter les retassures - géométries compensatoires pour maîtriser les déformations dues au retrait au refroidissement. |

Légende : compétences TS CPI en noir – frontière de compétences TS CPI / métier, en bleu – compétences métier en rouge.