| ###### Etude des constructions mécaniques. Industrialisation des produits |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Centre d’intérêt : Relation Produit/ Procédé |  |  |
| ###### BTS CPI | Support de l’activité : CORRECTEUR DE PHARES « VALEO » | TP n°4 2 h. |

- LE SCENARIO PROPOSE -

- Prendre connaissance du dossier technique, notamment :

  - le produit d’ensemble,

  - son environnement technico-économique,

  - les deux demi boîtiers assemblés par clipsage constituant le carter du mécanisme

#### L’objectif opérationnel du TP consiste à interpréter les résultats de simulations d’injection réalisées par un spécialiste pour définir et spécifier une des  pièces constituant ce carter.

- Prendre connaissance du dossier ressource, notamment :

- la fiche de présentation du principe général du procédé d’injection,

- le modèle numérique du demi couvercle supérieur du boîtier avant modification (modèle 1),

- le fichier AVI de la simulation d’injection réalisée, à partir du modèle 1 du demi couvercle avant modification, à l’aide du logiciel CADMOULD PRO ainsi que les copies des diverses pages écran des résultats obtenus,

- un document synthétique présentant les fonctionnalités du logiciel CADMOULD PRO.

- Visualiser la simulation par CADMOULD PRO de la version 1 de la pièce, observer les divers résultats et inventorier les paramètres du procédé dépendant de la géométrie de la pièce.

- Proposer sur le modèle 1 une modification par création de nervures pour compenser la déformation.

- Rédiger un document de consultation du spécialiste en plasturgie pour initier le travail de simulation relatif à la deuxième simulation.

- Mettre en œuvre la visualisation de la simulation par CADMOULD PRO de la version 2 de la pièce proposée dans le dossier ressource et observer les résultats obtenus sur les diverses pages écran fournies.

- Interpréter les résultats et faire un compte rendu pour faire émerger la compatibilité entre les fonctionnalités de la pièce et le procédé d’obtention.

- Sur la maquette numérique de la pièce, compléter la cotation de la pièce en intégrant les contraintes du procédé.