| ###### Etude des constructions mécaniques. Industrialisation des produits |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Centre d’intérêt : Relation Produit/ Procédé |  |  |
| ###### BTS CPI | Support de l’activité : CORRECTEUR DE PHARES « VALEO » | TP n°4 2 h. |
| Objectifs : C21. Consulter un spécialiste du procédé et intégrer les exigences ou propositions indiquées. C25. Réaliser des dessins de définition de produits finis, cotés, tolérancés. |  |  |
| Pré requis : - Connaître le principe général du procédé d’injection. - Savoir ce qu’est un plan de joint dans un outillage, un point d’injection, un noyau. - Le vocabulaire associé à la géométrie des pièces : dépouilles, congés et arrondis, nervures. |  |  |
| Connaissances associées : S86 Relation Produit Matériau Procédé # S93 Les procédés d’obtention des produits - principes du procédé, - capabilité du procédé : matériau, géométrie, - influences sur les propriétés du matériau, pour le procédé d’injection des matières plastiques |  |  |
| Descriptif de l’activité : Problématique : #### Interpréter les résultats de simulations d’injection réalisées par un spécialiste pour définir et spécifier une pièce. #### Données : - Le dossier technique. - Le dossier ressource : - Les modèles numériques du demi couvercle supérieur du boîtier avant modification (modèle 1) et après modification (modèle 2). - Les fichiers AVI des deux simulations d’injection à l’aide du logiciel CADMOULD PRO ainsi que les copies des diverses pages écran des résultats obtenus. - Un document synthétique présentant les fonctionnalités du logiciel CADMOULD PRO. - Le scénario proposé. Objectifs opérationnels du TP: - Visualiser la simulation par CADMOULD PRO de la version 1 de la pièce et observer les divers résultats. - Inventorier les paramètres du procédé dépendant de la géométrie de la pièce. - Proposer sur le modèle une modification par création de nervures pour compenser la déformation. - A partir de cette solution, rédiger un document de consultation du spécialiste en plasturgie pour initier le travail relatif à la deuxième simulation. - Mettre en œuvre la visualisation de la simulation par CADMOULD PRO de la version 2 de la pièce et observer les divers résultats. - Interpréter les résultats et faire un compte rendu. - Compléter la cotation de la pièce en intégrant les contraintes du procédé. |  |  |