- Recherche des sous-ensembles cinématiquement liés, cette étude n’est à réaliser que partiellement. Complétez les sous-ensembles suivants :

- S1 = { 1, 10 }

- S4 = { 2, 4, 9, 15 }

- S5 = { 5, 9 }

- S3 = { 3, 14, 16 }

- S8 = { 8, 17 }

- S7 = { 7, 12 }

- S6 = { 6 }

- Coloriez ces sous-ensembles sur la perspective.

S6

S5

- Recherche des liaisons entre sous-ensembles cinématiquement liés, cette étude n’est à réaliser que partiellement.

Le sous-ensemble S6 est en liaison avec deux autres sous-ensembles, indiquez-les dans les cercles repères, puis inscrivez au dessus des traits les reliants le type de la liaison

Même question autour du sous-ensemble S5 :

Pour simplifier l’étude, on considère que S1 et S3 ne forme qu’un seul sous-ensemble, appelé S(1+3), quelle est alors la liaison entre S(1+3) et S4 ?

:

S4

S(1+3)

S1

S8

Hélicoïdale

Pivot

S4

S7

Hélicoïdale

Glissière

Rotule

S4

S5

S6

S8

S7

Déterminez les caractères des liaisons suivantes :

La liaison entre la pièce 2 et la pièce 4 est-elle directe ou indirecte ?

Directe

La liaison entre la pièce 8 et la pièce 6 est-elle permanente ou démontable ?

Démontable

La liaison entre le sous-ensemble S4 et le sous-ensemble S5 est-elle complète  ou

partielle ?

Partielle

La liaison entre la pièce 2 et la pièce 4 est-elle rigide  ou élastique ?

Rigide

Complétez le graphe des liaisons simplifié et incomplet proposé, en indiquant les liaisons entre les sous-ensembles:

S(1+3)

Rotule

Glissière

Hélicoïdale

Hélicoïdale

Pivot