|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
| #### DANS CE CADRE | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat ……………….. (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien Écrire | Note : Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE

Sous-épreuve E2. b	Intervention sur un équipement

Banc de pompe

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé :

1. MISE EN SITUATION

En poste au sein des services des eaux de la ville, vous travaillez sur le site de la station d’épuration des eaux. Le schéma ci-dessous représente une synthèse des installations nécessaires au traitement des eaux usée.

Zone d’Etude

La vis sans fin du recyclage des boues doit être nettoyer et laver à grande eau tous les mois. Afin de faire cette opération de maintenance, de l’eau en sortie de la décantation secondaire est utilisé comme source d’eau de travail, elle est projetée sous pression.

L’eau sale est récupérée dans une cuve de rétention et grâce à un Banc de Pompage est de nouveau transférée dans le bassin de décantation secondaire. L’ensemble fonctionne en circuit fermé pour éviter une pollution de la nappe phréatique.

Lors d’un nouveau cycle de nettoyage de la vis sans fin de recyclage des boues, on entend du bruit suivi de vibrations parasites dans la pompe et on constate une fuite.

Après vérification, on découvre qu’une piste d’un roulement est endommagée.

Vous recevez un alerte GMAO sur votre tablette vous demandant de réaliser une maintenance corrective consistant à changer les roulements à billes, ainsi que tous les joints d’étanchéité statique et dynamique de la pompe.

2. PROBLEMATIQUE

3. DEROULEMENT DE L'INTERVENTION

Vous êtes chargé d’effectuer la rénovation de cette pompe.

Cette intervention se déroulera en deux parties :

- 1ère partie (laboratoire de construction) :

  - E2a : Analyse et exploitation de données techniques (début)

    - Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle d’un système,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’énergie,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’information.

- 2èmepartie (plateau technique) :

  - E2b : intervention sur un équipement mécanique

Aujourd’hui

Préparer son intervention de maintenance,

    - Participer à l’arrêt, à la remise en service du système dans le respect des procédures,

    - Respecter les règles environnementales,

    - Identifier et maîtriser les risques pour les systèmes et les personnes.

En tant que technicien de maintenance, Vous devez alors compléter le dossier de préparation de votre intervention (DQR), après avoir consulté la mise en situation et l’ensemble du dossier technique et ressources (DTR).

Vous disposez pour cela :

- Du système banc de pompe

- Du dossier technique de banc de pompe

- D’un dossier réponses - DQR,

- D’un dossier technique et ressources – DTR.

| Q1 | DEMANDE D’INTERVENTION. | DTR Page 2/21 | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1 – Compléter l’ordre d’intervention ci-dessous

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Date et heure de la demande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Parc |  |  | ## Urgence |  |  | Equipement |  | N° |  |  |
| Marque |  |  |  |  |  | Numéro du BT : |  |  |  | 05.08 - 2024 |
| Motif de la demande : Réaliser une maintenance corrective consistant à changer les roulements à billes, ainsi que tous les joints d’étanchéité statique et dynamique de la pompe. - Etudier la faisabilité de l’opération. - Préparer le système afin de réaliser la maintenance corrective sur la pompe en toute sécurité - Effectuer une remise en service du système. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | oui |  | non |  |  | Entourer la bonne réponse |  |  |  |

Urgence :	   0 : très urgent				  1 : à réaliser dans la journée

2 : à réaliser dans la semaine		3 : à planifier

| Q2 | PREPARER SON INTERVENTION. | DTR page 19 et 20/21 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 - Lors de votre intervention vous allez devoir effectuer un serrage contrôlé, déterminer l’outil adapté au serrage ?

| Pince multiprise | Clé mâle | Clé dynamo métrique |
| --- | --- | --- |

Q2.2 - Cette intervention nécessite un remplacement de roulements, indiquer l’outil que vous allez utiliser pour extraire les roulements ?

| Pince multiprise | Extracteur | Malette |
| --- | --- | --- |

Q2.3 - Que pouvez-vous utiliser pour remonter les roulements ?

| Chauffe roulement | Extracteur | Presse |
| --- | --- | --- |

Lequel allez-vous privilégier ? Justifier

Q2.4 – Lors de votre intervention, vous devez remplacer les joints tresse du presse-étoupe.

Donner la référence de celui qui vous parait le plus approprié à la situation. Justifiez votre réponse.

Caractéristiques du fluide pompé :

-Pression d’utilisation de la pompe : 15 Bar

-Température d’utilisation : Entre 1 et 40 Degré Celsius

-Ph du fluide : Entre 6 et 8

-Le liquide peut contenir du sable, ce qui le rend abrasif

| Référence de la tresse | Justification |
| --- | --- |

| Q3 | IDENTIFIER LES RISQUES DE SON INTERVENTION. | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 Identifier les risques potentiels liés à votre intervention sur le système en cochant ci-dessous les risques identifiés.

| Risques liés à l’électricité |  | Risques d’incendie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risques de chute de hauteur |  | Risques de trébuchement, heurt |  |
| Risques liés à la manutention mécanique |  | Risques liés aux agents biologiques |  |
| Risques liés à la circulation |  | Risques liés a l’ambiance lumineuse |  |

Q3.2 En fonction des risques identifiés, proposer dans le tableau ci-dessous des mesures de prévention.

| Risques identifiés | Mesures de prévention proposées |
| --- | --- |

Q3.3 – Cocher le matériel nécessaire pour effectuer votre consignation et la V.A.T. en Indiquant s’il s’agit d’un EPI, EPC, EIS :

| Q4 | La consignation du système | DTR Page 6 à 8/21 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1 – En fonction des énergies présentes sur le système, identifier les différents types de consignation et les moyens à mettre en œuvre.

| Consignation | Moyen |
| --- | --- |
|  | Cadenas |

Q4. 2 – Décrire le mode opératoire de la V.A.T en complétant le tableau ci-dessous

Q4.3 – Quel doit-être votre niveau d’habilitation afin de réaliser le travail demandé ?

| B0 |  |  | B1V |  |  | B2 |  |  | BC |  |  | BR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Q5 | Préparer la manutention | DTR 11/21 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1 Choix des élingues :

- Cocher les risques identifiés :

| Risque lié à la rupture de l’élingue ou d’un accessoire de levage |  | Coincement du bras ou de la main entre la charge et l’élingue |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risque lié au basculement de la charge |  | Risque lié à la chute d’une partie d’une charge fractionnée |  |

- Sur la photo ci-dessous, entourer les points de levage du banc de pompe :

- Indiquer le nombre de points de levage : ……………………………………………..

- Afin d’éviter le risque de basculement de la charge, entourer dans le tableau ci-dessous le mode d’élingage le plus approprié :

Votre ensemble motopompe pèse 25 kg

- Entourer le diamètre nominal du câble de l’élingue (ß entre 45° et 60°) :

Q5.2 Choix des manilles :

(Réponses à apporter en fonction du matériel disponible à l’atelier)

- Mesurer le diamètre des anneaux de levage du réducteur :

Diamètre

| Diamètre | mm |
| --- | --- |

- Entourer dans le tableau ci-dessous la manille appropriée pour lever la charge : (la cote « E » doit être supérieure au diamètre de l’anneau de levage)

- Indiquer la CMU de la manille choisie : ………….. ?

(Réponses à apporter en fonction du matériel disponible à l’atelier)

- Compléter la référence de la manille lyre « axe à œil » référence 5210 code …………..

# En vous aidant du DTR 16/27, lister ci-dessous les moyens de manutention nécessaires à votre intervention :

| Désignation | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Elingue câble 8mm 4 brins 2x550 2x460, 8 boucles cosses Ø8mm |  |  |

| Q6 | Préparer la mise en service du système | DTR Page 9 et 10/21 | Temps conseillé : 35 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q6.1 : Vous êtes chargé de remettre en service le système et dans cet objectif, vous devez réaliser les tâches décrites ci-dessous en présence de votre professeur

- Déconsigner le système

- Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation

| Validation Professeur |  |
| --- | --- |

- Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité

| Validation Professeur |  |
| --- | --- |

Q6.2 Compléter la procédure ci-dessous et procéder à la remise en service

| # FICHE DE PROCÉDURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## METTRE EN SERVICE LE GROUPE MOTEUR POMPE CENTRIFUGE EN ASPIRATION |  |  |  |  |
| Rep | PHASES | Rep | OPERATIONS | ###### OUTILLAGE |
| 100 | MISES-EN SITUATION AVANT INTERVENTION | 1 | La pompe doit être installée et correctement raccordée (Voir FP 4) | FP 4 |
|  |  | 2 | Vérifier les niveaux d’eau (Pour la mise en service la cuve haute doit être remplie à moitié) | FC1 ou FC2 |
|  |  | 3 | Vérifier la position des vannes. (V2, V4 et V5 fermées, V1 et V3 ouvertes) | FC1 ou FC2 |
| 200 | MISE EN SERVICE | 4 |  | FC1 ou FC2 |
|  |  | 5 |  | Manuel |
|  |  | 6 |  | Manuel |
|  |  | 7 |  | Manuel |
|  |  | 8 |  | Manuel |
|  |  | 9 |  | Manuel |
|  |  | 10 | Vérifier les paramètres de fonctionnement à l’aide de la fiche procédure FP 12 | FP 12 |

Q6.3 Vérifier le bon fonctionnement du système

| Validation Professeur |  |
| --- | --- |

| Q7 | TRIER LES DECHETS, RANGER ET NETOYER LE POSTE DE TRAVAIL | DTR Page 21/21 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q7.1 : Le recyclage et l’élimination des déchets industriels s’inscrivant dans une démarche écoresponsable. Préciser ci-dessous, pour chaque déchet produit lors de votre intervention, la famille à laquelle il appartient et indiquer la couleur du bac adapté

| Déchet | Famille de déchet | Nom/Couleur du bac |
| --- | --- | --- |
| Chiffon souillé de graisse |  |  |
| Chiffon souillé de poussières |  |  |
| Les joints usagés |  |  |
| Les roulements usagés |  |  |
| Emballage carton propre |  |  |
| Emballage plastique propre |  |  |