### Proposition

### d’une démarche d’apprentissage

à l’aide d’un modeleur volumique

Cette proposition est indépendante des outils logiciels du marché ; elle est néanmoins conçue pour des outils de la famille «PARASOLID».

4 scénarios sont étudiés :

- 1 - Représentation partielle d’une pièce située dans son ensemble.

- 2 - A partir des surfaces fonctionnelles, conception partielle d’une pièce en imposant un modèle d’obtention du brut.

- 3 - Conception et définition d’une pièce dans un assemblage.

- 4 - Assemblage de pièces suivant les classes d’équivalences.

4 systèmes support :

Guide de perçage monobloc

##### Planche à roulettes

#### Guide de perçage

#### Pince Schräder

Scénario 1 : Représentation partielle d’une pièce située dans son ensemble

- Préalable : avant toute manipulation virtuelle, l’élève doit manipuler le Réel.

On donne : 	 le système en situation de fonctionnement avec éventuellement des simulations, photos, vidéos donc l’élève peut découvrir les mécanismes, les formes générales des pièces. Les différentes formes et contraintes fonctionnelles.

 éventuellement une partie de la pièce à dessiner.

On demande : 	 d’étudier à partir de l’arbre de construction l’évolution de la construction de la pièce.

 de dessiner tout ou partie de la pièce.

Thème d’étude : 	1 – Planche à roulettes :

- Mise en relation réel/virtuel.

- Evolution de l’arbre de construction.

- Reconstruction de l’embase.

2 – Guide de perçage :

- Etude de la construction de la pièce grâce à l’évolution de l’arbre de construction.

Scénario 2 : A partir des surfaces fonctionnelles, conception partielle d’une pièce en imposant un modèle d’obtention du brut.

On donne : 		 les surfaces fonctionnelles de la pièce avec les contraintes associées.

On demande :	 pour un procédé d’obtention déterminé, mise en place de la matière autour de ces surfaces fonctionnelles en dessinant les esquisses et en générant les volumes associés.

Thème d’étude : 	1 – Triplex monobloc :

- Création des liaisons des canons de perçage au support.

- Création des liaisons des guides au support.

2 – Triplex mécanisme :

- Liaison de l’écrou de fixation au support.

- Nervurage.

Scénario 3 : Conception et définition d’une pièce dans un assemblage :

On donne :	 le croquis et les surfaces fonctionnelles d’une pièce.

On demande : 	 de concevoir tout ou partie d’une pièce en fonction du mécanisme créé. Par exemple, définition de la roulette en fonction du montage de roulement de la planche à roulette.

Thème d’étude : planche à roulettes	1 – on donne le schéma de principe du montage :

- Les roulements, l’axe, le jeu, l’écrou tiré de

la bibliothèque,  le diamètre de la roulette et l’arrondi.

2 – on demande le dessin d’ensemble.

Scénario 4 : Assemblage de pièces suivant les classes d’équivalences.

On donne : 	 les pièces réelles, photos, pièces virtuelles.

 avec ou non la recherche des surfaces fonctionnelles et des contraintes

associées.

On demande :  	 de faire le remontage virtuel (des classes d’équivalence pourront être définies lors du remontage d’ensembles importants, ces classes d’équivalences permettront d’aborder les liaisons et les simulations mécaniques).

Thème d’étude : 	1 – Triplex mécanisme : assemblage d’un capot sur un corps.

- Assemblage d’une pièce sur un ensemble.

2 – assemblage de pièces suivant les classes d’équivalences : pince Schräder

- Assemblage fonctionnel d’une classe d’équivalence (doigt).

- Assemblage de la biellette, du doigt et d’un axe.

- Assemblage final  vers la mécanique, conversions des contraintes en

liaisons.

 mise en plan.