|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
| #### DANS CE CADRE | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat ……………….. (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| Note : #### Ne rien Écrire | ### Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b Préparation d’une intervention de maintenance

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

CORRIGE

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé :

Afin de répondre aux exigences d’hygiène et de qualité, l’utilisation de chaîne de transmission est à proscrire (le graissage de la transmission pouvant présenter des inconvénients avec des traces de graisse sur les flacons). C’est pour cette raison que le service de production a fait la demande au service de maintenance d’utiliser le temps d’arrêt du système pour remplacer la transmission par chaîne en sortie du renvoi d’angle par une transmission par courroie.

| Q1 | Organiser son intervention | DTR 4-7-8-9-13-14/14 | Temps conseillé : 40 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 Compléter l’ordre d’intervention ci-dessous

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date et heure de la demande |  |  |  |  |  | ……………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Parc | …………… |  | Urgence |  |  | 2 |  | Equipement |  | ……………………….. |  |
| Marque |  |  |  | …………… |  |  |  | Numéro du BT : |  |  | 10-06-2022 |
| Motif de la demande : Remplacer la transmission par chaîne en sortie du renvoi d’angle par une transmission par courroie. - D’étudier cette intervention - De préparer le système afin de réaliser cette intervention en toute sécurité - D’effectuer une remise en service du système. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | oui |  |  | non |  |  |  |  |  |  |

Q1.2- Entourer le nom du (ou des) document(s) nécessaire(s) à la préparation de l’intervention.

Plans mécaniques			 Fiche diagnostic		 Schémas électriques

Gamme de démontage		 Dossier historique		 Compte-rendu d’intervention (vierge)

Q1.3 – Indiquer ci-dessous l’ordre chronologique des opérations à réaliser.

| Opérations | Ordre chronologique |
| --- | --- |
| Faire gamme de dépose du sous système | ……… |
| Effectuer la remise en service du dégroupeur | ……… |
| Mettre en sécurité | ……… |
| Faire gamme montage sous-système poulie | ……… |
| Gérer les déchets | ……… |

Q1.4 - Identifier parmi les risques ci-dessous ceux présents sur le système, en entourant la bonne réponse

Risque mécanique :

Charge pendue : 		NON 		OUI

Ressort tendu :		NON 		OUI		Consignation mécanique

Énergie potentielle :		NON 		OUI

Risque électrique :

Energie électrique :  	NON 		OUI 		Consignation électrique

Risque dû aux fluides :

Air comprimé : 		NON 		OUI		Consignation pneumatique

Hydraulique : 		NON 		OUI		Consignation hydraulique

Produit dangereux :		NON 		OUI

Risque autres :

Travaux en hauteur :	NON 		OUI

Travaux avec flamme : 	NON 		OUI

Travaux de soudure : 	NON 		OUI

Travaux de meulage :	NON 		OUI

Travaux de manutention : 	NON 		OUI

Q1.4 - Nommer la (ou les) consignation(s) à effectuer pour mener votre intervention.

……………………………………………………………………………………………………….

| Q2 | La consignation du système | DTR 13/14 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 – Préciser le niveau d’habilitation minimum, pour faire la consignation électrique du système, en préparation du travail pour votre équipe.

| B0 |  |  | B1 |  |  | BR |  |  | BC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q 2.2 – Identifier l’appareil utilisé pour réaliser la vérification d’absence de tension en entourant la (ou les) bonne(s) réponse(s) :

Multimètre 			V.A.T.		Ohmmètre 		Voltmètre

Q2.3 – Lister chronologiquement les étapes de la consignation électrique

| Étape(s) | Action(s) |
| --- | --- |
| 1 | ………………………………………………………… |
| 2 | ………………………………………………………… |
| 3 | ………………………………………………………… |
| 4 | ………………………………………………………… |
| 5 | ………………………………………………………… |

Q2.4 – Préciser, à l’aide du schéma électrique, les points tests entre lesquels sera faite la « Vérification d’Absence de Tension » (V.A.T.).

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Q2.5 – Effectuer la consignation électrique du dégroupeur en présence du professeur.

| Consignation : | Validée |  | Non validée |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………………………………………………………………………….

| Q3 | Etablir la procédure de dépose/repose de votre intervention | DTR 7-8-9 / 14 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 – Compléter la gamme de dépose du sous-ensemble pignons/chaîne.

| N° Op. | Désignation | Rep. | Outillage |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dévisser vis H M5x50 et écrou H M5 du sous-ensemble « tendeur de chaîne » et déposer la rondelle | 9+10 +11 | Clé plate (n°10) |
| 2 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 3 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 4 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | 7 | ………………... ………………… |
| 5 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 6 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 7 | Dévisser vis sans tête Hc M5x18 du pignon moteur | 15 | Clé 6 pans (n°3) |
| 8 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 9 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 10 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 11 | Nettoyage des arbres (sortie du renvoi d’angle et rouleau du convoyeur) | 1 et 8 | Papier |

Q3.2 – Compléter la gamme de pose du sous-ensemble poulies/courroie.

| N° Op. | Désignation | Rep. | Outillage |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monter poulie menante (Attention la vis de blocage doit être coté renvoi d’angle) | 2 | A la main |
| 2 | Monter le volant et vis CHc M8x30 | 12+13 | Clé 6 pans (n°5) |
| 3 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 4 | Retirer la vis CHc M8x30 et le volant (Pour permettre le passage du laser) | 12+13 | Clé 6 pans (n°5) |
| 5 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 6 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… |  | Laser |
| 7 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 8 | Fixer le volant à l’aide de la vis CHc M8x30 | 12+13 | Clé 6 pans (n°5) |
| 9 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 10 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ……… ……… | ………………... ………………… |
| 11 | …………………………………………………………… …………………………………………………………… |  | Outil spécifique |

| Q4 | Respecter les règles environnementales |  | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Dans une optique de gestion des déchets, ces derniers doivent être répartis dans différentes poubelles. Trois poubelles sont présentes dans l’atelier :

- La bleue pour les papiers propres,

- La jaune pour les emballages,

- La marron pour les déchets divers.

Sachant que le sous ensemble pignons/chaîne ne va pas être jeté mais nettoyé et mis en stock.

Q4.1 – Préciser la couleur de la poubelle pour chacun des types de déchets.

| Déchet | Poubelle |
| --- | --- |
| Papier de nettoyage | …………………………………… |
| Emballage | …………………………………… |

| Q5 | Remise en service | DTR 10-12/14 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Une fois que le sous-ensemble poulies/courroie mis en place sur le système, il est nécessaire de vérifier la tension de la courroie. Pour cela un contrôleur de tension sera utilisé.

Les éléments mis en place sur le dégroupeur ont pour référence ou dimension :

- Courroie : A32 (longueur intérieure : 825 mm – longueur de référence : 850 mm)

- Poulie menante :  Ø 73 mm.

- Poulie menée : Ø 90 mm.

Q5.1 – Déterminer la valeur de la tension à contrôler (à partir des informations données ci-dessus et du DTR12/12). Justifier votre réponse.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Q5.2 – Préciser quel contrôleur de tension devra être choisi dans la gamme. Justifier votre réponse.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Q5.3 - Indiquer par une flèche, sur le dessin  ci-dessous, l’endroit où vous allez positionner le tensiomètre

(Le tensiomètre est l’appareil permettant de contrôler la tension d’une courroie)

Q5.5 – Effectuer la déconsignation et la remise en service en présence de votre professeur

| Déconsignation : | Effectuée correctement |  | Effectuée non correctement |
| --- | --- | --- | --- |

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………