###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DEGROUPEUR

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

| Le Dégroupeur est système utilisé sur des chaînes de production alimentaire. Les industries disposant du Dégroupeur conditionnent généralement des flacons. La fonction principale de cet équipement est de séparer en deux, un flot de flacons arrivant sur un convoyeur, afin de les répartir sur deux convoyeurs. Le Dégroupeur permet ainsi de diviser une cadence ou de traiter deux séries de conditionnement simultanément. Par exemple: d’un côté étiquetage en français puis expédition nationale, de l’autre, étiquetage en anglais puis exportation. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCHEMA FONCTIONNEL |  |  |  |  |  |  |
| Le Dégroupeur peut être divisé en plusieurs sous-ensembles : |  |  |  |  |  |  |
| SCHEMA DE PRINCIPE |  |  |  |  |  |  |
| Les flacons en accumulation sont mis au pas par une vis sans fin |  |  |  |  | Une première étoile attrape un flacon sur deux. |  |

| Le flacon qui n'a pas été emporté continue dans la vis. |  | Le flacon emporté est ensuite pris dans une seconde étoile qui le dépose sur un autre convoyeur. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jumeau numérique de la machine 10 16 17 19 18 15 14 13 12 11 9 7 4 5 6 3 2 1 8 - 1 Convoyeur long à chaine à palette - 2 Motoréducteur BONFIGLIOLI - 3 Vis sans fin - 4 Accouplement avec limiteur de couple - 5 Transmission poulie/courroie - 6 Joint de cardan double (montage homocinétique) - 7 Transmission pignon/chaine - 8 Renvoi d’angle RV1 - 9 Accouplement - 10 Etoile 2 - 11 Renvoi d’angle RV2 - 12 Convoyeur court à chaine à palette - 13 Accouplement - 14 Renvoi d’angle RV3 - 15 Joint de cardan double (montage homocinétique) - 16 Renvoi d’angle RV4 - 17 Accouplement - 18 Renvoi d’angle RV5 - 19 Etoile 2 |  |  |  |
| ## Ci contre :Le sous-ensemble étudié : « Accumulation et mise au pas » Ce sous-ensemble permet d’accumuler les flacons en amont de la vis sans fin et de les mettre à un pas défini. |  |  |  |

Photos sous ensemble : « Accumulation et mise au pas M1 Convoyeur long Motoréducteur Chaîne Courroie Vis sans fin Renvoi d’angle RV1

Motoréducteur (M1) d’entraînement général du système et Vis sans fin de mise au pas des produits

| Courroie d’entraînement de la vis sans fin | Chaîne de transmission entraînant le convoyeur long |
| --- | --- |

Extrait schéma électrique

DOCUMENT TECHNIQUE ET RESSOURCE

Capteur de vibration utilisé

Les accéléromètres

Un accéléromètre de type piézoélectrique, est composé d’un disque qui joue le rôle d’un ressort sur lequel repose une masse. Quand la masse se déplace sous l’effet d’une accélération, elle exerce sur le disque des efforts, créant à la surface de ce dernier une charge électrique proportionnelle à cette accélération. Les accéléromètres piézo-électriques tendent à devenir les capteurs de vibration absolue les plus utilisés pour la surveillance. Ils possèdent les propriétés suivantes :

- Utilisables sur de très grandes gammes fréquentielles.

- Excellente linéarité sur une très grande gamme dynamique.

- Le signal peut être intégré électroniquement pour donner le déplacement et la vitesse

- Aucun élément mobile, donc extrêmement durable.

Accélération enveloppe (gE) :

Les éléments de roulement entraînent des signaux vibratoires très brefs, de basse amplitude. Ces signaux  se répètent de manière régulière.

Lorsqu’on réalise des mesures de vibration, ces signaux spontanés de faible énergie se perdent généralement dans le bruit vibratoire des machines environnantes. Les mesures d'accélération enveloppe filtrent ou séparent le bruit environnant des machines et accroissent la nature impulsive des signaux vibratoires répétitifs générés par les  éléments roulants et celui des engrenages. Ce fonctionnement autorise une détection bien plus précoce et plus précise des erreurs sur les roulements. Si elles ne sont pas utilisées pour une surveillance de la vibration globale des machines, les mesures d'accélération enveloppe assurent une détection anticipée des défauts sur les roulements et les engrenages.

Caractéristique motoréducteur de marque BONFIGLIOLI M1

| Référence | C112 P4.9 P63 B8 PV + BN63C 2 230/400-50 IP55 CLF B5 |
| --- | --- |
| Puissance | P=0.37kW |
| Tension | 230/400 V 50Hz |
| Intensité (230/400V) | 1,72/0,99 A |
| Vitesse nominale du moteur | 2800 tr/min |
| Rapport de réduction | i=4,9 |

Caractéristique renvoi d’angle de marque BONFIGLIOLI RV1

| Référence | RAN24 DA 3 HS B3 VIDANGEABLE |
| --- | --- |
| Rapport de réduction | i=3 |

| Extrait historique d’interventions du mois de janvier au mois d’avril 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Type d’arrêt | Temps d’intervention en min | Type de maintenance |  |
|  |  |  | MP | MC |
| 03/01 | Relevé niveau de vibration | 30 | x |  |
| 05/01 | Remplacement roulement réducteur | 240 | x |  |
| 06/01 | Graissage chaine à rouleaux | 15 | x |  |
| 10/01 | Vérification usure chaine à rouleau de transmission | 60 | x |  |
| 11/01 | Réglage capteur | 15 |  | x |
| 14/01 | Remplacement croisillon de cardan | 80 | x |  |
| 17/01 | Réglage synchronisation étoile/vis d’amener flacon | 45 |  | x |
| 20/01 | Déclenchement limiteur de couple | 5 |  | x |
| 25/01 | Changement chaine à rouleaux | 45 | x |  |
| 04/02 | Relevé niveau de vibration | 30 | x |  |
| 07/02 | Vérification alignement pignon | 20 | x |  |
| 09/02 | Réglage rive | 15 |  | x |
| 09/02 | Graissage chaine à rouleaux | 15 | x |  |
| 11/02 | Remplacement chaine à palette convoyeur long | 180 | x |  |
| 14/02 | Flacon coincé dans étoile | 10 |  | x |
| 18/02 | Remplacement flector accouplement entre RV1 et RV2 | 70 |  | x |
| 22/02 | Réglage valeur de déclenchement limiteur de couple | 15 | x |  |
| 01/03 | Relevé niveau de vibration | 30 | x |  |
| 03/03 | Remplacement roulement palier tôle à semelle | 60 |  | x |
| 05/03 | Déclenchement disjoncteur magnéto thermique | 10 |  | x |
| 07/03 | Graissage chaine à rouleaux | 15 | x |  |
| 10/03 | Réglage synchronisation étoile/vis d’amener flacon | 45 |  | x |
| 14/03 | Vérification tension chaine | 20 | x |  |
| 17/03 | Remplacement roulement moteur électrique | 120 | x |  |
| 25/03 | Flacon coincé dans étoile | 10 |  | x |
| 05/04 | Relevé niveau de vibration | 30 | x |  |
| 06/04 | Remplacement roulements renvoi d’angle RV1 | 240 | x |  |
| 06/04 | Remplacement roulements renvoi d’angle RV2 | 180 | x |  |
| 06/04 | Réglage alignement arbre entre renvoi d’angle RV1 et RV2 | 80 | x |  |
| 06/04 | Relevé niveau de vibration | 30 | x |  |
| 08/04 | Graissage chaine à rouleaux | 15 | x |  |
| 12/04 | Déclenchement limiteur de couple | 5 |  | x |
| 18/04 | Réglage capteur | 15 |  | x |
| 21/04 | Réglage rive | 15 |  | x |

| Extrait du relevé de vibration |  |
| --- | --- |
| Date | Valeur en gE |
| 03/01/22 | 0,05 |
| 04/02/22 | 0,05 |
| 01/03/22 | 0,3 |
| 05/04/22 | 0,70 |
| 06/04/22 | 0,05 |

Extrait documentation accouplement

| Type EZ 2 |  | Série |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 010 |  | 020 |  | 030 |  | 040 |  |
| Type de flector ou d‘insert élastomère |  | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Couple nominal (Nm) | TKN | 12,5 | 16 | 17 | 21 | 60 | 75 | 160 | 200 |
| Couple max.* (Nm) | TKmax | 25 | 32 | 34 | 42 | 120 | 150 | 320 | 400 |
| Longueur totale (mm) | A | 95 - 4.000 |  | 130 - 4.000 |  | 175 - 4.000 |  | 200 - 4.000 |  |
| Diamètre extérieur moyeu (mm) | B1 | 32 |  | 42 |  | 56 |  | 66,5 |  |
| Diamètre extérieur tube (mm) | B2 | 28 |  | 35 |  | 50 |  | 60 |  |
| Diamètre extérieur avec tête de vis (mm) | BS | 32 |  | 44,5 |  | 57 |  | 68 |  |
| Longueur de réglage(mm) | C | 20 |  | 25 |  | 40 |  | 47 |  |
| Vis de serrage (ISO 4762/12.9) | E | 4 x M4 |  | 4 x M5 |  | 4 x M6 |  | 4 x M8 |  |
| Couple de serrage des vis (Nm) |  | 4 |  | 8 |  | 15 |  | 35 |  |
| Cote (mm) | F | 10,5 |  | 15,5 |  | 21 |  | 24 |  |
| Cote (mm) | G/G1 | 7,5 |  | 8,5 |  | 15 |  | 17,5 |  |
| Longueur de montage (mm) | H | 34 |  | 46 |  | 63 |  | 73 |  |
| Distance entre axe (mm) | N | 26 |  | 33 |  | 49 |  | 57 |  |
| Longueur de l’accouplement(mm) | O | 16,6 |  | 18,6 |  | 32 |  | 37 |  |

| Plan du renvoi d’angle RV1 en vue A | A |  |
| --- | --- | --- |
| Plan en coupe arbre d’entrée renvoi d’angle RV1 |  | Plan en coupe arbre de sortie renvoi d’angle RV1 |

Vue éclatée et nomenclature renvoi d’angle

26

25

27

1

15

8

19

20

24

22

21

7

6

14

13

2

12

11

10

6

5

3

9

17

18

16

4

23

| NOMENCLATURE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rep | Qté | Désignation |
| 1 | 1 | Carter |
| 2 | 1 | Flasque arbre d’entrée |
| 3 | 1 | Arbre d’entrée équipé d’un pignon conique |
| 4 | 1 | Clavette |
| 5 | 1 | Roulement conique 30205 |
| 6 | 2 | Anneau élastique d’alésage Ø52 |
| 7 | 1 | Bouchon de vidange |
| 8 | 1 | Bouchon de remplissage avec reniflard |
| 9 | 1 | Roulement conique 30205 |
| 10 | 1 | Cale de réglage |
| 11 | 1 | Anneau élastique d’arbre Ø25 |
| 12 | 1 | Joint papier |
| 13 | 6 | Vis H M6 |
| 14 | 1 | Bague à lèvre 25x52x7 DL |
| 15 | 1 | Bouchon obturateur VK |
| 16 | 1 | Clavette |
| 17 | 1 | Clavette |
| 18 | 1 | Clavette |
| 19 | 1 | Arbre de sortie double |
| 20 | 1 | Cale de réglage |
| 21 | 1 | Couronne conique |
| 22 | 1 | Roulement conique 30206 |
| 23 | 1 | Anneau élastique d’alésage Ø62 |
| 24 | 1 | Bague à lèvre 30x62x7 DL |
| 25 | 1 | Roulement conique 30206 |
| 26 | 1 | Anneau élastique d’alésage Ø62 |
| 27 | 1 | Bague à lèvre 30x62x7 DL |

Bon de travail

|  |  |  |  |  | BON DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  | N° : 001/09/2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du demandeur : Responsable de la maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date : 15/05/2024 |  |  |  |
| Type de maintenance : Préventive |  |  | Temps prévu : 6h00 dont de 2h00 de préparation |  |  |  |  |  |  |  | Nombre d’intervenant : 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom des intervenants: Elève 1 ………………………….. ………………………….. ………………………….. |  |  |
| Matériel concerné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement |  | Marque |  |  |  | Sous ensemble |  |  | Réf. |  |  |  | Parc / Atelier |
| Le DEGROUPEUR |  | ERM |  |  |  | Renvoi d’angle RV1 |  |  | RAN24 DA 3 HS B3 VIDANGEABLE |  |  |  | MSPC |
| Motif d’appel : - Réaliser le remplacement des roulements du renvoi d’angle RV1 - Vérifier l’alignement d’arbres des renvois d’angle RV1 et RV2 - Contrôler la tension des courroies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorité : (entourer le niveau de priorité) |  |  |  |  |  |  |  | Système en production : OUI / NON |  |  |  |  |  |
| 1 URGENTE | 2 2 HAUTE |  |  | 3 MOYENNE |  |  | 4 BASSE | Visa : (date et signature) |  |  |  |  |  |

Document unique et plan de prévention des risques

| Analyse des risques |  |  |  |  |  | Evaluation | Plan de prévention |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système : DEGROUPEUR | DANGER | Evénement dangereux | DOMMAGE | Gravité 1 faible (sans arrêt) 2 moyen (arrêt) 3 grave (IP) 4 très grave (décès) | Probabilité 1 très improbable 2 improbable 3 probable 4 très probable | Réduction du risque nécessaire ? OUI/NON | Mesures de prévention | Personne en charge | Délai d’application |
| Description de l’activité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervention sur renvoi d’angle RV1 | Entrainement | Mise en route du système | Fracture Entorse Contusion, | 2 | 3 | OUI | - Consigner le système - Baliser la zone d’intervention | Agent de maintenance ayant reçu une autorisation de travail | Immédiat |
|  | Ecrasement | Chute du renvoi d’angle | Fracture, Contusion, | 2 | 3 | OUI | - Caler le renvoi d’angle - Chaussure de sécurité - Gants |  |  |
|  | Glissade | Pied en contact avec huile sur le sol | Fracture, Contusion, | 2 | 3 | OUI | - - Prévoir un récipient - - Vidanger le renvoi d’angle - - Chaussure de sécurité avec semelle anti dérapant de type SRC - -Prévoir des chiffons et produits absorbants - Maintenir la zone d’intervention propre |  |  |

Gamme de démontage

7

Plan console d’extracteur

Extrait GMAO

| ATELIER : Etiquetage |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Système DEGROUPEUR | Marque : ERM |  |  |  |
| Désignation |  | Référence | Quantité tenue en stock | Prix Unitaire NET H.T |
| BAGUE A LEVRE |  | 25X52X7DL | 0 | 5,80 |
| PALIER TOLE SEMELLE SERRAGE VIS POINTEAU Ø20 |  | ASPP204C | 2 | 5,43 |
| BAGUE A LEVRE |  | 30X62X7DL | 1 | 7,10 |
| PALIER SEMELLE COURTE Ø20 2xM10 |  | UCPA204C | 3 | 27,10 |
| PALIER APPLIQUE TOLE 2 TROUS DE FIXATION Ø8.7 ALESAGE Ø25 |  | ASPFL205C | 2 | 24,55 |
| CHAINE A PALETTES LARG=101,6mm, PAS=38,1mm |  | LF820400 | 2 | 7,14 |
| COURROIE DENTEE FERMEE T5 LARGEUR 10mm LONGUEUR 560mm |  | 10 T 5 / 560 SYN | 3 | 35.68 |
| ROULEMENT CONIQUE |  | 30205 | 0 | 26,13 |
| ROULEMENT CONIQUE |  | 30206 | 2 | 29,42 |
| BIDON DE 2 LITRES D’HUILE SHELL |  | TIVELA S320 | 1 | 34,62 |
| ANNEAU ELASTIQUE D’ARBRE |  | E25 | 10 | 0,18 |
| ANNEAU ELASTIQUE D’ALESAGE |  | I52 | 10 | 0,29 |
| ANNEAU ELASTIQUE D’ALESAGE |  | I62 | 10 | 0,38 |

Extrait documentation renvoi d’angle BONFIGLIOLI

| Modèle de renvoi d’angle | Kg |  |
| --- | --- | --- |
| RAN 8 | 0,008 | Graisse TIVELA GL00 |
| RAN 15 | 0,05 |  |
| RAN 18.14 | 0,08 |  |
| RAN 20 | 0,15 |  |
| RAN 20CAVO | 0,15 |  |
| RAN 25 | 0,22 |  |
| Modèle de renvoi d’angle | l |  |
| RAN 24 | 0,77 | Huile TIVELA S320 |
| RAN 1 | 0,45 |  |
| RAN 2 | 0,72 |  |
| RAN 2R | 2,61 |  |

Huile

Extrait fiche de sécurité Shell