MISE EN SERVICE ENCAISSEUSE

CERMEX

# EN CAS DE PROBLEME ACTIONNER L'ARRET D'URGENCE OU OUVRIR UN CAPOT

Interrupteur-sectionneur principal

Mise en énergie

- Mise en énergie électrique par fermeture de l'

- l'armoire est alimentée.

- le voyant blanc "SOUS TENSION" est éclairé

voyant "sous tension"

- Mise en énergie pneumatique par ouverture de la vanne d’arrivée d’air

manomètre

La pression doit être de 5 bar

- contrôler au

- régler le régulateur si nécessaire

- Préparation de la partie commande

- Fermer les portes

- Déverrouiller l'arrêt d'urgence

(si le bouton est enfoncé tourner le vers la droite)

- Appuyer sur le bouton réarmement

(bien appuyer à fond et attendre  3 secondes)

- Contrôler inscription du N° 4 (arrêt cycle)

MISE EN SERVICE ENCAISSEUSE

CERMEX (SUITE)

- Préparation de la partie opérative

- Disposer des produits sur le convoyeur (remplir)

- Positionner un carton

- Vérifier la bonne fermeture des capots

- Fonctionnement

Alimenter en permanence le convoyeur en produits

Après la réalisation de 5 couches apparition du A

"MARCHE"

- Appuyer sur le bouton

maintenir le carton pendant l'encaissage

VALIDATION  ENCAISSAGE

- Appuyer sur le bouton

ARRET

- Le cycle recommence jusqu'à l'appui sur le bouton

- Fin du travail

- Appuyer sur le bouton  arrêt d'urgence

- Ouvrir l'interrupteur général

- fermer la vanne d'air comprimé

retirer tous les produits du système

ranger le tout dans l'armoire

- retirer les cartons si nécessaire

- rassembler la documentation

- Appeler le professeur pour réaliser le contrôle et la consignation