| #### DANS CE CADRE | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien écrire | Note : Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Encaisseuse

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé

Mise en situation

Vous êtes employé par une entreprise agroalimentaire réalisant des barquettes de plats préparés. Dans le cadre de la production et suite à une forte demande sur la période des fêtes, l’entreprise a dû augmenter la mise en carton de ses produits pour satisfaire sa clientèle.

Il a été remonté au service maintenance, de nombreux incidents de fonctionnement de la ligne de conditionnement dont vous êtes en charge pour la maintenance. Notamment, l’encaisseuse  CERMEX.

PRODUIT

PRODUIT

EMPILEUR

MOTO REDUCTEUR

ENCAISSEUR

COVOYEUR

Problématique

Problèmes sur la CERMEX :

Machine à l’arrêt !

1-Vibrations et bruits mécaniques sur le tapis d’aménage des produits.

2- Cadence trop faible sur l’arrivée des barquettes vers la mise en carton.

L’urgence vous amène à vous déplacer sur la ligne et en première constatation, l’opérateur vous confirme une anomalie sur l'entraînement du tapis en vous précisant qu’il s’agit du rouleau d'entraînement. De plus vous constatez que le tapis est vraiment usagé et nécessite son changement.

ROULEAU MOTEUR

TAPIS

Déroulement de l’intervention

Vous êtes chargé d’effectuer le changement des paliers auto-aligneur et par la même occasion, du tapis acheminant les produits. Pour résoudre le problème de cadence vous changerez aussi le pignon sur le rouleau moteur. Cette intervention se déroulera en deux parties :

Travail à réaliser

1ère partie -(en labo de construction)

E2a: Analyse et exploitation des données techniques.

- Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle d’un système,

AUJOURD’HUI

Identifier et caractériser la chaîne d’énergie,

- Identifier et caractériser la chaîne d’information.

2ème partie-(en atelier)

E2b : intervention sur l’équipement mécanique

- préparer son intervention de maintenance,

- participer à l’arrêt, à la remise en service dans le respect des procédures,

- respecter les règles environnementales,

- identifier et maîtriser les risques pour les systèmes et les personnes

Travail demandé

Avec l’ordre de travail ci-dessous, on vous demande de réaliser la préparation de votre intervention, après avoir consulté la mise en situation et le dossier technique.

Vous disposez pour cela :

- du dossier Question réponse DQR

- des documents ressources DTR,

Dossier encartonneuse CERMEX

Catalogue MAFDEL et Extrait catalogue HABASIT

- du dossier technique informatisé,

- d’une vidéo du fonctionnement de l’encartonneuse CERMEX

- un ordre de travail ci-dessous.

ORDRE DE TRAVAIL

Motif de la demande : La programmation d’une intervention sur le changement du Tapis, des paliers du côté rouleau d'entraînement et du pignon, vous incombe. On vous demande : - d’étudier cette intervention - de préparer le système afin de réaliser cette intervention en toute sécurité - d’effectuer une remise en service du système.

QUESTIONS-REPONSES

| Q1 | Principe de fonctionnement | DTR2, DTR8 et DTR11 | Temps conseillé 15 minutes | Nbre de Pts:.../ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1 D’après la documentation de la CERMEX de la décomposition fonctionnelle, entourer ci-dessous en rouge, la zone de la fonction concernée pour votre demande d’intervention.

1.2 Indiquer comment est réalisée la transmission du mouvement entre le tapis et le motoréducteur. DTR2

Réalisation de l’action

Ordres

Énergie d’entrée

Alimenter

Transmettre

Convertir

Distribuer

Alimentation générale

380 V 50 Hz

Convoyer

1.3 Compéter la chaîne d’action à l’aide du DTR2, DTR8 et DTR11.

| Q2 | Étude de la transmission de mouvement entre le réducteur et le Tapis | DTR2, DTR3 et DTR8 | Temps conseillé 20 minutes | Nbre de Pts:.../ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1 Compléter  les liaisons manquantes sur le schéma cinématique, en vous aidant du DTR2 et DTR3.

Motoréducteur

Bâti machine

Rouleau

2.2 D’après le schéma cinématique et le document DTR8, compléter le tableau ci-dessous en entourant les bonnes réponses et en remplissant les cases grisées.

| Questions | Réponses |
| --- | --- |
| Quel est le pignon moteur ? | le pignon rep 44 ou le pignon rep 48 |
| Quel est le Nb* de dents du pignon 44 |  |
| Quel est le Nb* de dents du pignon 48 |  |
| Quel pignon tourne le plus vite ? | le pignon rep 44 ou le pignon rep 48 |
| Quel type de rapport avons-nous? | Réduction ou Multiplication |

*Nombre

2.3 Sur le schéma cinématique du convoyeur, plusieurs classes d’équivalence composent celui-ci. Identifier à l’aide du DTR3  les repères des pièces composant la classe d’équivalence CE.1.

| Citer les repères des pièces de CE.1* | Réponses |
| --- | --- |

*Classe d'équivalence

| Q3 | Étude de la vitesse du tapis | DTR8 | Temps conseillé 30 minutes | Nbre de Pts:.../ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.1 Déterminer la fréquence  de rotation de sortie du motoréducteur, d’après la plaque signalétique.

REPONSE :

N= _________

3.2 Calculer le rapport de la fréquence de rotation de la transmission par chaine ?

Précisez votre calcul

R = nb de dents pignon menant / nb de dents pignon mené

3.3 Déterminer la fréquence de rotation du pignon du rouleau.

Précisez votre calcul

N= fréquence de rotation du réducteur x rapport

3.4 Déterminer la vitesse de déplacement de la pièce sur convoyeur.

avec :

v : vitesse en m/s

N : fréquence de rotation en tr/min

r : rayon en m

v : vitesse du produit

On donne : v=π×N×r30

On prendra : N=145 tr/min et le diamètre du rouleau  = 50 mm

Précisez votre calcul

3.5 On souhaite augmenter la vitesse du tapis pour des raisons de cadence. La nouvelle vitesse doit être de 0,45 m/s. On change donc le pignon original du tapis, par un pignon à 12 dents. La nouvelle fréquence de rotation du rouleau du tapis est maintenant de 177 Tr/min. Vérifier par un calcul que l’on se rapproche de la vitesse souhaitée à ±0,02 près.

Précisez votre calcul

Le changement de pignon est correct. (Entourer la bonne réponse)

OUI			NON

| Q4 | Étude du choix du tapis | DTR9 et DTR10 | Temps conseillé 35 minutes | Nbre de Pts:.../ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Le tapis est de marque HABASIT, mais il n’est plus référencé dans l’entreprise. On vous demande de faire le choix chez le fabricant MAFDEL.

4.1 Donner les caractéristiques du tapis HABASIT référence produits :	 REF-31418029 (DTR10)

| Longueur du tapis |  |
| --- | --- |
| Largeur du tapis |  |
| Epaisseur du tapis |  |

4.2 Indiquer la référence de tapis que vous allez choisir chez MAFDEL (Tapis de couleur blanche). DTR9

| Référence |  |
| --- | --- |
| Justifier votre réponse |  |

4.3 Calculer la masse du nouveau tapis.

(Masse du tapis = Masse surfacique x surface totale du tapis). DTR9

Préciser votre calcul

4.4 Pour une masse totale maxi de produits de 10kg sur le tapis, calculer la force de traction “avec accumulation” que subira le tapis, à l’aide des pages DTR9, DTR10.

On prendra : la masse du tapis=1kg, Cc = 0,3 et la sole de glissement en inox

Préciser votre calcul

4.5 Si la charge maxi que peut supporter le tapis est de 30 daN, notre nouveau tapis est-il bien choisi ? (Entourer la bonne réponse).

OUI			NON

| Q5 | Étude de la vitesse du tapis | DTR3, DTR4 | Temps conseillé 20 minutes | Nbre de Pts:.../ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Gamme de démontage des paliers du rouleau moteur

5.1 Compléter la procédure de dépose des paliers N° 5 (DTR3 DTR4)

On ne vous donne qu’une partie de la gamme de démontage pour le changement des paliers du rouleau moteur du convoyeur. Le convoyeur est sur l’établi et le tapis est déposé. A vous de compléter les parties de la gamme de démontage qui sont grisées.

| Etapes | Désignation | Repère des pièces | outillages | remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dévisser la vis bloquant le pignon sur le rouleau moteur | N°45 | Clé Allen de 3 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | Dévisser les vis bloquant chaque palier sur le rouleau moteur | N°46 |  |  |
| 5 | Dévisser les vis et écrous qui maintiennent la plaque de support palier sur le bâti du convoyeur |  |  |  |
| 6 | Déposer du bâti, la plaque de support palier avec le rouleau moteur, en tapant côté pignon |  | Massette + jet |  |
| 7 | Déposer le rouleau moteur du palier | N°21 | Massette + jet |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | Retirer le palier de sa plaque de support |  | Massette si palier bloqué |  |
| 10 | Répéter les étapes 8 et 9 pour le 2ème palier |  |  |  |