| DANS CE CADRE | Académie : Session : |
| --- | --- |
|  | Examen : Série : |
|  | Spécialité/option : Repère de l’épreuve : |
|  | Épreuve/sous épreuve : |
|  | NOM : |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : N° du candidat ………………. Né(e) le : (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
| NE RIEN ÉCRIRE | Appréciation du correcteur Note : |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

# Baccalauréat Professionnel

## Maintenance des Systèmes de Production

Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

DQR CORRIGE

EMPILEUR/DEPILEUR

MULTITECH

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Rappel de la problématique : Dans la cadre de la rénovation/amélioration du Multitech, on souhaite remplacer les 3 détecteurs mécaniques, permettant d’avoir l’information sur la position du plateau élévateur, par un capteur de type codeur absolu.

### Après avoir analysé et exploité les données techniques, on vous demande maintenant de préparer cette intervention de rénovation sachant que le Multitech est à l’arrêt.

| Q1 | Prendre connaissance de son intervention | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- |

Q1.1 – Compléter l’ordre de travail ci-dessous

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système : ………………………… |  | Marque : ………………………… |  |  |  |  | N° BT 121 345 |
| Demandeur Service production |  |  | Emetteur Secteur maintenance |  |  |  | Date intervention ..…./..…./..…. |
| Intervenant(s) Nom : ………………………………… |  |  | Type de maintenance Améliorative |  |  | Niveau d’urgence Planifiée |  |
| Travail demandé |  |  |  |  |  |  |  |
| Motif de la demande : Réaliser la modification du système de détection de positionnement du plateau élévateur selon le cahier des charges. On vous demande : - d’étudier cette intervention - de récupérer la documentation nécessaire à cette intervention - de préparer le système afin de procéder à cette intervention en toute sécurité - d’effectuer une remise en service du système |  |  |  |  |  |  |  |
| Système à l’arrêt | OUI |  |  | NON |  |  |  |

Q1.2 – Afin d’obtenir une coaxialité (alignement des axes) la plus parfaite possible entre l’arbre de transmission et l’adaptateur du codeur, il a été décidé de réaliser le perçage puis le taraudage de l’arbre au tour parallèle. Ce qui va nécessiter de démonter le système de transmission du plateau élévateur, à savoir : le motoréducteur, l’arbre de transmission, les deux pignons et les deux chaînes de transmission (voir dossier technique pages 10 et 11).

Classer les opérations, ci-dessous, dans l’ordre chronologique en les numérotant.

|  | Reposer le système de transmission du plateau élévateur |
| --- | --- |
|  | Installer le codeur |
|  | Déposer le système de transmission du plateau élévateur |
| 3 | Décâbler et déposer les capteurs mécaniques |
| 1 | Consigner le système (consignations électrique, pneumatique et mécanique) |
|  | Câbler le codeur et reprogrammer l’A.P.I. |
|  | Percer et tarauder l’arbre de transmission |

Q1.3 – Donner le niveau de maintenance de cette intervention.

- 1er niveau (réglages simples ou échange de consommables dans démontage)

- 2ème niveau (dépannages par échange standard et opérations préventives simples)

- 3ème niveau (identification et diagnostic, réparations par échanges de composants)

- 4ème niveau (travaux importants, correctifs ou préventifs sans modification)

- 5ème niveau (rénovation, reconstruction ou réparations importantes)

| Q2 | Préparer son intervention | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- |

Q2.1 – Entourer, dans le tableau le diamètre de perçage sachant que le taraudage permettant la fixation de l’adaptateur du codeur est un M14.

Q2.2 – Déterminer la fréquence de rotation pour réaliser le perçage à l’aide du tableau des vitesses de coupe et de l’abaque, sachant que l’arbre est en acier faiblement allié et l’outil de perçage en acier rapide.

Tracer les lignes sur l’abaque.

|  | Vitesses de coupe (m/mn) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Foret en acier rapide | Foret au carbure |
| Acier non allié | 50 | 250 |
| Acier faiblement allié | 30 | 180 |
| Acier fortement allié | 25 | 150 |
| Fonte | 30 | 200 |
| Alliage d'aluminium | 100 | 600 |

Q2.3 – Régler la vitesse du tour en positionnant les 3 leviers en fonction de la vitesse trouvée sur l’abaque. La position du levier sera représentée par un trait.

| tr/min |  | A | B | B A R S 1 3 2 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | R | 2000 | 315 |  |
| 3 | R | 1250 | 200 |  |
| 4 | S | 1000 | 160 |  |
| 2 | R | 800 | 125 |  |
| 3 | S | 630 | 100 |  |
| 1 | R | 500 | 80 |  |
| 2 | S | 400 | 63 |  |
| 1 | S | 250 | 40 |  |

Q2.4 – Afin de travailler en toute sécurité, il a été décidé d’élinguer le motoréducteur lors de son démontage.

Choisir deux points d’encrage, parmi les 4 qui figurent sur la photo ci-dessous, pour la fixation des deux anneaux qui recevront les manilles.

Type d’élingage retenu (U)

- 1 élingue

- 2 manilles

- 2 anneaux de fixation

2

4

1

3

Points d’encrage choisis :

Q2.5 – Choisir les anneaux de fixation en sachant que les trous permettant la fixation des anneaux sur le motoréducteur ont un diamètre de 10 mm (Entourer la référence choisie).

Q2.6 – Choisir les manilles en sachant que le motoréducteur a un poids de 17 kg (Entourer la référence choisie).

Q2.7 – Choisir l’élingue en sachant que le motoréducteur a un poids de 17 kg (Entourer la couleur choisie).

| Q3 | Les risques pour les biens et les personnes | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- |

Q3.1 – Identifier les risques potentiels liés à votre intervention (cocher les cases).

| Risques électriques |  | Risques liés à la manutention |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risque d’incendie |  | Risques chimiques |  |
| Risque mécaniqu |  | Risques de trébuchement |  |

Q3.2 – En fonction des risques identifiés, proposer des mesures de prévention

| Risques identifiés | Mesures de prévention proposées |
| --- | --- |

| Q4 | La consignation du système | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- |

Q4.1 – Cette intervention étant réalisée par vous-même, donner votre titre d’habilitation sachant que vous devez consigner le système.

| B0 | B1V | BR | B2V |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.2 – Lister les énergies nécessaires au fonctionnement du Multitech et identifier les composants permettant d’isoler le système de ces énergies (voir dossier technique pages 5 et 6).

| Energies | Composants permettant d’isoler le système |
| --- | --- |

Q4.3 – Cocher le matériel nécessaire pour effectuer votre consignation électrique.

| V.A.T | Gants | Ecran facial | Masque respiratoire | Bottes | Poteau + balisage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multimètre | Tapis isolant | Affiche | Outillage | Lavage main | Cadenas |

Q4.4 – Identifier les trois consignations à réaliser sur le Multitech et les matériels à mettre en œuvre pour réaliser ces consignations.

| Consignations | Matériels |
| --- | --- |

Q4.5 – Compléter le tableau ci-dessous décrivant l’ensemble des étapes de la consignation électrique du Multitech

| Etapes | Action(s) | Action sur | Matériel(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pré-identifier l’installation électrique |  | Documentation technique |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  | Plans électriques |
| 5 | Vérifier |  |  |
| 5.1 |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  |
| 6 | Mise à la terre et en court-circuit |  |  |

| Q5 | Câblage du codeur | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- |

Q5.1 – En vous aidant des pages 2 du DQR et 9 du dossier technique, choisir la solution de câblage qui vous semble la plus adaptée au codeur qui a été retenu. Cocher une des cases ci-dessous.

Câble 4 fils

Codeur

| Q6 | La démarche écoresponsable | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- |

Q6.1 – Lors du perçage de l’arbre, vous allez générer des copeaux de métal.

Le recyclage et l’élimination des déchets industriels s’inscrit dans une démarche écoresponsable.

Indiquer le type de déchets que vous allez générer et devoir éliminer :

- Déchets industriels banal (DIB)

- Déchets industriels dangereux (DID)

Sous la conduite de votre professeur et en fonction de ces consignes, procéder à la préparation de votre intervention.

| Q7 | Partie Pratique | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 50 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Actions à mettre en œuvre |  |  |
| --- | --- | --- |
| En autonomie |  |  |
| Présence évaluateur |  |  |
| Préparer son intervention |  |  |
| Q7.1 | Collecter les documents nécessaires à l’intervention |  |
| Q7.2 | Identifier et situer le ou les dispositifs de sécurité interne du bien. |  |
| Consigner le système |  |  |
| Q7.3 | Consigner le système (en présence et après accord du professeur) |  |
| Préparer le bien |  |  |
| Q7.4 | Préparer le bien pour une mise en service |  |
| Q7.5 | S’approprier les différentes procédures de mise en service et de sécurité |  |
| Q7.6 | Déconsigner le système |  |
| Q7.7 | Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  |
| Q7.8 | Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité |  |
| Q7.9 | Mettre le bien en position initiale |  |
| Q7.10 | Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  |
| Q7.11 | Vérifier le bon fonctionnement du système |  |
| Respecter les règles environnementales |  |  |
| Q7.12 | Le respect des règles environnementales sera évalué tout au long de l’intervention |  |
| Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes |  |  |
| Q7.13 | La maîtrise des risques sera évaluée tout au long de l’intervention |  |