Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

EMPILEUR-DEPILEUR MULTITEC

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous épreuve E2.b Préparation d’une intervention de maintenance

# Durée : 2 heures

#### Matériel autorisé :

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé :

Aucun document autorisé ou matériels autorisés

#### PRESENTATION DU SYSTEME

Le système d’empilage de palettes « Multitec » est un système qui permet de simuler un système d’empilage ou de dépilage de demi-palettes au format Europe en tête ou en fin de chaîne de production.

#### PRESENTATION DES SOUS ENSEMBLES

Le sous-ensemble de TRANSFERT

Le sous-ensemble de transfert permet de transférer les palettes depuis l’entrée du système vers l’élévateur (ou inversement selon le mode choisi).

Ce sous-ensemble est principalement constitué :

  - d’un convoyeur à rouleaux ;

  - d’un moteur électrique asynchrone triphasé M1 permettant d'entraîner les rouleaux ;

  - de deux cellules photo-électriques B5 et B6 permettant de détecter la présence des palettes.

Le sous-ensemble de DEPOSE-SAISIE

La préhension des palettes est assurée par un ensemble de 4 taquets articulés associés à des vérins pneumatiques et à des biellettes.

Le sous-ensemble ÉLÉVATION ET STOCKAGE

Le sous-ensemble d’élévation et de stockage comporte :

- Un magasin de stockage des palettes mobile guidé verticalement par des rails et des galets

- Un système de motorisation qui peut être réalisée au choix par trois actionneurs de technologies différentes (électrique, pneumatique, hydraulique)

#### PROBLEMATIQUE

En vue d’un rétrofitage du système MULTITEC, le service de maintenance décide de remplacer le système de motorisation, type motoréducteur, du magasin de stockage des palettes par une motorisation réalisée avec un vérin hydraulique associé à un groupe hydraulique.

Après réception du sous –ensemble par le service maintenance, vous avez en charge :

- La vérification de la conformité des matériels ;

- La préparation de l’intervention ;

- La pose de ce nouveau sous-ensemble (cette partie ne faisant pas partie de l’épreuve E2).

Groupe hydraulique

PREAMBULE A TOUTE INTERVENTION

ATTENTION : Avant toute intervention ou modification sur le système MULTITEC, il est impératif de consigner les énergies.

Une consignation mécanique de l’élévateur puis procéder à la consignation électrique. Ces opérations doivent être effectuées par du personnel habilité.

Procéder au démontage du carter de protection situé au dos de l’armoire électrique

Nota : L’armoire électrique est fixée au châssis sur charnière et peut pivoter à 90° pour permettre l’accès à la motorisation de l’élévateur. Une grenouillère assure l’immobilisation de l’armoire électrique contre le châssis

#### CONSIGNATION MECANIQUE DU SOUS-SYSTÈME ELEVATEUR

Afin d’éviter la chute de l’élévateur lors de l’absence d’énergie, le sous-système élévateur est consigné mécanique.

En complémente de cette consignation mécanique, deux cales en bois, doivent être positionnées comme indiqué sur la photographie ci-contre.

| FICHE DE PROCEDURE FP- CONSIG- 01 |  | CONSIGNATION DE L’EQUIPEMENT |  |  | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPEMENT : MULTITEC E.R.M |  |  |  |  |  |
| Opérations | Descriptif de l’opération |  | Détails | Observations |  |
| 10 | S’équiper des E.P.I. (Gants, cadenas de consignation, écran facial, V.A.T ). |  |  | Contrôler l’état des gants et sa validité. |  |
| 20 | Manœuvrer le sectionneur d’alimentation électrique et condamner le avec un cadenas de consignation Condamner le sectionneur pneumatique et vérifier l’absence de pression sur le manomètre. |  |  | Suite à la condamnation des différentes énergies de l’équipement, identifier les points de mesure à contrôler sur le schéma électrique du dossier technique ou du CD ROM. |  |
| 30 | Vérifier l’absence de tension à l’aide d’un V.A.T |  |  | NE PAS OUBLIER de contrôler avant et après toute vérification le bon fonctionnement du V.A.T. (Equipez-vous de l’écran facial lors du contrôle d’absence de tension) |  |
| LE CONTROLE D’ABSENCE DE TENSION S’EFFECTUE EN PRESENCE DU PROFESSEUR |  |  |  |  |  |

NOMENCLATURE - SOUS-SYSTÈME ELEVATEUR – MOTORISATION ELECTRIQUE

FILOGRAMME DU MONTAGE DE L’ARBRE DE TRANSMISSION SOUS SYSTEME ELEVATEUR MOTORISATION ELECTRIQUE

GAMME DE POSE - SOUS-SYSTÈME ELEVATEUR – MOTORISATION ELECTRIQUE

SCHEMA ELECTRIQUE DE PUISSANCE DE L’ELEVATEUR

GRAFCET POINT DE VUE SYSTÈME DU MULTITEC

GAMME DE MONTAGE DE LA MOTORISATION HYDRAULIQUE

MONTAGE MOTORISATION HYDRAULIQUE (vues éclatées)

| 19 | 1 | Élément de fixation |
| --- | --- | --- |
| 14 | 4 | Vis CHC |
| 13 | 4 | Rondelle |
| 10 | 4 | Anneau élastique extérieur |
| 9 | 6 | Rondelle |
| 5 | 1 | Élément de fixation |
| 4 | 2 | Axe |
| 1 | 1 | Vérin hydraulique |
| Rep : | Nb : | Désignation |

MISE EN SERVICE DU KIT MOTORISATION HYDRAULIQUE

Après avoir mis en place le kit de motorisation hydraulique :

- Raccorder le moteur de la centrale au bornier (moteur M2)

- Raccorder les électrovannes au bornier (YV8 et YV9)

- Raccorder le conduit hydraulique qui sort du vérin à la sortie de la centrale hydraulique.

- Sélectionner à l’aide du commutateur la version hydraulique et vérifier que le moteur de la centrale tourne dans le bon sens, conformément à la flèche. Dans le cas contraire inverser deux phases d’alimentation du moteur M2.

- Commander la montée de l’élévateur après avoir réarmé la machine

- Retirer alors la palette qui sert de butée mécanique sous l’élévateur

- Commander la descente de l’élévateur après avoir réarmé la machine

- Vérifier le bon fonctionnement des capteurs S9, S10 et S11 à l’aide la console de test

GEMMA

Dimensions de la palette Europe :

Selon les caractéristiques de construction de ces supports établis par la norme, les dimensions de 1200 x 800 mm ont été adoptées. Quant au poids, une europalette pèse environ 25 Kg et peut supporter les charges pesant jusqu’à 1500 Kg (et de manière statique, sans déplacement de la palette, jusqu’à 4000 KG).

Le vecteur poids

Norme : P = m.g

Avec : P : norme du vecteur poids en N

M : masse de l’objet en kg

g = 10 m/s² ( accélération de la pesanteur )

Hydrostatique :

Unité de pression :

L’unité légale de la pression est le Pascal « Pa » qui correspond à une action de pression uniforme.

1 bar = 10⁵ Pa

Donc 1 bar = 0,1 Mpa

Calcul de la norme de F :

F = p.S

Avec :

p : pression du fluide en Mpa

F : force disponible sur la tige en N

S : section du piston qui reçoit la pression en mm²

Le taux de charge correspond au pourcentage du rapport : « la force réelle » divisé par « la force calculée »