| #### DANS CE CADRE | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien écrire | Note : Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

POLYPROD

DOSSIER QUESTIONS-REPONSES

Matériel autorisé

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

:

  - E2b : intervention sur un équipement mécanique

    - Participer à des travaux de Maintenance Améliorative sur un système et son environnement.

    - Participer à des modifications sur un système et son environnement.

    - Participer à des travaux de modernisation sur un système et son environnement.

| Q1 | Etude du Moteur | DTR 15 et 16 | Temps conseillé : 20 min |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1- On vous donne la plaque signalétique du moteur asynchrone concerné par le changement : (Moteur monté déjà sur le système)

Relever la puissance nominale Pn du moteur en W

………………………………………………………………………………………………………….

Q1.2 - Après analyse des nouveaux produits « compositions et tailles », le bureau d’étude a décidé de remplacer le moteur actuel par un autre moteur 70% plus puissant au minimum (DTR 16/19).

Calculer la puissance minimale du nouveau moteur P2 :   P2 = P1 x 1.7

P2 =  ………………………

Q1.3 - L’entreprise dispose de deux moteurs en stock dont les caractéristiques mécaniques correspondent à notre besoin.

Choisir le moteur parmi ces deux moteurs en stock (voir catalogue page du DTR 16/19).

Référence du nouveau moteur =

Puissance du nouveau moteur =

Justifier le choix du moteur :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Q1.4 - Couplage du nouveau moteur (voir DT16/19) :

Rappel : le réseau électrique est de 3x 230V + Neutre + PE

Choisir le type de couplage du nouveau moteur P2 :

………………………………………………………………………………………………………….

Compléter le schéma de la boite à borne ci-dessous en ajoutant les barrettes de couplage :

PE

W2

U2

V2

U1

W1

V1

| Q2 | Etude du Variateur de Vitesse | DTR 15,16 et 17 | Temps conseillé : 20 min |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 - Choix du variateur :

D’après la plaque signalétique et le réseau d’alimentation du moteur (3x 230 + N + PE), choisir le variateur de vitesse associé au nouveau moteur :

Référence Variateur : …………………………………………………………..

Q2.2 - Fonctions du disjoncteur :

Cocher les protections assurées par le disjoncteur magnétothermique ?

(Cocher la ou les bonnes cases)

Electrocution             Court-circuit                  Surcharge             Surpression           Rien

Q2.3 - Choix du disjoncteur moteur :

A l’aide des références du variateur choisi, des indications du réseau d’alimentation, il est demandé de choisir le disjoncteur.

Relever la référence du disjoncteur magnétothermique : ………………………………………

Représenter le disjoncteur moteur d’après le schéma électrique du DTR 15/19 :

Q2.4 - Relever la référence du contacteur moteur choisi (DTR 17/19) :

Référence du contacteur moteur : ………………………………………………………………

Représenter le contacteur moteur (partie puissance et commande) :

| Q3 | Schéma de câblage et réglage du variateur de vitesse | DTR 14,15,16,18 et 19 | Temps conseillé : 40min |
| --- | --- | --- | --- |

Consigne et Instruction pour la nouvelle installation :

a : Le variateur est alimenté (3x230 V+ PE)

b : le démarrage moteur est obtenu par le contact  KM3 (13-14 du contacteur moteur) placé sur LI 1(marche avant du variateur)

c : Des essais ont démontré que selon le produit, la rotation moteur doit être adaptée. Un commutateur à came est mis à votre disposition pour sélectionner la fréquence de sortie du variateur (voir page DTR 16/19)

| Produit | Nom commercial | Commutateur associé | Emplacement variateur | Vitesse arbre en tr/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Naturellement vôtre | C2 | LI 3 | 830 |
| B | Belle Journée | C3 | LI 4 | 1320 |
| C | Yura-Mn | C4 | LI 5 | 1040 |

Q3.1 - Compléter le schéma du câblage de la partie puissance et commande du variateur :

Q3.2 - Compléter le tableau de fréquence

50 Hz correspond à 2845 tr/min (voir plaque signalétique du moteur choisi DTR 16/19)

L’utilisation de la règle de trois est l’une des possibilités de calcul : exemple pour calculer la fréquence associée à la vitesse de 830tr/mn : 14,58 = (830x50)/2845

| Produit | Vitesse moteur en tr/min | Fréquence en Hz |
| --- | --- | --- |
| A | 830 | 14,58 |
| B | 1320 |  |
| C | 1040 |  |

| Q4 | Protection et sécurité électrique et mécaniques des personnes |  | Temps conseillé : 20 min |
| --- | --- | --- | --- |

Protection et sécurité contre les accidents

Q4.1 - Lister les 4 étapes de la consignation :

a : Séparer

b :

c :

d:

Q4.2 - Lister les EPI et EPC nécessaires pour assurer la consignation de la machine :

| a | Ecran facial ou casque avec écran facial |
| --- | --- |
| b |  |
| c |  |
| d |  |
| e |  |
| f |  |
| g |  |

| Q5 | Mise en marche et essais après amélioration | DTR 6, 7 et 16 | Temps conseillé : 15 min |
| --- | --- | --- | --- |

Lors des essais après montage, on peut constater que le moteur tourne dans le sens inverse (le moteur ne doit pas être lié mécaniquement avec le réducteur).

Q5.1 – Conclure sur d’éventuelles conséquences sur le fonctionnement du mécanisme :

N’a pas de conséquence                                  a des conséquences

Justifier cette réponse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Q5.2 - Si on doit changer le sens de rotation du moteur, choisir dans le tableau ci-dessous l’action ou les actions les plus judicieuses (barrer les propositions inutiles) :

| Démonter le moteur et le positionner dans l’autre sens | Changer le disjoncteur magnétothermique |
| --- | --- |
| Intervertir la phase 1 et la phase 2 dans la boite à borne du moteur | Changer le variateur de vitesse |
| Nettoyer la cuve des granulés | Travailler avec la main gauche |
| Changer le moteur | Changer le contacteur moteur |

| Q6 | Règles environnementales |  | Temps conseillé : 5 min |
| --- | --- | --- | --- |

Q6.1 – Trier les déchets générés par votre intervention (les composants fonctionnels sont conservés au magasin).

| Déchet issu de votre intervention | Nature du déchet | Catégorie | Traitement après évacuation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Broyage et recyclage |

Q6.2 – Entourer le pictogramme correspondant :