C2.2 Appliquer les différents types de peinture

FICHE DE DEROULEMENT DE SEQUENCE

1se                         2se

Terminale Bac

T2.3.3 réaliser un raccord

Objectifs :    - préparation des surfaces                                                                                                                Avant : T2.3.2 Appliquer des couches de finition

- choisir la méthode de raccord la mieux adaptée aux réparations

- effectuer la mise en application du processus                                                                               Après : T2.3.4 Contrôler la qualité d’application

|  | Temps | Etapes | Activités du professeur | Activités des élèves | Moyens et matériels utilisés | Critères d’évaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séance 1 | 10’ Salle | Mise en situation. | Explication du travail à effectuer devant l'élément. | Comprendre la situation | L'élément (aile AR). |  |
|  | 15’ Salle | Présentation du TP | Présenter l'élément avec la zone de réparation | Bien analyser la zone à réparer |  |  |
|  | 15’ Salle | Explication des deux types de raccords | Présenter les différentes méthodes de raccords | Comprendre les différences entre les deux raccords |  |  |
|  | 30’ Atelier | Réparation de la partie endommagée | Conseiller et orienter les élèves sur la mise en œuvre de leur réparation | Effectuer la remise en état de la partie endommagée (ponçage et mastic) | Matériels de mise en forme par garnissage MASTIC | L’implication dans les différents rôles. |
|  | 30’ Atelier | Préparation des fonds et mise en apprêt | Rappeler les différentes étapes de préparation et d'application d'un apprêt | Effectuer la préparation et l'application de l'apprêt | Matériels d'application et apprêt | Le bilan est positif. |
| Séance 2 | 10’ Atelier | Ponçage de l'apprêt et de la zone de transition pour les raccords | Expliquer et déterminer la zone de ponçage. | Ponçage de l'apprêt et dépolissage de la zone de transition | Papier à poncer et cale | L’OR est correctement rempli. |
|  | 30’ Atelier | Marouflage des zones à ne pas peindre | Expliquer la méthode de marouflage spécifique au raccord | Marouflage de la zone à ne pas peindre | Papier et tiros |  |
|  | 30’ Atelier | Préparation de la base pour raccord noyé | Rappeler les consignes et l'utilisation de l'ordinateur de pesée et la balance | Effectuer le montage de la teinte | Ordinateur et balance | La pesée est correcte sans erreur. |
| Séance 3 | 10’ Salle | Explication du mode opératoire à suivre pour appliquer le raccord noyé | Explication sur l'élément support des zones de raccord. |  |  |  |
|  | 40’ Atelier | Application de la base au mini jet | S'assurer du réglage et que la zone de raccord est correcte | Effectuer le raccord noyé | Peinture et pistolet mini jet | Les réglages sont corrects |
| Le raccord fondu (vernis) |  |  |  |  |  |  |
| Séance 4 | 10’ Salle | Explication du mode opératoire à suivre pour appliquer le raccord fondu | Explication sur l'élément support des zones de raccord. |  |  |  |
|  | 20’ Atelier | Application du vernis | Rappeler les consignes d'application | Effectuer l'application du vernis | Vernis et pistolet | La tension du vernis est correcte |
|  | 10’ Atelier | Application du raccord fondu | Expliquer comment effectuer la zone du fondu pour le vernis | Effectuer le raccord fondu | Diluant raccord et pistolet | Le diluant raccord est correctement fondu avec le vernis. |
|  | 10’ Salle | Bilan de l'exercice | Poser des questions sous forme de questionnaire | Effectuer le questionnaire |  |  |
| Séance 5 | 40’ Atelier | Finition après séchage | Effectuer le ponçage ou lustrage de la zone de raccord | Appliquer les différentes étapes | Kit de lustrage 3M | Les différentes étapes sont correctement effectuées. |