Sommaire

1	Fiche pédagogique	2

2	Analyse fonctionnelle	4

2.1	Analyse du besoin	4

2.2	. Diagramme des interacteurs	5

2.3	Cahier des charges fonctionnel	6

2.4	Diagrammes FAST en phase d’utilisation	7

3	Evaluation environnementale	8

3.1	1ière ETAPE : Mesure des impacts sur tout le cycle de vie du produit	8

3.2	Définition de l’unité fonctionnelle.	8

3.3	Inventaire des constituants	8

3.4	2ième ETAPE : déterminer la phase de vie la plus impactante, avec bilan produit.	9

3.5	3ième ETAPE : analyse des résultats	10

3.6	4ième ETAPE : détermination du composant le plus impactant suivant plusieurs indicateurs.	11

3.7	5ième ETAPE : visualisation de la phase de transport	11

3.8	6ième ETAPE : Réponse aux critères de l’affichage environnemental, suivant trois critères	12

4	Analyse de cette étude et piste de reconception	12

4.1	Phase de fabrication :	12

4.2	Le composant le plus impactant est le circuit imprimé.	13

4.3	La phase d’utilisation :	13

4.4	Fin de vie :	13

5	Reconception du bloc de sécurité Legrand 60825f	14

5.1	Impact par phase de vie	15

5.2	Impact par sous-ensemble	15

6	Comparaison des deux appareils	16

6.1	Tableau de comparaison sur trois indicateurs	17

7	Reconception  2010  réf 62625	18

7.1	Impact par phase de vie	19

7.2	Impact par sous-ensemble	19

# Fiche pédagogique

Objectif principal :

- Déterminer les éléments nécessaires à l'évaluation fonction /impact environnemental (paragraphe 1.1.3 du référentiel)

- Exprimer un besoin en tenant compte du critère environnemental (paragraphe 1.2.1 du référentiel)

Objectifs intermédiaires :

Identifier l'unité fonctionnelle d'une exigence, d'un cas d'utilisation ou d'un système

Identifier les limites de l'étude d'un bilan environnemental

Identifier les scénarios comparables

Pré requis :

- Connaître le tableur Excel

Conditions de réalisation :

- Des  blocs de sécurité LEGRAND Réf 62525 et 62625 et 60825f (en option si vous le trouvez)

- Un accès internet

Durée :

- 4 heures

…………………………………………………………

Blocs

Autonomes

d’Eclairage

de Sécurité

Legrand

# Analyse fonctionnelle

## Analyse du besoin

Le diagramme « bête à cornes » permet de déterminer précisément le besoin qui motive l’utilisation de ce produit, en répondant aux trois questions posées.

A qui (à quoi)                                                           Sur qui (sur quoi)

rend-il service ?                                                                   agit-il ?

* ERP : établissement recevant du public

** ERT : établissement recevant des travailleurs

## . Diagramme des interacteurs

Le diagramme des interacteurs précise les fonctions de service auxquelles doit satisfaire le produit pendant sa phase d’utilisation, au regard des éléments du milieu extérieur.

FP1 : Assurer l’éclairage d’évacuation pour le balisage

FP2 : Assurer l’éclairage de veille et d’ambiance anti-panique

FC1 : Assurer l’alimentation électrique

FC2 : Assurer l’autonomie (normes de sécurité)

FC3: Rendre solidaire du support

FC4: Protéger du milieu ambiant

FC5: Respecter les contraintes environnementales

FC6: Respecter la réglementation (vérification, maintenance…)

FC7: Etre esthétique

## Cahier des charges fonctionnel

* Directive 2002/96/CE du parlement européen et du conseil du 27 janvier 2003

Décret DEEE n° 2005-829 de la République Française du 20 juillet 2005

* Directive 2002/95/CE du parlement européen et du conseil du 27 janvier 2003

Décret DEEE cité précédemment

* Directive 2005/32/CE du parlement européen et du conseil du 6 juillet 2003

* Directive 2006/66/CE du parlement européen et du conseil du 6 septembre 2006

Décret n° 99-374 de la République Française du 12 mai 1999

* Directive 2004/12/CE du parlement européen et du conseil du11 février 2004

Décrets n° 98-638 du 20 juillet 1998, n° 96-1008 du 18 novembre 1996, n° 94-609 du 13 juillet 1994 et n° 92-377 du 1 avril 1992

Source :  reselec

## Diagrammes FAST en phase d’utilisation

Source :  reselec

# Evaluation environnementale

## 1ière ETAPE : Mesure des impacts sur tout le cycle de vie du produit

## Définition de l’unité fonctionnelle.

Ce produit est garanti 2 ans, mais après enquête nous pouvons estimer sa durée de vie à 10 ans. L’unité fonctionnelle est donc d’assurer un éclairage d’évacuation de 45lm pendant 10 ans.

## Inventaire des constituants

Vis

Batterie d’accumulateur

Réflecteur

Bloc de jonction

Corps

Réflecteur

Diffuseur

Circuit imprimé

Plaque support

| DESIGNATION | Nombre | Matière | Masse (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plaque support (patère) | 1 | ABS | 88.1 |
| Bloc de jonction | 1 | ABS | 9.6 |
| Vis | 3 | Acier doux | 23 |
| Corps | 1 | ABS | 205.5 |
| réflecteur | 1 | ABS | 124 |
| diffuseur | 1 | PC | 147.7 |
| Lampe témoin | 1 | E10 | Absent BDD 7W |
| Lampe de secours | 2 | E10 | Absent BDD |
| Batterie d’accumulateur | 3 | Ni-Cd | 409.8 |
| Circuit imprimé+ composant | 1 | Epoxy/cuivre | 58.2 |
| Emballage | 1 | carton | 33 |
| notice | 1 | papier | 5 |
| Patte | 2 | Acier Zingué | 3.3 |
| Transformateur | 1 | Acier doux | 194.6 |
| bobine | 1 | cuivre | 50 |
| total |  |  | 1351 |

## 2ième ETAPE : déterminer la phase de vie la plus impactante, avec bilan produit.

Pour cela il faut déterminer :

- La consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation

- Le nombre de consommable utilisé

- La fin de vie du produit

- Les phases de transport.

La consommation d’énergie.

- Le bloc BAES à une puissance de 12W, en fonctionnement normal. Il fonctionne 24h/24h

12w*24h* 365Jours*10ans=1051200wh ou 1051.2kwh

Le nombre de consommable utilisé

- La durée de vie des ampoules est de 1 an : 10 Ampoules

La fin de vie du produit

- La fin de vie du produit sera modélisée suivant le scénario des ordures ménagères en France

Les phases de transport

- Le produit est fabriqué en chine et parcours 10320km en tanker transocéanique, jusqu’au HAVRE, il parcourt ensuite 320 km jusqu’à l’entrepôt principal en camion de 32T.

10320km * 1, 351kg=13942 kg.km

320km * 1, 351kg=432 kg.km

## 3ième ETAPE : analyse des résultats

Phase de vie la plus impactante

Commentaires : la phase de vie la plus impactante est la phase d’utilisation, comme la majorité des appareils consommateur d’énergie.

## 4ième ETAPE : détermination du composant le plus impactant suivant plusieurs indicateurs.

Commentaires : le composant le plus impactant sur presque tous les indicateurs est le circuit imprimé avec les composants.

## 5ième ETAPE : visualisation de la phase de transport

Commentaires : la phase la plus impactante correspond au transport en tanker

## 6ième ETAPE : Réponse aux critères de l’affichage environnemental, suivant trois critères

- Effet de serre :                                                              121 kg CO2eq

- Consommation d’énergie :                                           1.38 E4 MJ eq

- Consommation de ressources :                                     8.14 E-1 kg d’antimoine eq

# Analyse de cette étude et piste de reconception

## Phase de fabrication :

A propos des plastiques il est pertinent d’utiliser des plastiques peu impactants si possible.

| Type de plastique | Gaz à effet de serre kg eq CO2 par Kg |
| --- | --- |
| PP | 1.95 |
| HIPS | 3.45 |
| ABS | 3.81 |
| PC | 7.62 |

## Le composant le plus impactant est le circuit imprimé.

Vérifier la possibilité de changer de technologie en plaçant un circuit imprimé avec des composants de surface (plus impactant/kg mais plus petit !!)

## La phase d’utilisation :

La phase d’utilisation est la plus impactante : question comment réduire la consommation ?

Effectuer une veille technologique, comparer les différents systèmes d’éclairage, comme par exemple les LED et vérifier la compatibilité avec les normes.

## Fin de vie :

Recyclage : Directive DEEE

Les accus doivent être démontés ainsi que la carte, il est recommandé de faciliter le démontage (pas de vis).

# Reconception du bloc de sécurité Legrand 60825f

Nouvelle version réf 62525

Batterie

Circuit imprimé

Diffuseur

Bloc de jonction

Réflecteur

Corps

| DESIGNATION | Nombre | Matière | Masse (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plaque support(patère) | 1 | PP | 50 |
| Vis bloc de jonction | 3 | Acier doux | 16.8 |
| Corps | 1 | PC | 178.1 |
| réflecteur | 1 | PP | 63.9 |
| diffuseur | 1 | PC | 162.1 |
| Lampe témoin | 6 | led | 4.8W |
| Lampe de secours | 2 | E10 | Absent BDD |
| Batterie d’accumulateur | 3 | Ni-Cd | 369.5 |
| Circuit imprimé+ composant | 1 | Epoxy/cuivre | 30 |
| Emballage | 1 | carton | 33 |
| notice | 1 | papier | 5 |
| Patte | 2 | PP | 2.5 |
| Transformateur | 1 | Acier doux | 150 |
| bobine | 1 | cuivre | 35 |
| Total |  |  | 1118 |

## Impact par phase de vie

## Impact par sous-ensemble

En violet le circuit imprimé est toujours responsable des principaux scores de chaque indicateur

# Comparaison des deux appareils

## Tableau de comparaison sur trois indicateurs

| Appareils | Effet de serre | Consommation de ressources | Consommation d’énergie |
| --- | --- | --- | --- |
| REF 60825F | 121 | 0.84 | 13800 |
| REF 625 25 | 56.6 | 0.38 | 5638 |
| Réduction | -53% | -54% | -59% |

Gain financier sur la consommation électrique en supposant que le produit est installé dans un établissement public avec 250 modules.

PRIX DU KWH 0.00801€

1051.2-402=649.2kWh

649.2 * 250=162300kWh  soit une économie de 1314€/an

# Reconception  2010  réf 62625

Nouvelle version réf 62625

Etiquette d’évacuation

Bloc de jonction

Patte

Contact

Domino

Circuit imprimé

Batterie

Réflecteur

Corps

Diffuseur

Emballage

| DESIGNATION | Nombre | Matière | Masse (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| domino | 1 | PP | 9.5 |
| contact | 3 | cuivre | 12.9 |
| Corps | 1 | PC | 126.6 |
| réflecteur | 1 | PP | 51.2 |
| diffuseur | 1 | PC | 133.1 |
| Lampe témoin | 6 | led |  |
| Lampe de secours | 2 | E10 |  |
| Batterie d’accumulateur | 3 | Ni-Cd | 104 |
| Circuit imprimé+ composant | 1 | Epoxy/cuivre | 63.3 |
| Emballage | 1 | carton | 65.3 |
| Bloc de jonction | 1 | PP | 37.7 |
| Patte | 2 | PP | 3.4 |
| Etiquette d’évacuation | 2 | PMMA feuille | 12.2 |
| Total |  |  | 619.2 |

## Impact par phase de vie

Sur cette dernière évolution un changement important est apparu. En effet la phase de production devient prépondérante devant la phase d’utilisation.

## Impact par sous-ensemble

Le circuit imprimé est toujours responsable des plus gros scores devant la batterie

Comparaison des trois appareils

La troisième évolution du bloc de sécurité est très importante sur tous les indicateurs. Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de transfert d’impact comme on peut le voir sur des substitutions de solutions techniques. (Exemple rasoir Bic)