  - Généralités.

La méthode de calcul suppose que les dimensions générales de l'assemblage ont été définies en appliquant les règles habituelles de la résistance des matériaux.

Pour le calcul du serrage, un coefficient de sécurité doit pondérer le couple maximal à transmettre. Ce coefficient est généralement compris entre 1,5 et 3.

Le résultat obtenu permet de définir un serrage minimal. Le serrage maximal est calculé en ajoutant les   IT A et IT M au serrage minimal. La contrainte maximale composée :

σe = (σt2 + σr2 – σt σr)1/2

qui en résulte, ne devra pas dépasser 80 % de la limite élastique de la matière du moyeu.

Les dimensions et la matière de l'arbre (choisies pour résister aux sollicitations de torsion, assurent, dans la plupart des cas, la résistance à la contrainte de compression.

Dans ce qui suit, nous allons donner les formules concernant le calcul théorique d'un frettage (§ 4.3 et 4.4) puis, nous donnerons une méthode simple de détermination d'un assemblage fretté par l'utilisation d'abaques (pages 9/15 et 13/15).