- Effort et couple transmissibles

A partir des formules (1) et (2) nous avons construit l’abaque de la figure 5. Ce dernier nous permet de déterminer quels efforts peut transmettre un frettage de diamètre donné obtenu avec une pression p.

En terme de construction, le problème peut s’énoncer :

Quel serrage minimal doit-on appliquer à un frettage de Ø 80 mm sur une longueur de 120 mm, si on veut qu’il transmettre un moment de 104 N.m ?

L’abaque indique la réponse intermédiaire : p = 90 MPa.

Il faut alors se reporter à l’abaque 1, de la page 9/15, pour trouver le serrage minimal : 75 μm.

Si le matériau constituant l’assemblage supporte une pression de 250 MPa, le serrage minimal (toujours sur l’abaque de la figure 1, sur la page 9/15) est déterminé à 200 μm.

Avec ces deux valeurs, il est possible de choisir l’ajustement convenable : dans ce cas, ce sera Ø 80 H7 v6   ou,   Ø 80 H8 x7.