  - Influence de la rugosité.

La pression de contact obtenue lors d'un frettage amène un écrasement des stries d'usinage de la surface commune à l'arbre et au moyeu, ce qui a pour effet de diminuer le serrage Δ et par conséquent la pression p.

Si Δ  est le serrage théorique calculé (Δ = dA - dM), il faudra avant le montage, mesurer un Δ’ > Δ  sur les pièces si on veut obtenir la pression p prévue. Ceci doit être fait selon la formule.

Δ ' = Δ  +  4 (RaA + RaM)

ou RaA et RaM représentent respectivement les rugosités de l'arbre et de l'alésage du moyeu, en μm avec Δ ' et  Δ  également en μm.

Cette formule, ainsi que celle donnant la pression de contact     p = E Δ 2d  nous conduisent à l'abaque de la figure 1.

Ceci permet de déterminer le serrage Δ maximal admissible pour un frettage en fonction des dimensions des pièces, de la résistance pratique des matériaux en présence et d'un état de surface tel que, la rugosité maximale de l'arbre et de l'alésage soit,                  Ra = 0,8 μm (exemple ci-dessous).

Utilisation de l'abaque:

Pour un frettage Ø d = 200 mm dans un  matériau dont         Rpe = 200 MPa, il faut un serrage maxi tel que :

Δ ' =  400 + 4 (0,8 + 0,8) = 406,4 μm

Ce serrage maxi ne préjuge pas du choix de rajustement, c'est simplement une valeur à ne pas dépasser. Le choix définitif des dimensions des pièces se fera en fonction de la valeur maximale du moment du couple transmissible par la liaison.

N.B. : cet abaque n'est valable que dans le cas ou D > > d et pour les arbres pleins (di = 0).