    - Alésage

La valeur de l’écart fondamental est représenté par un symbole : lettre majuscule (une ou parfois deux lettres) A, B, C, CD, D,…, Z, ZA, ZB, ZC.

    - Arbre

La valeur de l’écart fondamental est représenté par un symbole : lettre minuscule (une ou parfois deux lettres) a, b, c, cd, d,…, z, za, zb, zc.

Ø d nominal

Ø d minimal

Ecart inférieur, ei

Ecart supérieur, es ei

Tolérance fondamentale

Exemples : pour le Ø 20 r6, le plus petit écart est : 0,028 mm (voir le tableau ci-dessus à l’intersection de la ligne > 18 à 24 avec la colonne r).

Le plus petit diamètre est : Ø 20,028 mm.

La tolérance fondamentale est  de 13 µm, soit 0,013 mm (voir tableau, Tolérances fondamentales,        page 17 / 19).

Le plus grand diamètre est : Ø 20,041 mm                    (Ø maxi  = 20,028 + 0,013)