  - Température de dilatation de l’alésage

Il suffira, finalement, de créer entre l'arbre et le moyeu une différence de température Δθ (°C), comme indiqué sur l'abaque de la figure ci-contre, pour lequel,                        α = 10-5 mm/mm. °C et j = 10-3.d (valeur habituelle permettant le montage entre aciers).

Exemple: Soit à assembler un    Ø 40 avec un serrage de 20 μm (valeur moyenne correspondante à H7 p6).

L'abaque indique qu'il faudra créer une différence de température entre l'arbre et le moyeu de l'ordre de                                     150 °C < Δ θ °C < 165 °C pour effectuer l'assemblage.