- Etude d’un cas de transmission d’effort axial ou de moment simple.

Un effort axial tel que Aext / 1 ou un moment tel que Mext / 1 ne modifie pas la pression de contact p entre 1 et 2. L’étude de la liaison dans ces deux cas particuliers détermine les efforts transmissibles par un frettage.

  - Cas de l’effort axial Aext / 1.     Fig. 2.

Isolons 1.

A l’équilibre strict, on a :

Amaxi   =  s  Pμds  =  P  μs  =    π P μ D L

En choisissant L = 1,5 D, on arrive à l’expression de l’effort axial maximal transmissible par un frettage :

Amaxi   =    1,5 π P D2     (1)