# PORTE - CLE

- Les TP qui vont suivre, porteront sur l’étude du moule permettant de réaliser le porte-clé ci-dessus.

- Il est conseillé de faire les TP dans l’ordre de leur numérotation.

- Ces TP sont spécifiques et concernent plus particulièrement les sections B.E.P.:

 Outillage ( moules métalliques )

 Mise en œuvre des matériaux ( plasturgie )

Francis MOUQUE

| TP : MOULE PORTE-CLE SP01 Page 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # SCENARIO du TP - DOCUMENT du PROFESSEUR |  |  |  |
| ACTIVITE | RESSOURCES | PRODUCTION | POINTS CLES Et INTERVENTIONS |
| 1- Contrôle du poste de travail | Fiche TP | Fiche de conformité du poste. L’ordinateur et l’imprimante sont allumés. Le moule réel est complet. Tous les documents nécessaires sont disponibles. | Eventuellement en cas de non conformité |
| 2- Lancement de Solidworks | ## Fiche déroulement du TP | Fenêtre vide à l’écran |  |
| 3- Ouverture du fichier « MOULE » | Fiche déroulement du TP | Moule complet à l’écran |  |
| 4- Sauvegarde sous “MOULETP” | Fiche déroulement du TP | Moule complet à l’écran sous MOULETP | Vérification du NOM de fichier de travail |
| 5- Observation du moule | Fiche déroulement du TP Le moule virtuel Le moule réel | A l’écran le moule dans différentes positions. Comparaison avec le moule réel. |  |
| 6- Observation du moule coupé en son plan médian | Fiche déroulement du TP | Moule coupé ( plan 5 ) Document R1 complété. |  |
| 7- Reconstitution du moule | Fiche déroulement du TP | Moule reconstitué |  |
| 8- Ouverture du moule Démontage de la vis de sécurité Démontage du crochet Démontage de la plaque de securité | Fiche déroulement du TP Le moule réel Le moule virtuel | Moule prêt à l’ouverture. Document R2 complété. |  |

| TP : MOULE PORTE-CLE SP01 Page 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # SCENARIO du TP - DOCUMENT du PROFESSEUR |  |  |  |
| ACTIVITE | RESSOURCES | PRODUCTION | POINTS CLES Et INTERVENTIONS |
| 9 – Ouverture du moule (suite) Suppression de la contrainte Coïncidence « moulepf / moulepm » | Fiche déroulement TP | Les deux parties du moule sont désolidarisées. |  |
| 10 – Ouverture du moule (suite) Sélection de la partie mobile (avec batterie d’éjection ) et ouverture du moule | ## Fiche déroulement TP | Le moule est ouvert. |  |
| 11- Ouverture du moule (suite) Mise sous contrainte de la grandeur d’ouverture. | Fiche déroulement TP | Ouverture du moule à 80mm. Impression * |  |
| 12 – Ouverture du moule (suite) Suppression de la contrainte Distance | Fiche déroulement TP | La batterie d’éjection est mobile |  |
| 13 – Observation du mécanisme d’éjection. | Moule virtuel Moule réel | Impression batterie d’éjection sortie. * |  |
| 14 – Calcul du poids approximatif du moule. | Cours de mathématiques. | Document R3 correctement rempli. |  |
| 15 – Fin du TP |  |  | Contrôle des documents produits. On tiendra compte de la position du moule choisie pour l’édition des documents * |