NOM :					Prénom : 					Classe/groupe :

|  | # FERME-PORTE Travaux Pratiques Etude statique 1 ETUDE DU RESSORT DE COMPRESSION | FICHE GUIDE 1 |
| --- | --- | --- |

## Préambule : Les études statiques suivantes visent à comprendre le transfert des efforts en

## partant du ferme porte, de la tringlerie, de la porte, jusqu'à l'utilisateur. Pour une première approche

## on adoptera l'hypothèse suivante : l'effort maximal exercé sur la porte se situe dans la position ou le

## ressort du ferme porte est en compression maximale. Ainsi la chronologie d'étude devient :

## étude : du ressort, du piston-crémaillère, du pignon-levier, de la bielette, et de la porte.

## Etude de la loi de comportement d’un ressort

Objectifs : Déterminer les caractéristiques dimensionnelles et définir la loi de comportement du ressort

Pré-requis : Aucun

Descriptif :  Durée 1 heure : Travail binôme.

- Exemplaires du ressort et du ferme porte, maquettes de mesure

-    Documents de présentation du ferme porte ( plans, nomenclature,... ).

- Fiches de travail (fiches guide et fiches réponse).

Analyse dimensionnelle :

A partir d’un exemplaire du ressort du ferme porte et d’un pied à coulisse.

 Q1 – Mesurez les différentes caractéristiques dimensionnelles du ressort que l’on notera

dans le tableau ci-dessous. ( Cf. Guide du dessinateur industriel chapitre 46 )

| ·-Etude du Ressort de compression 4 : |  | Caractéristiques du ressort : -Mesures : d :diamètre du fil : d = Di : diamètre intérieur : Di = De: diamètre extérieur : De = Lo : longueur initiale : Lo = n : nombre de spires actives : n = L : longueur comprimée : (lecture sur le plan ) p : pas : p = -Calcul : Dm: diamètre moyen : Dm = αo: angle d’hélice : αo = x : flèche du ressort : x = Lo - L = k : raideur (N/mm) k = (G . d4) / ( 8.n.Dm3) G : Module du matériau : acier G = 80 000 Mpa Relation effort F et flèche f : F = k . x |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # FERME-PORTE Travaux Pratiques Etude statique 1 ETUDE DU RESSORT DE COMPRESSION |  | FICHE GUIDE 2 |  |

 Q2 – Mesurez la longueur L : longueur comprimée ( position du dessin d’ensemble ).

( Attention aux extrémités du ressort, on a inséré un filtre d’épaisseur 1 mm et une cale de réglage

de même épaisseur ).

Analyse théorique :

 Q3 – Calculez alors la flèche du ressort x0 : correspondant à la déformation du ressort nécessaire

au montage du ferme porte : x0 = L0 – L1.

 Q4 – A partir du tableau ci-dessus déterminez ensuite la raideur du ressort k. On prendra pour n

le nombre de spires actives n = 18.

 Q5 – En déduire l’effort F0 à fournir lors du montage du ressort. Tracez alors en rouge sur le graphe  du document réponse 1  la courbe caractéristique du ressort F = k. x

Analyse expérimentale :

 Q6 – A partir de la maquette 1 ( descriptif : ferme porte partiellement ouvert avec le piston apparent )

faire tourner le tendeur relié à un dynamomètre et au piston crémaillère 3, mesurez le déplacement

relatif du piston à l’aide d’un réglet ou d’une jauge de profondeur, en déduire par lecture sur le

dynamomètre un effort F1 ainsi qu’une flèche de ressort x1, calculez ensuite la raideur du ressort k

et comparez ce résultat avec celui trouvé question 4 : Conclusion.

On procédera à différents essais en plusieurs points pour juger de la linéarité de la loi et de la

répétitivité de l’essai et ce afin d’écarter les incertitudes de l’expérimentation.

Données : Un travail de recherche initial nous a permis de trouver la course du piston crémaillère 3

pour une ouverture complète de la porte : Cpiston = 25 mm.

 Q7 – Sur la trame réponse 2 prévue à cet effet, on demande de découper, positionner et coller

les différents éléments ( piston crémaillère, ressort) en position porte ouverte du ferme porte.

On indiquera par une cote Cpiston la course du piston.

 Q8 – Quelle est alors la flèche x2 du ressort en position porte ouverte du ferme porte.

 Q9 – En déduire par le calcul et sur la courbe préalablement obtenue l’effort F2 maximal fourni

par le ressort dans cette position précise.

| FICHE REPONSE -1- |  |
| --- | --- |
| # FERME-PORTE : Etude de la loi de comportement du ressort NOM : Prénom : Classe/groupe : |  |

|  | # FERME-PORTE Travaux Pratiques Etude statique 1 ETUDE DU RESSORT DE COMPRESSION | FICHE GUIDE 3 |
| --- | --- | --- |

Travail complémentaire

 Q10 – A partir de la maquette 2 ( descriptif : ferme porte complet avec deux rainures usinées de

visualisation du mouvement et de la position du piston ) rechercher expérimentalement l’effort F2

pour obtenir la flèche de ressort x2 correspondante à la course du piston crémaillère 3. (Cpiston=25 mm).

Procédures de l’essai :

- Sur la maquette un repère 1 indique la position du piston crémaillère avant mouvement.

- Un repère 2 situé à 25 mm indique la position du piston crémaillère à atteindre.

- Faire tourner le bras 16 pour obtenir un déplacement du piston de 25 mm ( repère 2 )

- On calculera grossièrement l’angle de rotation du bras pour obtenir ce déplacement.

- Le bras 16 peut se positionner angulairement de différentes façons grâce aux formes carrées

réalisées sur l’arbre denté 2 : voir la coupe locale HH du dessin d’ensemble.

- Le bras 16 est assemblé sur l’arbre 2 de manière à ce qu’après déplacement du piston (repère 2 )

le bras 16 soit le plus près possible de l’horizontale : longueur de bras de levier maximale

on mesurera avec une équerre la longueur réelle : Lréelle de la projection horizontale du bras 16.

- Il reste alors avec différentes masses accrochées au bout du bras 16 à procéder à l’équilibre du

système. On rappelle que P = m.g.

-     En déduire la valeur de Fexpérimentale.

Visualisation de la chaîne cinématique du bras 16 au ressort 4. Cf. schéma ci-dessous.

Descriptif : L’effort expérimental : Fexp.  est obtenu à partir de différentes masses dans la configuration

bras16 presque horizontal pour la course du piston souhaitée. Justifier que l’écriture de l’équilibre des

moments sur 2 ( axe z )donne l’effort F2  = Fexp. ( Lréelle / 9,75 ). Comparez ce résultat et conclusion.

NOM :					Prénom : 					Classe/groupe :

|  | # FERME-PORTE Travaux Pratiques Etude statique 1 ETUDE DU RESSORT DE COMPRESSION | FICHE REPONSE 2 |
| --- | --- | --- |

## Etude graphique

 Q7 – Sur la trame on demande de découper, positionner et coller les différents éléments

( piston crémaillère, ressort) en position porte ouverte du ferme porte.

- On indiquera par une cote Cpiston la course du piston.

- On dessinera la bille 7 en la positionnant correctement pendant cette phase d’ouverture de la porte.

- Indiquer ( toujours pendant cette phase ) par des flèches le cheminement de l’huile.

|  | # FERME-PORTE Travaux Pratiques Etude statique 1 ETUDE DU RESSORT DE COMPRESSION | FICHE PRESENTATION |
| --- | --- | --- |

Documents constituants le TP :

- STAT1-Ferme-porte-RESSORT.doc (texte)

- Ressort.tif  (image issue fichier solidworks)

- Fp-trame-ressort-dxf.dxf  ou  Fp-trame-ressort-d20.pro

- Fp-trame-moment-dxf.dxf  ou Fp-trame-moment-d20.pro

- Piston-d20-découpe.pro (trame piston ressort pour découpage)

- Corps-dxf.dxf ou Corps-d20.pro  (trame corps pour collage)