NOM :					Prénom : 					Classe/groupe :

|  | # FERME-PORTE Travaux Pratiques Etude statique 2 | FICHE GUIDE 1 |
| --- | --- | --- |

## Etude du transfert des efforts dans le ferme porte

Objectifs : A partir de l’effort fourni par le ressort en position porte ouverte, analyser le transfert

des efforts dans le ferme porte par l'analyse de l'équilbre du piston crémaillère.

Pré-requis : TP précédents : (Etude cinématique, étude statique 1)

Descriptif :  Durée 2 heures : Travail individuel.

- Exemplaires du ferme porte, maquettes de mesure permettant d’étudier le  système réel.

-    Documents de présentation du ferme porte ( plans, nomenclature,... ).

- Fiches de travail (fiche guide et fiche réponse).

I - Etude de l’équilibre du piston crémaillère : A partir d’un exemplaire en main du piston.

| ·-Visualisation du piston crémaillère 3 : Unité : Effort en N, Couple en N.m | Modélisation :  Action du pignon 2 sur le piston crémaillère 3 : Modélisée par une liaison ponctuelle avec un angle de pression  =20°/ à x Τ23D(x,y,z)=D23MD.23D=−D.cosαD.sinα0¦000D  Action du ressort 4 sur le piston crémaillère 3 : Modélisée par une liaison ponctuelle de normale l’axe x Τ43E(x,y,z)=E43ME.43E=110000¦000E  Action du corps 1 sur le piston crémaillère 3 : Modélisée par une liaison ? ( à définir ) Τ13H(x,y,z)=H13MH.13H=???¦???H |
| --- | --- |

Données :  Coordonnées (en mm) des différents points  dans le repère (E, x, y ) :

D(-32 ; -16 ; 0) 	        E(0 ; 0 ; 0)        	H(-31 ; 0 ; 0)

|  | # FERME-PORTE Travaux Pratiques Etude statique 2 | FICHE GUIDE 2 |
| --- | --- | --- |

Hypothèses :

 Les liaisons sont supposées parfaites.

 Le poids des différentes pièces est négligeable devant les autres actions mécaniques.

 Le problème est considéré comme étant plan : (x, y) plan de symétrie.

 Q1 – Quels sont les mouvements possibles du piston crémaillère 3 ?  : entourer les degrés

de liberté effectifs. Quelle est la liaison parfaite associée à ces mouvements ?

En déduire alors le torseur (spatial) d’efforts transmissible par cette liaison parfaite.

Mouvements.de.31(x,y,z)=TxTyTz|RxRyRz   ;    Torseur  Τ13H(x,y,z)=H13MH.13H=?=?=?=|?=?=?=H

Visualisation plane : plan ( x, y ) :

ETUDE DE L'EQUILIBRE DU PISTON CREMAILLERE 3.

 Q2 – Tracez sur la figure ci-dessus les actions mécaniques.( échelle du tracé aléatoire )

A partir de la figure ci –contre on propose une symbolisation :

- Une force sera schématisée par une simple flèche droite.

- Un moment sera schématisé par une double flèche circulaire.

 Q3 - Exprimez ces torseurs au point H (centre de la liaison entre 1 et 3 )

 Q4 - Ecrivez et appliquez le P.F.S. au piston en H. Posez les équations et résoudre.

On donnera les résultats sous forme de torseur. Conclusion.

| # FERME-PORTE : Etude de la liaison entre 1 et 3 : Modélisation NOM : Prénom : Classe/groupe :  Q5 – On imagine maintenant que la liaison entre le corps 1 et le piston 3 se fasse avec un jeu fonctionnel très important. - Quel mouvement aurait tendance à suivre le piston 3 par rapport au corps sous l’action mécanique du pignon 2/3 au point D ? - Expliquez à partir du dessin ci dessous sur lequel vous positionnerez et collerez dans la position adéquate une esquisse du piston 3 à l’intérieur du corps 1. Cette esquisse a été volontairement dessinée plus petite que la réalité et ce afin d’accentuer le jeu dans la liaison. On découpera au préalable soigneusement cette esquisse. - Que devient alors l’hypothèse précédente de liaison parfaite en H ? Proposez alors une modélisation plus réaliste entre 1 et 3.  Q6 – Observez les formes cylindriques extérieures du piston : que constatez -vous ? Justifiez ces particularités ? ( Remarque : la question 5 précédente devrait vous inspirer ). |  |
| --- | --- |
| TRAVAIL COMPLEMENTAIRE FICHE REPONSE |  |

|  | # FERME-PORTE Travaux Pratiques Etude statique 2 ETUDE DU PISTON CREMAILLERE | FICHE PRESENTATION |
| --- | --- | --- |

Documents constituants le TP :

- STAT2-Ferme-porte-PISTON.doc (texte)

- Piston.tif  (image issue fichier solidworks)

- Piston3-mp.tif  (image issue fichier solidworks)

- Piston3-mp.sld  (fichier mise en plan solidworks)

- Piston avec jeu-d20.pro (trame piston rétréci pour découpage)

- Corps-v-dxf.dxf ou Corps-v-d20.pro  (trame corps pour collage)