PRESENTATION :

On se propose d’étudier la réalisation d’une des

fonctions techniques du ferme porte :  FT13

« Réguler la vitesse de fermeture de la porte »

(cf. Analyse fonctionnelle du Ferme-Porte)

Nous allons dans un premier temps identifier le

cheminement de l’huile dans les différentes phases

de fonctionnement

- Observation du comportement du Groom :

- Sur la maquette de porte mise à votre disposition

        - Ouvrir la porte à 90°

        - Visser à fond les 2 vis de réglage situées à gauche du corps

        - Lâcher la porte

Observations :

        - Dévisser de deux tours la vis N°1 et lâcher la porte

        - Mesurer l’angle entre châssis et porte pour la position d’arrêt à l’aide du rapporteur de tableau

Observations :

        - Dévisser de deux tours la vis N°2 et lâcher la porte

Observations :

        - Ouvrir et dévisser à nouveau de deux tours  la vis N°2. Lâcher

Observations :

- Observation des vis de réglage :

- Sur le ferme-porte mis à votre disposition, démonter une des vis et nommer ses formes sur le schéma ci-dessous :	  (vous pourrez vous aider du GDI §11)

1

2

3

4

5

6

- Décrire succinctement la fonction de chacune de ces formes :

1-

2-

3-

4-

5-

6-

- Sur les figures ci-dessous, coller les dessins de vis que vous aurez découpés dans 3 positions successives correspondant à deux tours de vis à chaque fois

( => 2 largeurs de filet) ; le pas de la vis est de  p = 0,75 mm

Conclusion : Quel est le rôle de l’entaille en V pratiquée à l’extrémité de la vis ?

La vis joue donc un rôle d’étranglement réglable.

Rechercher la représentation normalisé de cet élément (GDI §  55-2  ), et la représenter dans le cadre ci-dessous

- Observation du piston :

Prenez en main le piston-crémaillère 3, et observez la bille

- Que pouvez-vous dire du positionnement de la bille 7 dans son logement du piston ?

- Représentez la bille sur les dessins du piston dans chaque phase de fonctionnement (ouverture ou fermeture)

Huile

   OUVERTURE

FERMETURE 

Cas N°1

Cas N°2

Dans quel cas la bille assure-t-elle une fonction d’étanchéité ?

La bille joue le rôle d’un clapet de non-retour.

- Rechercher la représentation normalisée de cet élément, ainsi que celle du filtre 10, et les représenter dans le cadre ci-dessous  (GDI  § 55-2)

Observez la partie arrière du piston

- Quel est le rôle de l’orifice situé juste en arrière de la crémaillère du piston ?

- Observation du corps :

Prenez en main le corps du Ferme-Porte

Observez les trois orifices qui débouchent dans l’alésage qui contient le piston

Observez dans la base du Ferme-Porte les formes de moulage

- Quel est le rôle de ces canaux ?

- Schéma de circulation de l’huile :

- Compte tenu de toutes les observations précédentes, flécher la circulation de l’huile dans les deux phases de fermeture ( 90° à 15° et  15° à 0°), sur les figures suivantes

Première phase de fermeture : 90° à 15°

Deuxième phase de fermeture : 15° à 0°

- Schéma hydraulique du Ferme-Porte :

Pour les besoins de la schématisation, nous allons assimiler le Ferme-Porte à un vérin simple effet.

- Compléter ci-dessous le schéma hydraulique d’alimentation du Ferme-Porte (représenté par le vérin) en reportant les schémas normalisés des 3 éléments identifiés dans les questions 2 et 3.

- Fléchez la circulation de l’huile

- en bleu suivant la phase d’ouverture de la porte

- en rouge suivant la phase de fermeture de la porte