| FERME-PORTE | # T.P. Etude des mouvements et trajectoires | fiche guide1/1 |
| --- | --- | --- |

Objectifs : 	- déterminer l'amplitude d'utilisation du ferme porte
- vérifier les niveaux d’exigence du CdCF (amplitude, angle d’accélération finale)

Pré requis :	- cours de cinématique (mouvements et trajectoires)
- analyse cinématique du système

Temps : 2h00.

- A partir du diagramme de flux, identifier la chaîne cinématique des pièces qui transmettent le mouvement (fonction FT121 du FAST) . Relever dans le Cahier des Charges Fonctionnel les valeurs de l’amplitude d’ouverture minimum et de l’angle d’accélération finale (fonctions FC3 et FP1) .

- Sur la figure 1 la porte est dessinée en position fermée nommée 0

- déterminer le mouvement de la porte par rapport au mur : Mvt porte/mur ;
en déduire la trajectoire du point A : TAP/m

- déterminer le mouvement du bras 16 par rapport à la porte : Mvt 16/porte ;
en déduire la trajectoire du point B : TB16/P

- déterminer le mouvement de la bielle 25 par rapport au mur : Mvt 25/mur ;
en déduire la trajectoire du point B : TB25/m

- sur la fig.1, représenter la porte à l’ouverture donné par FC3 (position 1) en traçant simplement la nouvelle droite DA1 ; déterminer A1 ; tracer TB25/m ; à partir de A1 tracer TB16/P ; en déduire  B1  
tracer l’angle 1 = D A1 B1 (attention au coté !) ;  en déduire la course angulaire du bras 16 : 

- représenter la porte ouverte à l’angle d’accélération finale (position 2) en traçant la nouvelle droite DA2 
déterminer A2 ; sur TB25/m déterminer B2 ,  2 = D A2 B2  puis la course du bras 16  ’

2. Sur le dessin du ferme porte :  fig.2

- reporter les angles et ’ ; calculer  et ’  en radians.

- déterminer la course du piston-crémaillère en fonction du rayon du pignon 2 :
 c= R. radians        R = d/2   ;     d = m x Z   (cf  G.D.I  § 47-13 )

- déterminer la position du piston-crémaillère en fonction du rayon du pignon 2

- comparer cette valeur avec celle trouvée au T.P. technologie

- conclure sur les possibilités de réglage de cette position

- influence de la longueur du bras 25 :	 fonction FT1421 du FAST

la longueur l du bras constitué par 25 et 27 est réglable par vis-écrou ; sur le dessin d’ensemble :

- déterminer sa longueur minimale (quand 27 est en butée au fond de 25)  lmini

- déterminer sa longueur maximale (quand 27 reste entièrement en prise dans le filetage de 25)  lmaxi

- sur la figure 1 tracer les positions mini et maxi du point B   correspondant à lmini et lmaxi

- en déduire l’amplitude du réglage de l’angle et le déplacement du piston correspondant .