Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

PRÉSENTATION  SYSTÈME

SYSTÈME  BANC DE POMPE

SOUS ENSEMBLE GROUPE  MOTO-POMPE

Explication sur le système

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids à vide : 300 kg

Dimensions hors tout L x P x H = 1500 x 820 x 1900 mm

Poids total en charge : 750 kg

Capacité du réservoir : 350 litres

Puissance totale maxi installée : 3 kW sous 3 x 400V 50 Hz.

Niveau sonore : inférieur à 70 dB au poste de commande.

Groupe moto-pompe centrifuge :

- pompe monocellulaire débit maxi 300 l/min à 3000 tr/min

- circuit d'aspiration Ø 50 mm avec manomètre -1 / 0 bar

- circuit de refoulement Ø 32 mm avec manomètre 0 / 4 bars

Groupe moto-pompe volumétrique :

- pompe volumétrique à piston excentré : débit 95 l/min à 600 tr/min

- circuit d'aspiration et de refoulement Ø 32 mm avec deux manomètres -1 / +5 bars

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

- un arrêt général sur coffret de commande,

- un carter en polycarbonate équipé de 2 capteurs de sécurité avec autocontrôle interne

DESCRIPTION ENSEMBLE DE POMPAGE

Vue d’ensemble du système de pompage

1/ Convergent asymétrique (aspiration) ou concentrique (charge)

2/ Vanne d’isolation

3/ Tuyauterie d’aspiration

4/ Coude

5/ Clapet de pied avec filtre

6/ Vanne d’isolation

7/ Vanne de régulation

Sous ensemble de pompage

3 Moteur

2 Partie accouplement

1 Partie pompe

Partie 2                                          Partie 3

Parties du groupe moto-pompe

qui seront supprimées

en activité de maintenance

Historique de maintenance sur ce sous ensemble

(Coût horaire d’intervention : 32 €  et Coût d’arrêt machine : 45 €)

|  | Interventions sur le groupe pompe pour 1 ans d'entretien | Nombre d'intervenants | Partie travaillée | Temps d’arrêt | Temps d'intervention | Coût pièces et coût annexe | Coût d'arrêt production | Coût de main d'œuvre | Coût total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Détail de l'intervention |  |  | (en heures) | (en heures) | (en €) | (en €) | (en €) | (en €) |
| 1 | Changement pièce 40.00 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 25 | 45 | 16 | 86 |
| 2 | Cardant cassé | 1 | 2 | 8 | 7 | 150 | 360 | 224 | 734 |
| 3 | Nettoyer l’hélice du moteur | 1 | 3 | 3 | 3 | 176 | 135 | 96 | 407 |
| 4 | Corps de pompe fissuré | 2 | 1 | 12 | 11 | 1500 | 540 | 704 | 2744 |
| 5 | Arbre 2100 Cassé | 1 | 1 | 5 | 4 | 120 | 225 | 128 | 473 |
| 6 | Changement roulement à bille 3210 | 1 | 1 | 6 | 5 | 250 | 270 | 160 | 680 |
| 7 | Réglage de l'accouplement | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 360 | 448 | 808 |
| 8 | Changement de l'accouplement élastique | 1 | 2 | 12 | 11 | 500 | 540 | 352 | 1392 |
| 9 | Remplacement bouchon 9160 – fondu par chimie | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 45 | 32 | 92 |
| 10 | Changement roulement à bille avant pour le moteur | 1 | 3 | 6 | 5 | 150 | 270 | 160 | 580 |
| 11 | Reserrage des pièces pompe et moteur | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 45 | 32 | 77 |
| 12 | Changement de l'accouplement élastique | 1 | 2 | 10 | 9 | 42 | 450 | 288 | 780 |
| 13 | Réglage alignement | 2 | 2 | 8 | 6 | 400 | 360 | 384 | 1144 |
| 14 | Réglage vibratoire entre les deux axes | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 0 | 67,5 | 32 | 99,5 |
| 15 | Arbre pompe cassé | 2 | 1 | 11 | 10 | 258 | 495 | 640 | 1393 |
| 16 | joint 4330 usé , changé | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 90 | 64 | 189 |
| 17 | Changement pièce 4210 | 1 | 1 | 8 | 7 | 350 | 360 | 224 | 934 |
| 18 | Pas de débit changement pièce 2300 | 1 | 1 | 5 | 5 | 85 | 225 | 160 | 470 |
| 19 | Changement pièce 4330 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 135 | 96 | 246 |
| 20 | Pompe sans débit - Changement clavette 9401 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 | 225 | 128 | 378 |
| 21 | Changement pièce 4210 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 | 225 | 128 | 373 |
| 22 | Nettoyage ventilateur du moteur | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 22,5 | 16 | 38,5 |
| 23 | Changement roulement à bille arrière moteur | 2 | 3 | 5 | 5 | 150 | 225 | 320 | 695 |
| 24 | Moteur grillé - étanchéité défaillante | 1 | 3 | 5 | 4 | 250 | 225 | 128 | 603 |
| 25 | Réglage de l’alignement de arbre moteur et pompe | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 32 | 77 |
| 26 | Bouchon cassé 9031 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 180 | 96 | 286 |
| 27 | Changement roulement à bille moteur | 1 | 3 | 3 | 2 | 150 | 135 | 64 | 349 |
| 28 | Changement pièce 3210 | 1 | 1 | 4 | 3 | 45 | 180 | 96 | 321 |
| 29 | liaison moteur pompe HS | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | 135 | 96 | 256 |
| 30 | Changement huile de pompe | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 45 | 32 | 92 |

DOSSIER Historique des interventions sur un groupe moteur pompe

Nomenclature Corps de pompe

| Repère | Désignation | Repère | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.20 | Volute | 56.00 | Vis sans tête (bague d‘usure) |
| 16.10 | Fond de volute | 56.10 | Pion |
| 16.50 | Couvercle | 63.60 | Graisseur |
| 18.30 | Béquille | 63.80 | Huileur à niveau constant |
| 21.00 * | Arbre | 63.81 | Adaptateur huileur |
| 23.00 * | Roue | 64.20 | Voyant huileur |
| 32.10 * | Roulement à billes | 67.20 | Bouchon |
| 32.11 * | Roulement à billes | 68.10 | Grille de protection |
| 33.00 | Palier | 70.30 | Tuyauterie de liaison |
| 36.00 | Couvercle de roulement | 73.10 | Raccord |
| 36.01 | Couvercle de roulement | 73.11 | Raccord |
| 40.00 | Joint plat | 90.10 | Vis H |
| 40.01 | Joint plat | 90.11 | Vis H |
| 40.02 | Joint plat | 90.12 | Vis H |
| 40.03 | Joint plat | 90.13 | Vis |
| 40.05 | Joint plat | 90.14 | Vis H |
| 40.06 | Joint plat | 90.20 | Goujon |
| 41.10 | Joint plat | 90.21 | Goujon |
| 41.11 | Joint plat | 90.22 | Goujon |
| 41.22 | Joint torique | 90.23 | Vis H |
| 41.23 | Joint torique | 90.24 | Vis H |
| 42.10 | Bague à lèvre radiale | 90.25 | Goujon |
| 42.11 | Bague à lèvre radiale | 90.30 | Bouchon |
| 42.20 | Joint en V | 90.31 | Bouchon |
| 42.30 | Garniture mécanique | 90.32 | Bouchon |
| 45.10 | Boîtier de presse-étoupe | 90.33 | Bouchon |
| 45.20 | Fouloir | 90.34 | Bouchon |
| 45.70 | Bague de fouloir | 90.41 | Vis sans tête |
| 45.80 | Lanterne de presse-étoupe | 90.80 | Vis H |
| 46.10 | Anneaux de presse-étoupe | 91.40 | Vis six pans creux |
| 47.10 | Boîtier porte-grain GMT | 91.60 | Bouchon jauge à huile |
| 50.20 | Bague d‘usure | 92.00 | Ecrou H |
| 50.21 | Bague d‘usure | 92.01 | Ecrou H |
| 50.40 | Entretoise GMT | 92.02 | Ecrou H |
| 50.50 | Entretoise de roulement | 92.06 | Ecrou H |
| 50.70 | Déflecteur d‘arbre | 92.20 | Ecrou de roue |
| 52.30 | Chemise d‘arbre GMT | 93.00 | Hélicoïde |
| 52.40 | Chemise d‘arbre PE | 93.01 | Rondelle |
| 55.40 | Rondelle | 93.21 | Circlips |

Accouplement magnétique

Avantages nouvelle motopompe

Ecran de sélection

Dimensions pompes

PROCÉDURE DE DÉPOSE GROUPE MOTO POMPE

MAINTENANCE

Les opérations de maintenance devront être effectuées sur la machine à l'arrêt et hors énergie.

S'ASSURER DU RESPECT DES PROCÉDURES DE MISE HORS ÉNERGIE (VAT et consigner)

L'accès aux parties électriques sous tension, ou la dépose des carters fixes de protection, devra être réalisé par ou sous la responsabilité d'une personne habilitée.

La machine ne pourra être utilisée par un opérateur que lorsque les carters seront correctement refixés et les portes des coffrets électriques verrouillées.

PRÉCAUTION A PRENDRE LORS DU CHANGEMENT DE POMPE

Utiliser une table élévatrice pour la manutention des groupes moto-pompes.

Vérifier l'alignement des arbres moteur/pompes ; ceux-ci ont été parfaitement alignés en usine avant l'expédition, mais ils doivent systématiquement être contrôlés et le cas échéant réalignés après chaque installation.

MONTAGE D'UN GROUPE MOTOPOMPE

L'installation est commune aux deux types de pompes à presse étoupe et à garniture mécanique.

1 – Positionner le Groupe motopompe  sur son support : (1 heure pour 2 personnes, outil clé plate 19)

- poser le groupe sur le plateau en bois, deux personnes sont nécessaires pour déplacer l'ensemble déposé sur une table élévatrice (non fournie).

- Le positionner avec précision pour faire coïncider les trous de fixations du plateau avec ceux du support métallique

- Connecter le câble moteur 					(30 mn pour une personne)

#### 2 -  Connecter la tuyauterie d'aspiration :                     (30 mn pour 1 personne, outil clé plate 24)

- Raccorder la tuyauterie Ø 50 mm comprenant : deux coudes, quatre tuyaux PVC Ø 50 mm, un vacuomètre, une vanne manuelle, une plaque transparente de fermeture de la trappe du plateau et une crépine, au circuit d'aspiration de la pompe au moyen du raccord union trois pièces.

- S'assurer de la présence du joint torique dans son logement sur le coté du raccord union.

3 – Connecter la tuyauterie de refoulement :                    (30 mn pour 1 personne, outil clé plate 24)

- Raccorder la tuyauterie Ø 32 mm comprenant : trois coudes et quatre tuyaux PVC Ø 40 mm entre le circuit de refoulement de la pompe et l'entrée du débitmètre à flotteur au moyen des raccords union trois pièces.

- S'assurer de la présence des joints toriques dans leurs logements, sur le coté des raccords union.

4 – Mise en service et essai :				(1 heure pour une personne)

- déconsigner la partie électriques

- enclencher l’interrupteur sectionneur

- Faire l’essai de fonctionnement en suivant la procédure de mise en route

PROCÉDURE DE REMONTAGE Nouveau GROUPE

MAINTENANCE

Les opérations de maintenance devront être effectuées sur la machine à l'arrêt et hors énergie.

S'ASSURER DU RESPECT DES PROCÉDURES DE MISE HORS ÉNERGIE (VAT et consigner)

L'accès aux parties électriques sous tension, ou la dépose des carters fixes de protection, devra être réalisé par ou sous la responsabilité d'une personne habilitée.

PRÉCAUTION A PRENDRE LORS DU CHANGEMENT DE POMPE

Utiliser une table élévatrice pour la manutention

MONTAGE D'UN GROUPE MOTOPOMPE

1 – Positionner le Groupe motopompe  sur son support : (30 mn pour 1 personne, outil clé plate 19)

- poser le groupe sur le plateau en bois,

- Le positionner avec précision pour faire coïncider les 2 trous de fixations de la pompe

- Connecter le câble moteur 					(30 mn pour une personne)

#### 2 -  Connecter la tuyauterie d'aspiration :                    (30 mn pour 1 personne, outil clé plate 24)

- Raccorder la tuyauterie Ø 50 mm comprenant : deux coudes, quatre tuyaux PVC Ø 50 mm, un vacuomètre, une vanne manuelle, une plaque transparente de fermeture de la trappe du plateau et une crépine, au circuit d'aspiration de la pompe au moyen du raccord union trois pièces.

- S'assurer de la présence du joint torique dans son logement sur le coté du raccord union.

3 – Connecter la tuyauterie de refoulement :                     (30 mn pour 1 personne, outil clé plate 24)

- Raccorder la tuyauterie Ø 32 mm comprenant : trois coudes et quatre tuyaux PVC Ø 32 mm entre le circuit de refoulement de la pompe et l'entrée du débitmètre à flotteur au moyen des raccords union trois pièces.

- S'assurer de la présence des joints toriques dans leurs logements, sur le coté des raccords union.

4 – Mise en service et essai :  				(1 heure pour une personne)

- déconsigner la partie électriques

- enclencher l’interrupteur sectionneur

- Faire l’essai de fonctionnement en suivant la procédure de mise en route

PROCÉDURE DE MISE EN SERVICE ET ARRÊT

MISE EN MARCHE GÉNÉRALE

Pompe volumétrique

· Appuyer sur le bouton poussoir "MARCHE", le voyant vert s'allume, la pompe est en service.

· Appuyer sur le bouton poussoir "ARRÊT", la pompe s'arrête

Deux modes de marches sont disponibles pour les groupes volumétriques :

· Marche directe : le moteur alimenté par un réseau direct tourne dans le sens horaire lorsque l'on est placé face au bout d'arbre.

· Marche inverse : le moteur tourne en sens inverse car deux des phases de l'alimentation sont permutées.

ATTENTION : Avant toute mise en route de la pompe, il faut positionner les vannes trois voies du circuit hydraulique conformément au mode de marche étudié (direct ou inverse).

Mode de marche et d'arrêt, groupe volumétrique à variateur mécanique :

Marche directe :

· Tourner les vannes comme suit :

· la vanne de gauche indicateur de la poignée vers le bas,

· la vanne de droite indicateur de la poignée vers le haut,

- Appuyer sur le bouton poussoir "MARCHE DIRECTE", son voyant orange s'allume, la pompe tourne dans le sens horaire (en vue de face),

· Appuyer sur le bouton poussoir "ARRÊT", la pompe s'arrête, le voyant orange s'éteint.

Marche inverse :

· Tourner les vannes comme suit :

· la vanne de gauche, indicateur de la poignée vers le haut,

· la vanne de droite, indicateur de la poignée vers le bas.

· Appuyer sur le bouton poussoir "MARCHE INVERSE", son voyant orange s'allume, la pompe tourne dans le sens anti-horaire (en vue de face).

· Appuyer sur le bouton poussoir "ARRÊT", la pompe s'arrête, le voyant orange s'éteint.

PROCÉDURE DE MISE HORS ÉNERGIE

· Appuyer sur le bouton d'arrêt général pour mettre le banc hors tension,

· Positionner la commande du sectionneur général sur 0 ( QM0)  et réaliser sa consignation par la pose de cadenas de sécurités.

· Réaliser les mêmes opérations pour mettre hors énergie le coffret de distribution de puissance.

- Vérifier l’absence de tension (VAT) sur le premier sectionneur de l’armoire électrique

FACTURE  pour la moto-pompe magnétique

INTÉRIEUR DE L’ARMOIRE ÉLECTRIQUE

Armoire interne Pupitre principal

QM0

KM1

KM2

KM3

KM4

Armoire interne Pupitre de commande des pompes

PUPITRES DE COMMANDE

Pupitre principal

Pupitre de commande des pompes

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Partie puissance :

QM0

Partie Circuit de commande:

LE NOUVEAU MOTEUR MAGNÉTIQUE

Plaque moteur

CATALOGUE DES PROTECTIONS

SÉCURITÉ

### Vérification d'absence de tension

Ce qui dit la norme NF C 18-510 : Les « vérificateurs d'absence de tension » ou « DISPOSITIFS DE VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION » sont des « détecteurs de tension » conçus spécifiquement pour vérifier l'absence de tension nominale et remplissant cette fonction à l'exclusion de toute autre.”

“Les détecteurs de tension basse tension doivent avoir des pointes de touches IP2X.”

Il est indispensable de vérifier le bon fonctionnement du VAT avant et après son utilisation.

L'utilisation de gants isolants est obligatoire lorsque l'opérateur opère à proximité de pièces nues présentant des risques de contact direct en cas de faux mouvement.

Visuel d'un Vérificateur d'Absence de Tension (VAT)

### Équipements de protection individuelle (E.P.I)

Équipements de protection individuelle

### Équipements pour la condamnation

Exemple d'équipements pour la condamnation d'un départ