###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

ECOLPAP

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

Le système ECOLPAP est destiné à la destruction de feuilles de papier et à leur conditionnement sous un faible volume en vue de leur incinération.

Le papier est déchiqueté, compacté, puis emballé dans un film thermo rétractable.

Récupération des briquettes

Transfert par convoyeur à chaîne

Déchiquetage

Rétractation du film plastique

Transfert par tapis à bande

Soudage et découpage du film

Compactage

Dégradation des huiles

Tous les lubrifiants utilisés ou stockés se dégradent avec le temps, en fonction du type d'huile, des conditions d'utilisation et de l'environnement.

Lorsque l'huile se détériore, sa composition et ses propriétés fonctionnelles se modifient. Le processus de dégradation génère un certain nombre de produits indésirables. Ils peuvent former des dépôts de vernis qui auront des répercussions coûteuses sur les machines en raison de la corrosion, de vannes collées, de l'augmentation de la viscosité, etc.

Les principales causes sont généralement l'oxydation (oxygène), l'hydrolyse (eau) et la dégradation thermique (haute température). Dans de nombreux cas, il s'agit d’une combinaison des trois.

Conséquences de la dégradation de l'huile :

•	Une durée de vie de l'huile plus courte.	•    Une consommation d'énergie plus importante.

•	Une diminution de la performance de l'huile.	•    Des coûts de maintenance plus élèves.

•	Une diminution de productivité.	•   Conséquences néfastes sur l'environnement.

•	Usure prématurée des pièces.

Traitement des huiles industrielles :

Les préoccupations environnementales actuelles tendent à limiter les productions de déchets. Dans la directive n° 75/439/CEE, le Conseil Européen impose aux états membres de « donner la priorité absolue à la régénération des huiles usagées plutôt qu’à tout autre procédé d'élimination ».

De nombreuses sociétés participent à cette démarche et recherchent la certification NF EN ISO 14001 de leur site de production. Les détenteurs qui accumulent dans leur propre établissement des huiles usagées en raison de leur activité professionnelle doivent les recueillir et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec l'eau ou tout autre déchet non huileux. Ils ont pour obligation :

•	soit de remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agrées;

•	soit d'assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées en vue de les remettre à un éliminateur agrée;

•	soit d’assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées à condition d'être titulaire d'un agrément.

Vidanger l’huile du réservoir

Le fluide hydraulique, en général de l’huile, a pour fonction de transmettre de l’énergie et de lubrifier l’installation notamment les parties mobiles à l’intérieur des composants (distributeur, vérins,…)

Les huiles se dégradent sous l’effet des poussières et de l’échauffement entrainant :

- Une pollution, notamment dans la fabrication des produits alimentaires

- Une instabilité de la vitesse et une irrégularité des forces

- Une usure anormale des organes en mouvement

La Norme NF E48-655 définit le niveau de pollution d’un circuit hydraulique

Périodicité des contrôles des centrales hydrauliques :

Liste européenne des codes nomenclature des déchets

| Codes nomenclature | Huile de lubrification |
| --- | --- |
| 13 02 06 | huiles matrices, de boite de vitesse et de lubrification synthétiques |
| 19 11 04 | déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases |
| Codes nomenclature | Huiles hydrauliques |
| 13 01 09 | huiles hydrauliques chlorées à base minérale |
| 13 01 11 | huiles hydrauliques synthétiques |
| Codes nomenclature | Piles et accumulateurs |
| 16 06 03 | piles contenant du mercure |
| 16 06 04 | piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03) |
| Codes nomenclature | Filtres |
| 15 02 02 | absorbants, matériaux filtrants (y compris Les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contamines par des substances dangereuses |
| Codes nomenclature | Equipements électriques et électronique |
| 16 02 11 | équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC |
| 16 02 12 | équipement mis au rebut contenant de t'amiante Libre |
| Codes nomenclature | Emballages |
| 15 01 01 | emballages en papier/carton |
| 15 01 02 | emballages en matières plastiques |
| 15 01 04 | emballages métalliques |

Flacons de prélèvement Extrait de la norme E 48-654

- Flaconnage

Les flacons de prélèvement sont obligatoirement en verre blanc, avec bouchon à vis. Leur capacité est de 250 cm3.

La bague à vis est exempte d'arêtes vives intérieures ou extérieures pour éviter la coupure du film de protection obligatoirement placé entre le flacon et le bouchon. Les rayons du filetage intérieur sont d'au moins 2 mm pour permettre un nettoyage correct.

Produit de rinçage et norme de propreté

Le produit de rinçage est présent dans le flacon. La propreté des flacons est contrôlée en utilisant la norme NF E 48-653. Le résultat conduit à un "blanc" de flacon inférieur à 300 particules supérieures à 5 μm pour 100 cm3 d'échantillon.

Prélever un échantillon Extrait de la norme E 48-650

- Identification du flacon

Les flacons de prélèvement sont conditionnés conformément à la norme NF E 48-654 et portent une étiquette avec les indications suivantes qui sont à compléter lors du prélèvement :

NE PAS OUVRIR AVANT LE PRÉLÈVEMENT

Flacons de prélèvement conditionnés suivant la norme NF E 48-654.

Par (nom et adresse) :

Identification du lot :

Date limite d'utilisation : (indiquée par le laboratoire)

Pour les procédures de prélèvements, utiliser la norme NF E 48-650.

Flacons de prélèvement et étiquettes normalisées

(photos PALL)

Il est recommandé que cette étiquette soit séparée du flacon (non collée), attachée solidement au col et que le prélèvement soit soigneusement identifié.

Note : l'étiquette comporte une place suffisante pour permettre l'inscription des renseignements demandés dans la norme NF E 48-650.

- Transport des flacons

Pour éviter le bris du flacon pendant son transport, celui-ci est placé dans un emballage cartonné individuel muni d'une garniture en mousse. Chaque emballage peut au besoin être regroupé dans un seul colis lorsque l'on aura à effectuer l'envoi de plusieurs flacons.

- Recommandations

Tout prélèvement doit être effectué lorsque le système est en fonctionnement ou juste après l'arrêt de l'installation. Le fluide sera recueilli dans un flacon propre, conditionné suivant la norme AFNOR E 48-654. Les recommandations ci-après ne s'appliquent pas aux prélèvements sur des fluides diélectriques qui nécessitent une procédure particulière notamment pour le flaconnage.

- Précautions

L'échantillonnage sur des lignes pression donne de très bons résultats mais implique de prendre des précautions adaptées. La température, la nature du fluide et les mécanismes en mouvement impliquent aussi le respect des normes de sécurité applicables aux fluides et aux machines en fonctionnement.

On éloignera toute flamme et toute source de chaleur importante. Le point de prélèvement sera de préférence essuyé complètement puis rincé à l'aide de solvant filtré avant prélèvement. Afin de limiter les risques de pollution lors du prélèvement, nous recommandons un temps de remplissage du flacon inférieur à 60 secondes.

- Méthode conseillée :  Méthode de prélèvement dynamique

Dans ce cas, on utilise une prise d'échantillon à déterminer suivant le type de circuit.

(Attention à bien utiliser la prise adaptée à la classe de pression du circuit).

La procédure qui suit doit être scrupuleusement respectée de façon à éviter un apport de pollution extérieure qui fausserait le résultat final.

Procéder comme suit :

- Placer le groupe hydraulique dans une position facilitant le prélèvement. Une consignation est obligatoire pour déplacer le groupe motopompe hydraulique.

- Si le système a été consigné, il faudra alors le déconsigner. S’assurer ensuite que le système a fonctionné pendant 5 minutes au minimum avant le prélèvement, de façon que la pollution soit bien répartie dans le fluide.

- Arrêter le système

- Déposer le filtre du retour.

EVITER de contaminer le fluide avec d’autres PARTICULES, faussant ainsi le résultat d'analyse

- À l’aide d’une seringue d’une capacité de 200 ml, aspirer le fluide pour remplir le flacon.

Refermer le flacon immédiatement après le prélèvement

- Remettre en place le filtre retour pour fermer la prise de prélèvement.

- Remplir soigneusement l'étiquette et la fiche de prélèvement jointe (veiller à ce que le numéro du flacon figure également sur la fiche jointe).

- Placer le flacon dans l'emballage prévu à cet effet et le faire parvenir au laboratoire.

Masse Piston de compactage SE2

Extrait de documentation constructeur MANUTAN : levage : élingues et manilles

Choix d’élingue :

Calcul de la force utile : charge réelle = f x Force utile

| Gamme de Vidange du groupe hydraulique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il est impératif de lire l’ensemble de la procédure avant de commencer les manipulations |  |  |
| Phases | Tâches | Illustrations |
| 10 | Préparer le matériel Regrouper le matériel nécessaire à l’intervention : - Grue d’atelier - Crochet - Manilles - Élingues - Plan de pose propre et dégagé - Chiffons propres et non pelucheux. |  |
| 20 | Supprimer l’énergie mécanique emmagasinée Poser la masse liée à la tige du vérin de compactage en utilisant les commandes manuelles en mode pas à pas. | Masse |
| 30 | Consigner l’installation |  |
| 40 | Supprimer l’énergie hydraulique résiduelle Faire chuter la pression résiduelle dans le vérin de remplissage en pilotant manuellement le tiroir du distributeur 2V1 (des deux côtés). S’assurer lors de cette manœuvre que le manomètre indique 0 bar, vanne d’isolation ouverte. |  |
| Phases | Tâches | Illustrations |
| 50 | Déposer les flexibles Dévisser les flexibles avec clé plate de 17, les débrancher et déposer les flexibles à un niveau inférieur au bloc de manière à limiter les pertes en huile lors de la dépose. Prendre les mesures nécessaires pour protéger les raccords de la pollution externes. |  |
| 60 | Déposer les connecteurs électriques Il faudra repérer tous les conducteurs - Enlever les connecteurs des bobines du distributeur - Débrancher l’alimentation du moteur - Enlever les connecteurs du pressostat |  |
| 70 | Mise en place de la grue - Desserrer légèrement la vis de vidange clé plate de 27 - Mettre en place les élingues. - Mise sous tension des tensions (vérifier l’angle) - Mise d’un récipient pour récupérer l’huile - Mise en place de chiffons autour du récipient | Ne pas poser l’appareil sur son plan de pose |

| 80 | Vidanger le groupe par gravité - Lever le groupe pour être au-dessus du récipient. - Dévisser la vis de vidange doucement - Laisser l’huile couler |  |
| --- | --- | --- |
| Phases | Tâches | Illustrations |
| 90 | Poser le groupe hydraulique sur un établi - Déposer la cartouche filtrant sur le retour - Placer la cartouche usagée dans un bac de récupération - Déposer le moteur avec la pompe et la cartouche filtrante sur l’aspiration - Nettoyer les pièces |  |
| 100 | Mise en place des nouveaux filtres - Remonter le filtre sur l’aspiration - Remettre en place le moteur avec la pompe - Remonter le filtre sur le retour |  |
| 110 | Remettre en place le groupe - Repose du groupe - Connecter tous les conducteurs électriques - Connecter les conducteurs hydrauliques |  |
| 120 | Remplir le groupe hydraulique - Mettre des chiffons - Utiliser un entonnoir propre - Mettre la quantité demandée |  |
| 130 | Déconsigner et tester le fonctionnement - Déconsigner l’installation - Mettre le groupe hydraulique en route en mode pas à pas |  |
| 140 | Nettoyer et trier les déchets - Nettoyer le poste de travail - Trier et les déchets - Réaliser un compte rendu de votre intervention sur la GMAO |  |