###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Extrudicc

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE

Durée : 2 heures

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

EXTRUDICC est un sous-ensemble d’extrusion de savon issu du produit industriel SAVONICC.

Il permet de réaliser des pains de savon (bondons) de différentes formes, parfums et couleurs, en intervenant sur les variables : rapport de mélange, régulation de vitesse de sortie, asservissement de chauffe, régulation de froid (en option).

Il se compose d’une partie opérative et d’une armoire de commande.

# DEFINITION MECANIQUE DE L’EXTRUDEUSE

L’extrudeuse comprend une trémie d’alimentation sous laquelle est placée une vis d’Archimède entraînant le produit et accouplée à un motoréducteur d’une puissance de 2.2 kW et d’un couple d’environ 900N/m et dont la vitesse est variable de 0 à 58tr/mn.

La vis sans fin d’Archimède est entrainée par un arbre comportant un roulement à contact oblique (à l’arrière) et un roulement à double range de bille (à l’avant). Le fourreau est équipé d’un joint d’étanchéité pour éviter de propager le savon dans les roulements.

Le savon sous forme de bondillons et les adjuvants nécessaires sont introduits dans l’extrudeuse après ouverture de la trappe de sécurité.

La vis d’Archimède pousse le savon jusqu’au crible situé en bout du fût. Passant à travers celui-ci, le savon arrive sous pression dans le cône d’extrusion chauffé par bain d’huile à l’aide d’une résistance. Cette tête comprend à son extrémité une plaque appelée « filière » dont la forme de découpe détermine la forme du boudin de savon.

Cette plaque est maintenue par un écrou quart de tour appelé « bloqueur filière » facilement démontable manuellement.

Tout le cône d’extrusion est monté sur charnières afin de faciliter son nettoyage.

Pour permettre de compenser l’échauffement dû à la compression mécanique du savon, une double paroi située dans le fût de la machine permet le refroidissement par circulation d’eau (groupe froid en option).

## ENERGIES :

Electrique :

Version motorisation 2,2 kW : réseau 3 ph+N+T 400V- 3 kVA

Version motorisation 3 kW : réseau    3 ph+T 400V- 3,8 kVA).

# VUES 3D D’EXTRUDICC

## vue d’ensemble

Trémie d’alimentation

Grille de protection

Tête boudineuse

Palier

Vis basculante

Charnière

Motoréducteur

Bloqueur de filière

Pupitre de commande

Coffret électrique

Châssis mobile

## vue 3D ECLATEE DU DE LA TETE DE PRODUCTION

Filière

Vis d’Archimède

Ensemble crible

Bloqueur de filière

Résistance de chauffe

Cône d’extrusion

## vue 3D ECLATEE DU REDUCTEUR LEROY SOMER OT 3132 à ot 3933:

## NOMENCLATURE DU REDUCTEUR LEROY SOMER OT 3132 à ot 3933 :

- LUBRIFICATION :

- Position des bouchons et quantités d’huile (liée à la position de fonctionnement)

- Position des bouchons (1/4’’) :

EXTRAIT CATALOGUE FRANCEJOINT

| Code article Référence | Diamètre de l’arbre | Diamètre de l’alésage | Hauteur du joint | Type de profil | Tarif € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC 65X100X9.5 | 65.00 | 100.00 | 9.50 | TC | 9.35 |
| SC 65X100X12 | 65.00 | 100.00 | 12.00 | SC | 10.22 |
| TC 65X100X12 | 65.00 | 100.00 | 12.00 | TC | 10.30 |
| TC 65X102X13 | 65.00 | 102.00 | 13.00 | TC | 10.34 |
| TC 65X105X12 | 65.00 | 105.00 | 12.00 | TC | 10.55 |
| TC 65X110X10 | 65.00 | 110.00 | 10.00 | TC | 11.05 |
| TC 65X110X13 | 65.00 | 110.00 | 13.00 | TC | 11.15 |
| TC 65X115X12 | 65.00 | 115.00 | 12.00 | TC | 12.20 |
| SC 65X120X10 | 65.00 | 120.00 | 10.00 | SC | 12.32 |
| TC 65X120X10 | 65.00 | 120.00 | 10.00 | TC | 12.40 |
| TC 65X120X12 | 65.00 | 120.00 | 12.00 | TC | 12.50 |
| TC 65X120X13 | 65.00 | 120.00 | 13.00 | TC | 12.55 |
| TC 65X140X14 | 65.00 | 140.00 | 14.00 | TC | 12.62 |
| SC 65X95X10 | 65.00 | 95.00 | 10.00 | SC | 9.20 |
| TC 67X82X7 | 67.00 | 82.00 | 7.00 | TC | 13.15 |
| TC 67X82X7.5 | 67.00 | 82.00 | 7.50 | TC | 13.20 |
| TC 67X85X10 | 67.00 | 85.00 | 10.00 | TC | 13.35 |
| TC 68X90X8 | 68.00 | 90.00 | 8.00 | TC | 14.25 |
| SC 68X90X10 | 68.00 | 90.00 | 10.00 | SC | 14.32 |

EXTRAIT DE CATALOGUE MEYLAN ROULEMENTS

€

SYMBOLISATION D’ELEMENTS MECANIQUES

Les joints d’étanchéités dynamiques

Simple lèvre :					Double lèvres :

Les éléments roulants :