###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

EMPILEUR-DEPILEUR

MULTITEC

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PRESENTATION DU SYSTEME

Le système d’empilage de palettes « Multitec » est un système qui permet de simuler un système d’empilage ou de dépilage de palettes au format un demi Europe en tête ou en fin de chaîne de production

Le système « Multitec » (empileur-dépileur) comporte :

Zone 2

Une zone de stockage vertical des palettes (zone 2). Les palettes sont empilées dans cette zone au moyen d’un système de levage motorisé.

- Une zone de convoyage des palettes (zone 1). Un moteur électrique permet d’entraîner les rouleaux du convoyeur pour évacuer (ou ramener) les palettes.

Zone 1

Un coffret contenant la partie commande du système.

- Un coffret contenant les préactionneurs pneumatiques.

- Un coffret de puissance contenant l’ensemble des constituants de distribution et de protections électriques.

Lien d’accès aux ressources Multitec :

https://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/systeme-multitec#fichiers-liens

PROBLEMATIQUE

Le pilote de la ligne de production constate le blocage du magasin de stockage de palettes. Le diagnostic du technicien fait état du cisaillement d’une clavette de l’arbre de transmission de la motorisation de montée suite au coincement d’un galet de l’élévateur dans son rail par un éclat de palette.

Vous avez la charge de la remise en état de bon fonctionnement de la machine. Avant d’intervenir sur le système, le responsable de l’équipe vous demande de préparer l’intervention.

PRESENTATION DES SOUS ENSEMBLES

Le sous-ensemble de TRANSFERT

Le sous-ensemble de transfert permet de transférer les palettes depuis l’entrée du système vers l’élévateur (ou inversement selon le mode choisi).

Ce sous-ensemble est principalement constitué :

• d’un convoyeur à rouleaux

• d’un moteur électrique asynchrone triphasé M1 permettant d'entraîner les rouleaux.

• de deux cellules photo-électriques B5 et B6 permettant de détecter la présence des palettes.

Le sous-ensemble de DEPOSE-SAISIE

La préhension des palettes est assurée par un ensemble de 4 taquets articulés associés à des vérins pneumatiques et à des biellettes.

Le sous-ensemble ÉLÉVATION ET STOCKAGE

Le sous-ensemble d’élévation et de stockage comporte :

• Un magasin de stockage des palettes mobile guidé verticalement par des rails et des galets

• Un système de motorisation qui peut être réalisée au choix par trois actionneurs de technologies différentes (électrique, pneumatique, hydraulique)

Diagramme FAST du poste de transfert

NOMENCLATURE - SOUS-SYSTÈME ELEVATEUR – MOTORISATION ELECTRIQUE

| 30 | 2 | Vis H, M8-16, filetage total, ISO 4017 |
| --- | --- | --- |
| 29 | 1 | Rondelle élastique W12, NF E 25-515 |
| 28 | 1 | Vis à tête hexagonale, M10-30, filetage total, ISO 4017 |
| 27 | 2 | Vis sans tête à six pans creux à bout plat ISO 4026 - M5x20 |
| 26 | 2 | Vis sans tête à six pans creux à bout plat ISO 4026 - M4x6 |
| 25 | 4 | Vis à tête hexagonale, M10-80, filetage total, ISO 4017 |
| 24 | 3 | Clavette parallèle, forme A, 8x7x90 |
| 23 | 1 | Moto-réducteur frein 0.18kW, 4 pôles, 1330 tr/min, 230/400V 50 Hz |
| 20 | 4 | Écrou H M 10, ISO 4032 |
| 19 | 4 | Rondelle plate N 10, ISO 10673 |
| 18 | 2 | Palier complet Y applique fonte pour arbre Ø30 avec roulement YAR 206-2F |
| 16 | 5 | Rondelle élastique W10, NF E 25-515 |
| 14 | 4 | Vis H, M6-16, filetage total, ISO 4017 |
| 11 | 2 | Rondelle plate N 8, ISO 10673 |
| 9 | 5 | Rondelle plate N 6, ISO 10673 |
| 7 | 1 | Entretoise hexagonale taraudée M8, longueur = 50 mm, 13 mm sur plats |
| 5 | 1 | Rondelle plate épaisse Ø 10 (Ø extérieur 28 mm) |
| 4 | 2 | Pignon simple 10B-1 type BEA, pas=15,875, 19 dents, alésé Ø30H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 - NFE 22175 et 2 trous M6 |
| 3 | 1 | Bras de réaction pour moteur VF49 entraxe 100mm |
| 2 | 2 | Chaîne de transmission |
| 1 | 1 | Arbre de transmission |
| Rep. | Nbre | DESIGNATION |
| Empileur / Dépileur Multitech - Ensemble élévateur avec motorisation électrique |  |  |

Vues 3D

Grafcet d’empilage

Schéma cinématique de l’élévateur

EXTRAIT DU PLAN DE PREVENTION

|  | Domaine du risque | Nature du risque | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Manutention Chariots autoporteurs | Basculement de la charge Risques de heurts, de chocs, … Electrisation, électrocution | -Respecter la vitesse -Autorisation à la conduite obligatoire -Attention aux piétons -Guidage de l’avant lors des manœuvres - Planifier le déplacement des engins lors des plages horaires creuses -Surveiller la proximité de lignes électriques aériennes |
|  | Levage Pont roulant, grues, palans… | Heurt avec le personnel Etat du matériel Rupture d’élingue Chute de la charge Membres coincés Electrisation, électrocution | -Balisage de la zone -Interdire le passage dans la zone d’évolution - Vérification hydraulique et mécanique des équipements -Examen visuel des élingues et accessoires de levage -Port de casque et gants -S’assurer de l’absence d’obstacle -Surveiller la proximité de lignes électriques aériennes |
|  | Lavage des composants Fontaine | Réactions cutanées Projection de produit Pollution | -Port de gants verts (risque chimique) -Port de lunettes de sécurité -Stockage et recyclage du produit usagé : Ne pas jeter |
|  | Outillage électroportatif Perceuse, meuleuse… | Electrisation Chute de personnes et matériel | -Veiller au bon état et à la conformité des outillages -Brancher l’appareil sur une prise 2 pôles+terre à différentiel 30 mA (sauf outillage classe II) -Vérifier l’état et la conformité des prolongateurs -Port des Equipements de Protection Individuels (lunettes, gants, protections auditives) -Organiser et vérifier le passage des câbles d’alimentation -Baliser la zone en cas de travaux en hauteur |

|  | Domaine du risque | Nature du risque | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Machine-outil Utilisation Maintenance | Coupure écrasement Projection Electrisation électrocution Ecrasement chocs Projections | -Respecter les consignes d’utilisation (fiche de sécurité) -Ne pas escamoter les carters de protection -Balisage de la zone -Consignation du système -Port de gants de manutention -Port du casque dans les endroits exigus -purger les fluides |
|  | Intervention sur installations électriques A proximité de conducteurs sous tension Raccordement à une armoire électrique | Electrisation électrocution | -Consignation obligatoire (séparation, condamnation, identification, vérification d’absence de tension, mise à la terre) -Port des EPI et mise en place des EPC -Habilitation électrique du personnel conforme à l’intervention prévue -Installer des disjoncteurs différentiels 30mA -Travail isolé sur haute tension interdit -Vérifier les puissances disponibles et demandées |
|  | Domaine du risque | Nature du risque | Mesures de prévention |
|  | Soudages Oxyacéthyléniques A l’arc électrique | Incendie Brûlures | -Permis de feu obligatoire -Interdit dans les zones à risques (stockage produits inflammables…) -Baliser la zone -Utiliser les EPI adaptés ; lunettes, masques -Prévoir un écran de protection pour la soudure à l’arc |
|  | Nuisances sonores | Surdité | -Porter des protections auditives adaptées pour un niveau sonore supérieur à 85 dB ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur à 140 dB -Prévenir et équiper son entourage |
|  | Environnement | Mélange des déchets Pollution | -Respecter les procédures de tri (papier blanc, papier couleur, verre, métaux, tout venant, huiles et déchets industriels) -S’informer au magasin des ateliers industriels pour les procédures de tri -Pas de rejets liquides dans les réseaux (pluvial et tout à l’égout) |

TRI ET RECYCLAGE DES DECHETS ISSUS DE L’INDUSTRIE

| Déchets industriels classés en trois catégories |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Nature | Caractéristiques | Catégorie de déchets | Traitement |
| Béton, briques, carrelage-céramique, ciment, pierre, parpaing, porcelaine, terre, verre ordinaire… | Minérale | Ne se décompose pas Ne brule pas Sans réaction chimique ou physique | DI Déchets inertes | Assise de chaussées Couche de forme Terrassement Remblais… |
| Bois non traités, isolants, métaux ferreux et non ferreux, papier, plastique, carton, plâtre… | Minérale Végétale Métallique | Non inertes mais non toxiques, non corrosifs, non explosifs | DnD Déchets non dangereux | Réutilisation directe Retour dans les filières industrielles initiales ou de transformation Chaufferies (bois et dérivés)… |
| Ampoules, bois traités, goudrons, huiles et graisses, matériau amianté ou contenant du plomb, colles, peintures, lasures, vernis, piles et batteries, emballage et chiffon souillé, déchets de matériel électrique ou électronique, terre polluée… | Minérale Végétale Electrique Liquide (aqueuse, pâteuse) Pétrolière | Risque pour la santé et l’environnement | DD Déchets dangereux DEEE Déchets d’équipements électriques et électroniques | Déchetteries Bornes de collecte Centre de tri et de traitement spécifique Eco-relais Filières agréées (type Ecologic, Eco-système)… |

GRAISSES MECANIQUES « BELLEVILLE »

SCHEMA PNEUMATIQUE

SCHEMA ELECTRIQUE