###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Productions Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

MULTITEC

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

- PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

Le système automatisé MULTITEC est un système destiné à l’empilage et au dépilage des palettes vides sur les chaînes de conditionnement.

Le système Multitec est utilisé sur une chaîne de production alimentaire au sein de la société UNILEVER BEST FOOD à Vitrolles (13). Cette société conditionne des bouteilles d’huiles d’olives qui arrivent sur des palettes au format demi-Europe.

Fonction globale du système

Deux types de configuration peuvent être envisagés sur le système :

En mode DEPILEUR, le système permet de dépiler des palettes vides afin de les introduire sur une ligne de palettisation.

En mode EMPILEUR, le système permet d’empiler des palettes vides issues d’une ligne de dé palettisation.

SYSTEME EN MODE DEPILEUR / EMPILEUR

- MISE EN SITUATION DU SYSTEME

On rencontre des empileurs-dépileurs de palettes vides sur la plupart des chaînes de conditionnement et d’emballage classiques.

Ils permettent d’assurer l’alimentation (ou l’extraction) en continu des palettes vides sur les convoyeurs évitant ainsi la manutention manuelle des palettes.

Le remplissage (ou le vidage) du stockeur est en général effectué par un chariot élévateur à fourche.

  - 2-1  Ligne de conditionnement de bouteilles d’huile d’olive

La ligne décrite ci-dessous permet de conditionner des bouteilles d’huile d’olive.

Elle comprend 3 modules :

- Le module de conditionnement qui permet de regrouper les bouteilles par paquets de 6 et de les placer dans des cartons.

Les cartons pleins sont alors transférés vers la zone de palettisation.

- * Le module de dépilage des palettes vides (Système MULTITEC) permet de distribuer les palettes vides 	et de les acheminer vers la zone de palettisation.

- Le module de palettisation permet par l’intermédiaire d’un robot de former trois rangées de neuf cartons sur les palettes et de placer des intercalaires entre chaque rangée.

Les palettes ainsi formées sont alors acheminées vers un lieu de stockage avant d’être expédiées dans les entrepôts de distribution

## 2-2  Analyse fonctionnelle d’une ligne de conditionnement de bouteilles d’huile d’olive

Objet de l’étude

## 2-3  Dessin d’implantation générale de la ligne de production et de conditionnement

## 2-3  CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES DU SYSTEME

### 2-3-1 Module de conditionnement

Le module de conditionnement permet d’assurer le remplissage de 150 cartons à l’heure.

- Dimension des bouteilles:	Ø65,5 mm, h246mm

- Dimension des cartons:	135 × 200 × 250 mm

- Regroupement :	2 × 3 bouteilles.

### 2-3-2 Module dépilage et empilage des palettes

Le module de dépilage / empilage (MULTITEC) permet de dépiler (empiler) 240 palettes à l’heure.

- Dimension des palettes:	800 x 600 mm (demi-format Europe)

- Capacité de stockage:	5 palettes

### 2-3-3 Module de palettisation

La cadence du module de palettisation est de 15 palettes de 20 cartons à l’heure.

- Dimension des cartons:	135 × 200 × 250 mm

- Dimension des intercalaires:	800 × 600 mm

- Palettisation:	3 à 5 niveaux

- PROBLEMATIQUE  DE MAINTENANCE POUR LA SEQUENCE DE FORMATION

Le responsable de maintenance reçoit une alarme sur son téléphone portable, Le module MULTITEC présente un état vibratoire anormal. Après vérification par l’opérateur, il s’est avéré que l’état des roulements à bille  au niveau du rouleau à l’entrée du convoyeur est endommagé suite aux chocs reçus  lors de dépose de palettes.

La saisie de l’incident par l’opérateur dans la GMAO et la validation de l’intervention par le responsable de maintenance a en plus généré l’ordre de travail ci-dessous :

| # ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence ou nom du système : |  |  |  |  | Numéro du BT : |  |  |  |
| MULTITEC |  |  |  |  | 260 |  | 06 | 22 |
| ## Demandeur : Service Production |  | ## Émetteur : Nom : Chef de Service Secteur : Maintenance |  |  | Date : ….. / …… / 20.. |  |  |  |
| ## Parc | Atelier MSPC |  | ## Urgence | 2 | Marque |  | ERM |  |
| Machine |  |  | Avec arrêt |  |  | Sans arrêt |  |  |
|  |  |  | Oui |  |  |  |  |  |
| Motif de la demande : Vibration anormale au niveau du convoyeur. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Degré d’urgence |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Très urgent | 3 | À réaliser dans la semaine |
| 1 | À réaliser dans la journée | 0 | À planifier |

SOUS-SYSTÈME CONVOYEUR

Rouleau remonté

Rouleau démonté

| Planning de fonctionnement (extrait) |  |
| --- | --- |
| ATELIER : MSPC | Ligne : MULLTITEC |

| jour | vendredi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | samedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lundi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| heure 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Production normale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervention de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêt programmé pour le changement du rouleau (semaine 32/33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aide à la lecture du tableau : -le vendredi, la ligne produit de 4h à 18h, elle ne fonctionne pas le samedi, la production reprend le lundi à 4h -le nettoyage de la ligne s’effectue le vendredi de 18h à 20h -les interventions de maintenance planifiées s’effectuent le samedi de 8h à 16h -Un arrêt est programmé du vendredi 16h (semaine 32) au lundi 6h (semaine 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Description de l’intervention |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervention : Démontage, remontage du rouleau du convoyeur. Ligne : MULTITEC Atelier : MSPC |  |  |  |  |
| Étapes | Actions | Remarques | Temps | Nombre de techniciens |
| Connexion | -Déconnecter les éléments de la partie opérative (motoréducteur, capteur) |  | 0H30 | 1 |
| Déconnexion | -Consigner le sous ensemble (électrique, pneumatique) -Déconnecter les éléments électriques et pneumatiques | -la consignation doit être réalisée pour toute la durée de l’intervention | 1H | 1 |
| Dépose | - Immobiliser la machine - Désolidariser le rouleau de la machine -Démonter le rouleau | -matériel lourd | 2H | 2 |
| Nettoyage et essais | -Retourner les consommables non utilisés et l’ancien rouleau au magasin -Nettoyer la zone d’intervention -Réaliser des essais du sous-ensemble -Lancer la production | -matériel lourd stocké sur palette | 2H | 1 |
| Montage | -Mise en place le nouveau rouleau -Assemblage mécanique du rouleau les supports de la machine. | -matériel lourd | 1H | 2 |
| Préparation | -Préparer le nouveau rouleau -Baliser la zone d’intervention | -à réaliser en atelier en temps masqué (avant l’arrêt machine) | 1H | 1 |

| Planning technicien atelier MSPC (extrait) |  |
| --- | --- |
| Date : | semaine 32/33 |

| Technicien | habilitation | Horaires de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vendredi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | samedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lundi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (vous) | BR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | BC / BR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | BR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Groupe de conditionnement d’air

Il est constitué de :

- 1 vanne de coupure (0V11, permettant entre-autre la consignation de l’énergie pneumatique)

- 1 unité de conditionnement	(0Z10, filtre-régulateur et manomètre)

- 1 électrovanne d’arrêt d’urgence et démarreur progressif (YV10, 0V10)

## MISE HORS ENERGIE ELECTRIQUE

Pour mettre le système hors énergie électrique, ouvrir l’interrupteur-sectionneur (Q1) situé sur la face latérale de l’armoire de puissance électrique en le positionnant sur « 0 ».

Il est également conseillé d'ouvrir le sectionneur situé en tête de réseau et de cadenasser le dispositif en position ouverte (ou déconnecter le câble d’alimentation de la machine du réseau d’alimentation en l'absence de sectionneur).

Les verrines de la balise lumineuse ainsi que l’interface opérateur doivent s’éteindre.

## CONSIGNATION ELECTRIQUE

- Après avoir mis la machine hors énergie électrique, procéder à la condamnation en position d’ouverture de l’interrupteur-sectionneur (Q1) à l’aide d’un cadenas et apposer un disque de consignation :

LES SYMBOLES UTILISES POUR LA LUBRIFICATION ET LE GRAISSAGE

Les symboles utilisés pour la lubrification et le graissage sont constitués sur un fond carré jaune :

● d’une figure géométrique principale dont la forme indique la périodicité des interventions et dont la couleur précise le type de lubrifiant à utiliser.

| Journalière Cercle | Hebdomadaire Cercle aplati | Mensuelle Carré | Trimestrielle Triangle | Semestrielle Hexagone | Particulière Croix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Huiles pour lubrification |  |  | Huiles pour commandes hydrauliques |  |  | Graisses |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour mouvements ordinaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROUGE |  | Pour circuits de puissance |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BLEU |  | Multi fonctions |  |  |
| Pour pignonnerie chargée vis sans fin |  |  |  |  |  |  | VIOLET |  |
|  | NOIR |  | Pour circuits de commande et de |  |  |  |  |  |
|  |  |  | graissage |  |  |  |  |  |
| Pour broches grande vitesse |  |  |  | VERT |  |  |  |  |
|  | BLANC |  |  |  |  |  |  |  |

rouge

220

Jaune

● un petit cercle au centre indique la viscosité du lubrifiant.

Exemple : (sur fond carré jaune)

Signifie :

- une intervention journalière

- avec de l’huile pour mouvements ordinaires

- de 220 cSt de viscosité

VISCOSITE DES LUBRIFIANTS

Classification ISO. Applicables aux huiles industrielles, elle classe les huiles à partir de leur viscosité.

Désignation : lettres ISO VG suivi du nombre précisant la viscosité cinématique à 40°C en centistoke.

MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE

| Pos | OPERATION A EXECUTER | PERIODE mois/heures | LUBRIFIANT (Multitec) | LUBRIFIANT (Classe / ISO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1N | Graisser la chaîne du convoyeur | 3 / 2000 | INTERFLON Food lube G160 | ISO VG 160 |
| 2N | Contrôler la tension de la chaîne et tendre par les tendeurs appropries quand il est nécessaire. Graisser la chaîne. | 3 / 2000 | INTERFLON Food lube G160 | ISO VG 160 |

Exemple : une huile ISO-VG 22 a pour limites de viscosité 19,8 et 24,2 cSt, 22 représentant la viscosité moyenne la plus probable.

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES DE DANGER

Extrait du schéma électrique

Extrait du schéma pneumatique

Nomenclatures

Formulaire

Liaisons mécaniques

Plan d’ensemble du châssis

Schéma et Procédure de réglage des rouleaux

Remontage et réglage de la chaîne et des rouleaux

Rouleau

Chaîne de transmission

Déposer la chaîne du convoyeur