Objectifs :

- Déterminer si la préhension d’une pièce en acier d’un diamètre de 28 mm est possible avec une pince.

- Déterminer le diamètre maximal d’une pièce qu’on puisse prendre avec la pince.

Mise en situation : Le traitement thermique permet de modifier les caractéristique de certains matériaux (entre autre l’acier). Pour cela on utilise un moyen de chauffe (par exemple un four) où l’on dépose l’objet à traiter. Pour la préhension de cette objet on utilise un outillage permettant de supporter les températures élevées comme par exemple la pince décrite ci-dessous.

La pince pour traitement thermique : Elle est composée de deux manches 1 et 2 articulées autour d’un point C par l’intermédiaire d’une pièce de liaison 3 permettant d’obtenir ainsi une liaison pivot.

Les pièces à traiter : Elle sont de formes diverses. Dans l’étude suivante, nous allons nous intéresser aux pièces de formes circulaires.

1ère ETUDE : Prise de la pièce sur l’établi :

Dans cette situation la pièce circulaire est verticale et repose sur l’établi. La pince doit être ouverte d’un certain angle pour venir en contact en deux points A et B sur la pièce.

Hypothèses :

- On néglige l’adhérence entre l’établi et la pièce.

- Le poids de la pièce n’interviens pas dans l’étude.

- Le frottement au point C est négligé.

ETABLI

Etude de l’équilibre de la pièce 4. ( Répondre sur feuille de copie) :

- Isolez la pièce 4. Effectuer le bilan des actions mécaniques extérieures. En déduire les directions des vecteurs A14et B24.

- Compléter la figure 1 de la page 3.

- Mesurer l’angleα entre la direction de la force A14 et la normale au plan tangent commun entre entre 4 et 1.

- En consultant le livre de mécanique, indiquer le coefficient d’adhérence entre l’acier et acier. En déduire l’angle ϕ

- Dans cette situation l’équilibre de la pièce 4 est-il assurer ?Justifiez.

- En utilisant la figure 2, déterminer le diamètre maximal d’une pièce en fonte qu’on puisse prendre avec la pince.

- Effectuer une résolution graphique sur feuille de calque.

- Effectuer une résolution analytique.

2ème ETUDE : Prise de la pièce avec pince verticale :

Dans cette situation la pièce circulaire va être plongée dans un bain pour le refroidissement , par, conséquent, elle est horizontale.

Hypothèse :

- Dans cette situation le poids de la pièce n’est pas négligé. Il est de 50 N.

- On se place à la limite de l’adhérence.

- Isolez la pièce 4. Effectuer le bilan des actions mécaniques extérieures. En déduire les directions ainsi que les normes des vecteurs A14et B24.(Effectuer le tracé pour la résolution sur la figure 3).

- Dans le cas ou l’on plonge la pièce dans le liquide pour le refroidissement (mélange eau + huille) que risque-t-il de se passer? (Reprendre le livre de mécanique pour déterminer le coefficient d’ahdhérence).

Proposer,par l’intermédiaire d’un dessin, à main levée, au moins deux solutions technologiques pour éviter le problème.