###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

PALETISEUR

PALETTICC

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Ce système sert à la palettisation de produits (sous forme de cartons). Des cartons arrivent sur un convoyeur d’entrée. Il s’agit d’empiler un certain nombre de ces cartons sur une palette. Cette palette sera ensuite transportée par un engin.

Composition du système

La partie opérative se compose principalement de 3 sous-ensembles :

- Le convoyeur d’amenée (1) assurant une introduction des cartons par des rouleaux motorisés et d’un pousseur (2) jusqu’au poste de prise par le préhenseur (2 cartons/prise) ;

- Le préhenseur, combinant un mouvement vertical (5) pour la prise des cartons et un mouvement horizontal (4) pour le transfert de la charge depuis le convoyeur jusqu’à la palette de stockage ;

- Une pince (3), solidaire du préhenseur, permettant le maintien de deux cartons en prise pour un empilement croisé de chaque couche sur la palette.

PRÉSENTATION DES SOUS ENSEMBLES

Le sous-ensemble de TRANSFERT (SE1)

Le sous-ensemble de transfert permet de transférer les cartons depuis l’entrée du système vers le poste de « prise cartons ».

Ce sous-ensemble est principalement constitué :

D11

• d’un convoyeur à rouleaux ;

• d’un moteur électrique à courant continu (24VDC) permettant d'entraîner les rouleaux ;

D10

• de deux cellules photo-électriques D10 (présence carton à l’entrée du convoyeur), D11 (carton en butée du convoyeur) et un capteur FC7 (cartons au poste de prise) ;

FC7

• d’un vérin double effet et ses deux ILS : D5 (pousseur rentré) et D6 (pousseur sorti).

Le sous-ensemble de PRISE et ROTATION cartons

Le sous-ensemble de « Prise et rotation cartons » permet de maintenir les cartons et de procéder à leur rotation lors des couches successives sur la palette.

Ce sous-ensemble est principalement constitué :

• d’un vérin double effet pour l’ouverture et la fermeture de la pince ;

• de deux I.L.S. : D1 (pince ouverte) et D2 (pince fermée) ;

Vérin de rotation

• d’un interrupteur FC9 (présence cartons dans la pince) ;

• d’un vérin double effet pour la rotation ;

• de deux I.L.S. : D3 (rotation à O°) et D4 (rotation à 90°) ;

• d’un interrupteur FC3 (accostage sur palette).

Vérin de serrage

FC3

D1

D2

FC9

D3

D4

FC2

Le sous-ensemble de TRANSLATION

Le sous-ensemble de « translation horizontale et verticale » permet de déplacer les cartons au-dessus de la palette ainsi que la dépose de ceux-ci sur la palette.

FC1

Ce sous-ensemble est principalement constitué :

• d’un vérin double effet pour déplacer l’élévateur au-dessus du convoyeur ou de la palette (NON représenté sur l’image) ;

FC4

• de deux I.L.S. : D7 (élévateur position prise) et D8 (élévateur position dépose) ;

• d’un moto-réducteur électrique asynchrone triphasé permettant la descente et la montée de la pince ;

• de trois interrupteurs FC1 (position haute de la pince), FC2 (position basse de la pince) et FC4 (initialisation fin de course).

Diagramme FAST du système Paletticc

Palettiser des cartons

FT1 : Transférer les cartons

(Convoyeur)

FT2 : Déplacer et grouper 2 cartons

(pousseur)

FT3 : Transférer les cartons

(transfert horizontal, vertical, saisir et tourner)

FT11 : Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

FT12 : Adapter le mouvement de rotation

FT13 : Mettre en rotation tous les rouleaux du convoyeur

S11 : Moteur électrique convoyeur

S12 : Rouleaux

S13 : Courroie

FT21 : Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique

S21 : Vérin

FT22 : Grouper les 2 cartons

S22 : Chariot/Rail

FT31 : saisir les cartons

S31 : Vérin

FT32 : Déplacer verticalement

S32 : pince

S32 : motoréducteur

S33 : pignon / crémaillère

FT33 : Transfert horizontal

S33 : vérin

S34 : Chariot / rail

FT34 : Pivoter les cartons

S34 : vérin

S35 : support tournant / rail

Fonction principale

Sous-ensemble niveau 1

Sous-ensemble niveau 2

Solutions constructives

PROBLÉMATIQUE

Une manipulation et une analyse ont permis de montrer que le vérin double effet de la rotation de la pince produisait un sifflement à l’échappement du distributeur, du côté où il n’est pas soumis à une pression. Il s’avère qu’un des joints de piston est défectueux. Il est demandé de changer le vérin complet.

Après réception du sous – ensemble par le service maintenance, vous avez en charge :

 La vérification de la conformité des matériels ;

 La préparation de l’intervention ;

 La dépose et la pose de ce nouveau vérin (cette partie ne faisant pas partie de l’épreuve E2).

Consignes de travail

 Exploiter l’équipement et le dossier de travail ;

 Analyser les risques liés à l’intervention ;

 Identifier le sous-ensemble à poser ;

 Démonter les composants incriminés ;

 Effectuer des relevés et transmettre les résultats ;

 Effectuer des contrôles dimensionnels ;

 Remplacer le composant incriminé ;

 Remonter le vérin double effet ;

 Procéder aux essais de fonctionnement de la rotation de la pince ;

 Ranger et nettoyer votre zone de travail ;

 Rendre compte de votre intervention ;

 Maîtriser les risques tout au long de l’intervention.

Ordre de travail du responsable maintenance

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parc système | Atelier de maintenance |  |  |  | Urgence |  | 2 | Équipement | PALETTICC |
| Marque du système technique |  |  |  | Astriane |  |  | Numéro B.T. |  | 22/04/2022 |
| Motif de la demande : Changement du vérin double effet permettant la rotation de la pince |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etat du Système |  |  En production  A l’arrêt |  Sous tension  Hors tension |  |  |  Non consigné  Consignation totale  Consignation partielle : ____________________ |  |  |  |

Aide à la réalisation du chronogramme des tâches

Vérin de rotation pince

3

2

13-14

12

5

6

4

1

11

8

7

9

10

| 14 | 4 | Vis à tête H, M6-16 |  | NF EN ISO 4014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 4 | Ecrou M6 |  | NF EN ISO 4032 |
| 12 | 2 | Flasque |  |  |
| 11 | 1 | Levier |  |  |
| 10 | 4 | Rondelle M6 |  | NF EN ISO 10673 |
| 9 | 4 | Ecrou M6 |  | NF EN ISO 4032 |
| 8 | 2 | Tige fileté M6-70 |  |  |
| 7 | 1 | Butée |  |  |
| 6 | 1 | Chape de tige | PAD-ZC22 |  |
| 5 | 1 | Fixation tige de vérin |  |  |
| 4 | 2 | Support de capteur |  |  |
| 3 | 2 | RDU | GRLA |  |
| 2 | 1 | Fixation de vérin |  |  |
| 1 | 1 | Vérin double effet à amortissement réglable | DNU-35-125 |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Référence | Matière |

17

Fixation du vérin

15

18

16

| 18 | 4 | Vis sans tête 6 pans creux à bout tronconique M3-4 | ISO 4027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 4 | Rondelle à dents DEC 3 | NF E 27-624 |  |
| 16 | 4 | Vis CHC, M3 -8 | NF EN ISO 14579 |  |
| 15 | 2 | Fixation de vérin |  |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Référence | Matière |

Extrait du cahier des charges

| Critère | Valeur |
| --- | --- |
| Effort de serrage maximum | Fmax = 105N |
| Vitesse d'accostage maximum | Vmax=1m/s |
| Masse totale d’un carton | 7,5 kg |

Caractéristiques du vérin de serrage des pinces (vérin double effet)

| Diamètre du piston | D = 16 mm |
| --- | --- |
| Diamètre de la tige du piston | d = 6 mm |
| Course du vérin | c = 100 mm |
| Pression maximum relative d'utilisation | pmax = 10 bar |
| Vitesse du piston | 50 à 1500 mm/s |

Le déplacement des pinces correspond à la course du vérin grâce à un mécanisme de synchronisation du mouvement des pinces.

 La pince se ferme lorsque le vérin fonctionne en tirant.

Caractéristique de l'alimentation pneumatique de l'installation :

| Pression d'alimentation (relative) | p = 6 bar |
| --- | --- |
| Débit maximum | Q = 10 l/min |

Relations spécifiques

Poids d’une masse

P = m x g

Avec :

P : poids en N

m : masse en kg

g : accélération de la pesanteur en m/s2 = 9,81 m/s²

Pression

F = p x S

Avec :

p : pression en MPa

F : force en N

S : surface en mm2

1 bar = 105 Pa = 0,1 Mpa =0,1N/mm²

Ressource classe d’équivalence Paletticc.

Dans cette situation le convoyeur et le vérin de transfert ne sont pas représentés

Liaisons usuelles de deux solides

Un mécanisme est un ensemble de pièces mécaniques reliées entre elles par des liaisons en vue de réaliser une fonction déterminée.

Une liaison cinématique entre deux solides est caractérisée par les degrés de liberté autorisés, elle permet donc de déduire les mouvements relatifs entre ces solides.

| Nom de la liaison | Mouvements relatifs |  |  | Exemple | ## Symbole |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Translations | Rotations | Degrés de liberté |  | Représentation plane | Représentation en perspective |
| Encastrement ou liaison fixe | 0 | 0 | 0 |  | ou |  |
| ## Pivot | 0 | 1 | 1 |  | ou |  |
| Glissière | 1 | 0 | 1 |  | ou |  |
| Hélicoïdale | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| Pivot-glissant | 1 | 1 | 2 |  | ou |  |
| Sphérique à doigt | 0 | 2 | 2 |  |  |  |
| Rotule ou sphérique | 0 | 3 | 3 |  |  |  |
| Appui plan | 2 | 1 | 3 |  |  |  |
| Sphère-cylindre ou linéaire annulaire | 1 | 3 | 4 |  |  |  |
| Linéaire rectiligne | 2 | 2 | 4 |  |  |  |
| Sphère-plan ou ponctuelle | 2 | 3 | 5 |  |  |  |

Grafcet point de vue système

Nota : Pour des raisons de compréhension, le Grafcet point de vue système ci-dessous a été simplifié ainsi que les temps pour une réalisation plus aisée du chronogramme des tâches. (1 rangée soit 2 cartons)

10

Départ de cycle et présence carton

11

CONVOYER UN CARTON

13

Élévateur au-dessus de la palette

DESCENDRE L’ÉLÉVATEUR

Compteur < 2

17

TOURNER LA PINCE DE 90°

14

Élévateur au-dessus de la palette

18

DESCENDRE LA PINCE

Pince au-dessus de la palette

SERRER LA PINCE

19

OUVRIR LA PINCE

Cartons déposés sur la palette

20

15

MONTER L’ÉLÉVATEUR

Pince en position haute

21

TOUNER LA PINCE À 0°

Pince dans le sens du convoyeur

22

MONTER L’ÉLÉVATEUR

TRANSFÉRER LA PINCE

Carton présent devant le convoyeur

T6 : 5 s

12

T7 : 4 s

T8 : 18s

T7 : 2 s

TRANSFÉRER LE CARTON

Carton sous la pince et compteur = 2

Élévateur en position basse

Cartons pris

Cartons en position haute

16

TRANSFÉRER VERS LE POSTE DE DÉPOSE

Pince au-dessus poste chargement et Nb de pile atteinte

Pince au-dessus du poste de chargement

et Nb de pile non atteinte

T1 : 7,5 s

T2 1er carton : 2 s

2ème carton : 1,5 s

T3 : 11 s

T4 : 0,5 s

T5 : 12 s

T4

T5

T6

Liste des Entrées API (Siemens CPU 1214C)

| Mnémoniques | Entrée Automate | Désignation/Fonction |
| --- | --- | --- |
| KA1 - KA2 | %I 0.2 | Sécurité Préventa |
| FC4 | %I 0.3 | Elévateur haut : position "prise d'origine" (arrêt montée) |
| D9 | %I 0.4 | Cartons sur palette (condition de cycle) |
| D1 | %I 0.5 | Pince ouverte (tige vérin de pince sortie) |
| D2 | %I 0.6 | Pince fermée (tige vérin de pince rentrée) |
| D3 | %I 0.7 | Rotation pince 0° (tige vérin rotation pince rentrée) |
| D4 | %I 1.0 | Rotation pince 90° (tige vérin rotation pince sortie) |
| D7 | %I 1.1 | Elévateur position prise (tige vérin de translation rentrée) |
| D8 | %I 1.2 | Elévateur position dépose (tige vérin de translation sortie) |
| D5 | %I 1.3 | Pousseur travail (tige vérin pousseur rentrée) |
| D6 | %I 1.4 | Pousseur repos (tige vérin pousseur sortie) |
| D10 | %I 1.5 | Présence carton sur convoyeur |
| D11 | %I 2.0 | Cartons en butée convoyeur (arrêt convoyeur) |
| FC1 | %I 2.1 | Butée de sécurité élévateur haut (arrêt montée) |
| FC2 | %I 2.2 | Butée de sécurité élévateur bas (arrêt descente) |
| FC3 | %I 2.3 | Accostage pince (arrêt descente) |
| FC7 | %I 2.4 | Cartons au poste de prise (2 cartons) (arrêt et retrait pousseur) |
| FC8 | %I 2.5 | Présence palette (condition de cycle) |
| FC9 | %I 2.6 | Cartons dans pince (contrôle) |
| RT1 | %I 3.0 | Protection moteur convoyeur |
| D12 | %I 3.1 | Présence pression |
| AU | %I 3.2 | Arrêt d’urgence devant convoyeur |
| AU | %I 3.3 | Arrêt d’urgence sur le pupitre |
| CP | %I 3.4 | Ouverture de la porte |

Liste des Sorties API (Siemens CPU 1214C)

| Mnémoniques | Sortie Automate | Désignation/Fonction |
| --- | --- | --- |
| EV2A | %Q 0.0 | Fermeture de la pince |
| EV2B | %Q 0.1 | Ouverture de la pince |
| EV3A | %Q 0.2 | Rotation de la pince à 0° |
| EV3B | %Q 0.3 | Rotation de la pince à 90° |
| EV1B | %Q 0.4 | Translation horizontale vers la droite |
| EV1A | %Q 0.5 | Translation horizontale vers la gauche |
| EV1C | %Q 0.4 ou %Q 0.5 | Bloqueur vérin de translation |
| EVG | %Q 0.6 | Sectionneur générale pneumatique |
| KM2 | %Q 2.0 | Commande moteur convoyeur |
| KMF | %Q 2.1 | Frein moteur |
| H2 | %Q 2.2 | Voyant « défaut » sur pupitre |
| EV4 | %Q 2.3 | Translation vérin pousseur |

Tableau des tolérances dimensionnelles des ajustements

Principaux écarts en micromètre (1 µm = 0,001 mm)

|  | Jusqu'à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 10 | 10 à 18 | 18 à 30 | 30 à 50 | 50 à 80 | 80 à 120 | 120 à 180 | 180 à 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g5 | -2 | -4 | 5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 |
|  | -6 | -9 | -11 | -14 | -16 | -20 | -23 | -27 | -32 | -35 |
| g6 | -2 | -4 | 5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 |
|  | -8 | -12 | -14 | -17 | -20 | -24 | -29 | -34 | -39 | -44 |
| h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -20 |
| h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -29 |

|  | Jusqu'à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 10 | 10 à 18 | 18 à 30 | 30 à 50 | 50 à 80 | 80 à 120 | 120 à 180 | 180 à 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H6 | +6 | +8 | +9 | +11 | +13 | +16 | +19 | +22 | +25 | +29 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | +10 | +12 | +15 | +18 | +21 | +25 | +30 | +35 | +40 | +46 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H8 | +14 | +18 | +22 | +27 | +33 | +39 | +46 | +54 | +63 | +72 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | +25 | +30 | +36 | +43 | +52 | +62 | +74 | +87 | +100 | +115 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P6 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -26 | -30 | -36 | -41 |
|  | -12 | -17 | -21 | -26 | -31 | -37 | -45 | -52 | -61 | -70 |
| P7 | -6 | -8 | -9 | -11 | -14 | -17 | -21 | -24 | -28 | -33 |
|  | -16 | -20 | -24 | -29 | -35 | -42 | -51 | -59 | -68 | -79 |

Extrait du schéma pneumatique