|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
| DANS CE CADRE | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat ……………….. (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| Ne rien Écrire Note : | ### Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-RÉPONSES

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Problématique

Une manipulation et une analyse ont permis de montrer que le vérin double effet de la rotation de la pince produisait un sifflement à l’échappement du distributeur, du côté où il n’est pas soumis à une pression. Il s’avère qu’un des joints de piston est défectueux. Il est demandé de changer le vérin complet.

| Q0 | Lecture du dossier technique et ressources | DTR 1 à 15/15 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Q1 | Analyse fonctionnelle, structurelle et temporelle du Paletticc | DTR 2 à 4, 9,10/15 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Donner la fonction globale du système Paletticc :

__________________________________________________________________________________________

Q1.2 – Donner les matières d’œuvre entrantes et sortantes :

- _____________________________________

- _____________________________________

- _____________________________________

- _____________________________________

Q1.3 – Compléter les noms des cases manquantes du Paletticc en vous aidant des termes suivants :

Vérin de transfert horizontal, Pince, Convoyeur, capteur de fin de course, Moto réducteur, Vérin de rotation pince, Elévateur

___________________________

________________________

________________

___________________________

________________

____________________

________________________________________

Q1.4 – Réaliser le chronogramme des tâches et contrôler que le temps de production ne dépasse pas 90 secondes.

tâches

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20s |  |  |  | 30s |  |  |  |  |  | 40s |  |  |  |  | 50s |  |  |  | 60s |  |  |  |  | 70s |  |  |  |  |  | 80s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s

10s

Certaines tâches peuvent être exécutées simultanément

Q1.5 – D’après le chronogramme des tâches, le temps de production est-il respecté ?

Valeur trouvée : ………………….

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Q2 | Etude des liaisons techniques | DTR 8, 10/15 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 – Sur la vue d’ensemble du paletticc ci-dessous, compléter les bulles et colorier d’une couleur différente chacun des sous-ensembles selon la légende ci-dessous :

SE1 : Bâti

SE2 : Sous ensemble Convoyeur, pousseur transfert

SE3 : sous ensemble déplacement horizontal (Vérin + tige)

SE4 : sous ensemble moto-réducteur

SE5 : Sous ensemble déplacement vertical

SE6 : Sous ensemble vérin de rotation pince (corps et tige)

SE7 : Sous ensemble pince (pince gauche et droite + support)

Q2.2 – Indiquer par une flèche le ou les mouvements des sous-ensembles.

____

____

____

____

____

____

____

x

z

y

O

Dessin 1

Q2.3 – Dans le tableau ci-dessous, compléter le mouvement entre les différents sous-ensembles. Préciser les axes de déplacement.

|  | Mouvement | Axe |
| --- | --- | --- |
| SE4 / SE1 | ___________________________________________ | ________ |
| SE3 / SE1 | ___________________________________________ | ________ |
| SE6 / SE5 | ___________________________________________ | ________ |
| SE7 / SE5 | ___________________________________________ | ________ |
| SE4 / SE5 | ___________________________________________ | ________ |

Q2.4 – Caractériser un mouvement par rapport au repère.

Retrouver les caractéristiques des liaisons indiquées dans le tableau ci-dessous

Pour cela placer « 1 » quand le mouvement est possible suivant les axes donnés sur le dessin 1 et un « 0 » quand le mouvement est bloqué.

Donner le nom des liaisons cinématiques correspondant à chaque liaison.

|  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz | liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE4 / SE1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _________________________ |
| SE3 / SE1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _________________________ |
| SE6 / SE5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _________________________ |

| Q3 | Etude de la prise et rotation du carton | DTR 8, 9, 12, 13/15 | Temps conseillé : 25 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 – Compléter les bulles des différents repères sur la vue d’ensemble ci-dessous, grâce au modèle en éclaté du « sous-ensemble pince ».

Avant la dépose du vérin défectueux, il est nécessaire de déposer l’ensemble de la pince.

Q3.2 – Préciser la précaution à prendre avant tout démontage de l’ensemble de la pince pour éviter un écrasement de la main.

____________________________________________________________________________________________________

Q3.3 – Indiquer la procédure de démontage de celle-ci, grâce au modèle 3d du paletticc en éclaté et repères descriptifs de la pince.

| DÉPOSE DE LA PINCE DU PALETTICC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° opération | Désignation de l’opération | Repère si indiqué | Outillage utilisé |
| 1 | __________________________________________________ | __________ | _________________________ |
| 2 | __________________________________________________ | __________ | _________________________ |
| 3 | __________________________________________________ | __________ | _________________________ |

Q3.4 – Identifier les composants de la chaine d’énergie de la fonction rotation du sous ensemble pince.

Ordres

Ordres

Ordres

Réalisation de l’action

ALIMENTER

DISTRIBUER

CONVERTIR

TRANSMETTRE

Réseau pneumatique

6 bars

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Came articulée

Action

Tourner les cartons à 90°

Q3.5 – Indiquer les composants de la chaine d’information de la fonction FT Rotation de la pince préhensicc.

Ordres pour la chaîne d’énergie

ACQUERIR

TRAITER

COMMUNIQUER

Ordres

Informations pour l’utilisateur

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

_________________

_________________

_________________

_______________________

______________________

Sur écran du pupitre siemens

Q3.6 – Vérifier l’axe de rotation du palier de fourche

ES :_________

EI : _________

es : _________

ei : _________

Ø 25H7		       Ø 25g6

Cote maxi : _____________             Cote maxi : ___________

Cote mini : _____________               Cote mini : ____________

Jeu maxi : _________________________ = ____________

Jeu Mini : __________________________ = ____________

 Avec jeu   Incertain   avec serrage

| Q4 | Analyse statique étude de la poussée sur les cartons | DTR 7/15 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

En fonction du format à palettiser, les bras de pince peuvent être en contact avec les cartons. L’analyse suivante permettra de vérifier le risque d’écrasement des cartons dans la pince.

On suppose :

- Le problème plan ;

- Les 2 bras de pinces parfaitement identiques ;

- Les faces d’appui sur les cartons parfaitement planes ;

- Les directions et les points d’application des efforts des bras de pince sur le carton connus ;

- Le système est en équilibre ;

- La masse d’un carton est de 7,5 kg s’appliquant au centre de gravité du carton de forme rectangulaire parfaite.

Etude préliminaire : Isolement du carton

Q4.1 – Compléter le tableau bilan des forces ci-dessous avant étude.

(Placer un ? lorsque la donnée est inconnue). D : droite, G : gauche

Carton

G

x

x

A

B

| Forces extérieures | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …………. |  |  |  |
|  | …………. |  |  |  |
|  | …………. |  |  |  |

Résolution graphique :

Sur la figure ci-dessous, nous allons déterminer graphiquement les efforts exercés sur le carton en A et en B.

On prendra g = 9,81 m/s2

Q4.2 – Calculer le poids total des 2 cartons à mettre en place :

_____________ N

P _____________ = ________________________ = _________________ N

G

Carton

A

B

Q4.3 – Tracer le dynamique des forces :

Echelle des forces : 1 cm → 20 N

Pour la suite de l’exercice prendre P = 148 N

Dynamique des forces

+     Origine du dynamique

Q4.4 – Compléter le tableau ci-dessous du bilan des actions mécaniques après étude

| Forces extérieures | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …………. |  |  | …………. |
|  | …………. |  |  | …………. |
|  | …………. |  |  | …………. |

Q4.5 – Calculer l’effort maxi du vérin de serrage de la pince.

Rappel : La pince se ferme lorsque le vérin fonctionne en tirant.

Données :

- Les caractéristiques de l'alimentation sont celles disponibles au niveau du vérin (on néglige les pertes de charge dans les composants intermédiaires) ;

- On néglige les pertes de pression entre les chambres du vérin ;

- La contre-pression dans la chambre reliée à l'échappement sera notée « pr » (sa valeur sera nulle lorsque le piston est fixe) ;

- La résistance due au frottement dans le vérin est considérée comme nulle ;

- Les vitesses d'entrée et de sortie seront supposées constantes (les phases de mise en mouvement sont courtes car les masses à déplacer sont faibles) ;

- On se place en régime permanent (le fluide sera donc considéré comme incompressible) ;

- On suppose les mouvements uniformes (vitesses constantes).

Tracer en vert le sens du fluide lorsque le piston fonctionne en tirant par des flèches.

Préciser le calcul de S en mm² : veuillez indiquer la valeur au dixième supérieur

S = __________ mm²

S = __________________________ = __________________mm²

Résultat de la force de serrage :

F = ___________ N

F = __________________________ = _____________ N

Conclusion de l’effort sur le carton :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Q5 | Etude de la distribution pneumatique | DTR 11/15 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1 – Indiquer la désignation et la fonction des composants suivants :









0,6 Mpa

40  m

  Désignation : ___________________________________________________________________________________

Fonction : _______________________________________________________________________________________

  Désignation : ___________________________________________________________________________________

Fonction : _______________________________________________________________________________________

  Désignation : ___________________________________________________________________________________

Fonction : _______________________________________________________________________________________

  Désignation : ___________________________________________________________________________________

Fonction : _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Q5.2 – Indiquer la désignation et la fonction des composants suivants :

V3

Désignation : ______________________________________________________________

Fonction : __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3Q2

Désignation : ______________________________________________________________

Fonction : __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

EV3

EV3A

4

2

3

1

5

EV3B

Désignation : ______________________________________________________________

Fonction : __________________________________________________________________

________________________________________________________________

0,6 Mpa

Désignation : ______________________________________________________________

Fonction : __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Q5.3 – Etude de la vitesse de sortie et de rentrée de la tige du vérin de la « rotation de pince ».

Sur les schémas ci-dessous, suivant la situation du pilotage, colorier en rouge le circuit en pression et en bleu le circuit à l’échappement :

0,6 Mpa

V3

EV3

4

2

3

1

5

EV3B = ‘1’

3Q2

3Q4

0,6 Mpa

V3

EV3

EV3A = ‘1’

4

2

3

1

5

3Q2

3Q4