| #### DANS CE CADRE | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien écrire | ### Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Note :

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

CORRIGE

Matériel autorisé

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

- Aucun document autorisé ou matériels autorisés.

| BARÈME DE CORRECTION |  |
| --- | --- |
| 3. Ordre de travail |  |
| Q3.1 | _________ /2 |
| Sous-total | _________ /2 |
| 5. Préparer son intervention |  |
| 5.1 Identifier les risques potentiels liés à votre intervention | _________ /2 |
| 5.2.1 | _________ /3 |
| 5.2.2 | _________ /2 |
| 5.2.3 | _________ /2 |
| 5.3 Préparer la consignation |  |
| 5.3.1 | _________ /4 |
| 5.3.2 | _________ /8 |
| 5.3.3 | _________ /8 |
| 5.3.4 | _________ /9 |
| 5.3.5 | _________ /9 |
| Sous-total | _________ /38 |
| 6. Maintenance du motoréducteur |  |
| 6.1 | _________ /2 |
| 6.2 | _________ /8 |
| Sous-total | __________ /10 |
| TOTAL | ___________ /50 |
| NOTE | ___________ /20 |

| 1. PROBLÉMATIQUE | Temps conseillé : 1 minute |
| --- | --- |

Une manipulation et une analyse ont permis de montrer que le vérin double effet de la rotation de la pince produisait un sifflement à l’échappement du distributeur, du côté où il n’est pas soumis à une pression. Il s’avère qu’un des joints de piston est défectueux. Il est demandé de changer le vérin complet.

Après réception du sous – ensemble par le service maintenance, vous avez en charge :

La vérification de la conformité des matériels ;

La préparation de l’intervention ;

La dépose et la pose de ce nouveau vérin (cette partie ne faisant pas partie de l’épreuve E2).

| 2. DÉROULEMENT DE L'INTERVENTION | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- |

Vous êtes chargé de procéder au changement de ce vérin.

Cette intervention se déroulera en deux parties :

- 1ère partie (laboratoire de construction) :

  - E2a : Analyse et exploitation de données techniques (début)

    - Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle d’un système ;

    - Identifier et caractériser la chaîne d’énergie ;

    - Identifier et caractériser la chaîne d’information.

- 2èmepartie (plateau technique) :

  - E2b : intervention sur un équipement mécanique

Aujourd’hui

Préparer son intervention de maintenance,

    - Participer à l’arrêt, à la remise en service du système dans le respect des procédures,

    - Respecter les règles environnementales,

    - Identifier et maîtriser les risques pour les systèmes et les personnes.

| 3. ORDRE DE TRAVAIL | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- |

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parc systèmes | Atelier de maintenance |  |  |  | Urgence |  | 2 | Équipement | PALETTICC |
| Marque du système technique |  |  |  | Astriane |  |  | Numéro B.T. |  | 22/04/2022 |
| Motif de la demande : Changement du vérin double effet permettant la rotation de la pince |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etat du Système |  | En production À l’arrêt | Sous tension Hors tension |  |  | Non consigné Consignation totale Consignation partielle : ____________________ |  |  |  |

Urgence :	0 : très urgent				1 : à réaliser dans la journée

2 : à réaliser dans la semaine		3 : à planifier

| 4. TRAVAIL DEMANDÉ | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- |

Compléter le dossier de préparation de votre intervention ci-dessous, après avoir consulté la mise en situation et l’ensemble du dossier technique.

On dispose pour cela :

Du système ;

d'un dossier réponses (DR) ;

d'un dossier technique (DTR) ;

de la demande d'intervention en page précédente.

| 5. PREPARER SON INTERVENTION | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- |

5.1 Identifier les risques potentiels liés à l’intervention

Cocher les risques identifiés.

| Risques liés à l’électricité |  | Risques d’incendie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risques de chute de hauteur |  | Risques de trébuchement, heurt |  |
| Risques liés à la manutention mécanique |  | Risques liés aux agents biologiques |  |
| Risques mécanique |  | Risques pour la santé |  |

5.2 En fonction des risques identifiés, proposer des mesures de prévention

5.2.1 : Remplir le tableau ci-dessous

| Brancher le système à la terre |  | Mettre un masque à gaz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utiliser un matériel de manutention en bon état |  | Utiliser un casque mp4 anti-bruit |  |
| Condamner la vanne d'alimentation en air comprimé |  | Utiliser un chariot élévateur |  |
| Se protéger avec des équipements de protection individuelle |  | Mettre un cadenas de consignation |  |
| Réaliser la consignation électrique |  |  |  |

5.2.2 : Quelle est la tension d’alimentation de cet équipement ?

……………………………………………………………………………………………….

5.2.3 : Cette tension est-elle dangereuse pour le corps humain ? Justifier.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.3 Préparer la consignation

Vous êtes chargé d’exécuter seul l’intervention énoncée dans le bon de travail.

5.3.1 Quel doit être le titre d’habilitation électrique pour réaliser cette intervention ?

| Lettre | Signification |
| --- | --- |

5.3.2 Identifier et entourer sur le schéma de puissance ci-dessous, l’élément permettant la séparation de l’ouvrage de la source de tension.

Indiquer la désignation de ce composant :

………………………………………………………………………………………………..

Quelle est sa fonction dans le circuit ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Que signifie l’abréviation : PE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5.3.3 Compléter le tableau ci-dessous concernant les différentes actions à réaliser pour consigner l’équipement :

5.3.5 Choisir en cochant ses équipements de protection et de sécurité

| 6. MAINTENANCE DU VÉRIN | Temps conseillé : 14 minutes |
| --- | --- |

6.1 Lors de cette intervention, il faut procéder au changement du vérin.

Cocher le niveau de maintenance de cette intervention :

1er niveau (réglage simple)

- 2ème niveau (dépannages par échange standard et opérations mineures)

3ème niveau (identification et diagnostic des pannes, réparations par échanges de composants)

4ème niveau (travaux importants de maintenance)

5ème niveau (rénovation, reconstruction ou réparations importantes)

6.2 À partir du dossier technique et ressource, compléter le filogramme de démontage du vérin ci-dessous :

Objectif : Changement du vérin de pince

PALETISEUR PALETTICC

Clé à fourche de 10

et manuelle

Démonte tube Ø 4

et manuelle

Clé 6 pans mâle de 3

et manuelle

Etau mors // et mordaches

Clé six pans mâle de 6

et manuelle

15 ; 18

Extraire

Tuyaux d’alimentation du vérin

Dévisser et extraire

4

X2

Extraire

Manuelle

5

14

12

X2

Dévisser et extraire

Clé à fourche de 10

13

X2

1

2

3

4

Dévisser et extraire

L’ensemble du vérin

5

X2

Serrer

L’ensemble du vérin

6

Dévisser

Clé à fourche de 12

…

X2

6.1

Dévisser

6

6.2

Dévisser

Clé ……………..

9

X2

6.3

…

X2

Extraire

Manuelle

….

6.4

Dévisser

…………

8

6.5

Dévisser

Clé 6 pans mâle de 2,5

et manuelle

…..

X4

6.6

17

X4

….

X2

…

X2

X2

Désaccoupler

Tournevis plat Ø 6

X2

6.7

X4

Vérin

Sous la conduite de votre enseignant, en fonction de ses consignes, procéder à la préparation de votre intervention

| 7. PARTIE PRATIQUE (sur le plateau technique) | Temps conseillé : 60 minutes |
| --- | --- |

| Actions à mettre en œuvre |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En autonomie |  |  |  |  |  |  |
| Présence évaluateur |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Évaluation de l’enseignant |  |  |  |  |
|  |  | Aucune maitrise | Peu de maitrise | Maitrise partielle |  | Maitrise totale |
| Préparer son intervention |  | 0% | 25% | 50% |  | +75% |
| Q 7.1 | Prendre en charge la demande d’intervention. |  |  |  |  |  |
| Q 7.2 | Collecter les documents nécessaires à l’intervention. |  |  |  |  |  |
| Q 7.3 | Identifier et situer le ou les dispositifs de sécurité interne du bien. |  |  |  |  |  |
| Préparer le bien |  |  |  |  |  |  |
| Q 7.4 | Préparer le bien pour une mise en service |  |  |  |  |  |
| Q 7.5 | Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  |  |  |  |  |
| Q 7.6 | Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité |  |  |  |  |  |
| Q 7.7 | Positionner le bien en situation d’intervention (la pince doit se situer au-dessus de la palette et à la hauteur pour votre intervention) |  |  |  |  |  |
| Consigner le système |  |  |  |  |  |  |
| Q 7.8 | Consigner le système (en présence et après accord du professeur) |  |  |  |  |  |
| Remettre le bien en service |  |  |  |  |  |  |
| Q 7.9 | Mettre le bien en position initiale |  |  |  |  |  |
| Q 7.10 | Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  |  |  |  |  |
| Q 7.11 | Vérifier le bon fonctionnement du système |  |  |  |  |  |
| Respecter les règles environnementales |  |  |  |  |  |  |
| Q 7.12 | Le respect des règles environnementales sera évalué tout au long de l’intervention |  |  |  |  |  |
| Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes |  |  |  |  |  |  |
| Q 7.13 | La maîtrise des risques sera évaluée tout au long de l’intervention |  |  |  |  |  |

8. Trier, ranger, Nettoyer

Q8.1 Comme l’élimination des déchets industriels s’inscrit dans une démarche    écoresponsable. Cocher le ou les containers que vous allez devoir utiliser après votre intervention (pièces usagées, chiffons…) :

□          □          □          X          □          X          □