Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention

DOSSIER QUESTIONS-REPONSES

CONDITIONNEUSE DE COMPRIMES RAVOUX

Bloc de compétences n°1 : Organiser et optimiser son intervention de maintenance

Ce sujet comporte : 10 pages

Grille d’évaluation	page	2/09

Contexte de l’étude	page	3/09

Dossier questions-réponses	pages	4/09 à 09/09

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

- Problématique générale :

- Suite à une demande d’augmentation de la cadence de production, vous venez de réaliser une étude de faisabilité en labo de construction à l’aide du dossier technique (épreuve E2a).

- Les conclusions de cette étude vous amènent à agir sur le système en modifiant le sous/ensemble de transmission moto-réducteur / chaine transporteuse. Pour cela vous devrez changer le pignon du moto-réducteur, adapter la longueur de la chaîne et régler le limiteur de couple.

- Les travaux ont été programmés le vendredi 17 Mai 2024.

- Demande de travaux :

| DEMANDE D’INTERVENTION |  |  |  |  |  |  | DI N°: 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du demandeur : Mr CHAPELET Date : 10/05/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel concerné |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement |  | Sous ensemble |  |  | Marque | Référence |  | Atelier |
| Ligne médicaments |  | Conditionneuse |  |  | RAVOUX | RA001 |  | MSPC |
| Motif d’appel : Préparer vos travaux du 17/05/2024, afin de : - Déposer l’ensemble motorisation chaîne de transmission et modifier/régler le sous-ensemble entraînement « chaîne de transmission » (pignon / chaine / limiteur de couple). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorité : (entourer le niveau de priorité) |  |  |  | Visa demandeur (date/signature) : Mr CHAPELET, le 10/05/2024 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |

| Q1 | Organiser son intervention | Dossier Technique et Ressources RAVOUX et KS SIVIEW | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1–Indiquer les opérations à réaliser lors de l’intervention.

| Opération 1 | ………………………………………………………………………………….. |
| --- | --- |
| Opération 2 | ………………………………………………………………………………….. |

Q1.2–Compléter le planning pour l’intervention du vendredi 17 mai 2024 :

On donne :

| Le service maintenance |  | Préconisations constructeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maint 1 (vous) |  | Changement Pignon et mise à la nouvelle longueur : 4 h |  |
| Maint 2 |  | Modification de la nouvelle valeur de serrage du limiteur de couple : 1h |  |
| Déjà programmées à l’agenda |  | Nombre d’intervenants : 2 |  |
| Réunion qualité (Maint 1) : 8h-10h |  | Horaire journée |  |
| Réunion sécurité (Maint 1) : 16h-17h |  | 8h-17h (pause déjeuner : 12h-13h) |  |
| Réunion fournisseur (Maint 2) : 9h-10h |  |  |  |

Planning à compléter :

| Planning | Vendredi 17 Mai 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8h-9h | 9h-10h | 10h-11h | 11h-12h | 12h-13h | 13h-14h | 14h-15h | 15h-16h | 16h-17h |
| Maint 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervention(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plages horaires d’intervention disponibles | ………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q2 | Les risques pour les biens et les personnes | Dossier Technique et Ressource RAVOUX et KS SIVIEW | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1–Identifier dans le tableau ci-dessous en les cochant, les risques liés à votre intervention :

| Risques électriques |  | Risques d’incendie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risques liés à la manutention mécanique |  | Risques de trébuchement, heurt |  |
| Risques mécaniques |  | Risques liés à l’air comprimé |  |

Q2.2–Cocher ci-dessous les moyens de prévention adaptés aux risques identifiés précédemment :

|  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risques Electriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risques liés à la manutention mécanique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risques mécaniques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risques d’incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risques de trébuchement, heurt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risques liés à l’air comprimé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q3 | La consignation du système | Dossier Technique et Ressource RAVOUX et KS SIVIEW | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1–Etant vous-même habilité BR, pouvez-vous consigner cet équipement pour une autre personne ?

| Oui |  |  | Non |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.2– Quel est le titre d’habilitation que doit posséder la personne qui va réaliser la consignation ?

| B0 |  |  | B1V |  |  | B2 |  |  | BC |  |  | BR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.3– Lister chronologiquement les étapes de la consignation électrique, d’après la norme NFC 18-510

| Etapes | Action(s) |
| --- | --- |
| 0 | ……………………………………………………………… |
| 1 | ……………………………………………………………… |
| 2 | ……………………………………………………………… |
| 3 | ……………………………………………………………… |
| 4 | ……………………………………………………………… |
| 5 | ……………………………………………………………… |

Q3.4– Quel doit-être le niveau minimum d’habilitation requis pour réaliser ce travail planifié et consigné.

| B0 |  |  | B1 |  |  | B1V |  |  | B2 |  |  | BC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Q4 | La préparation de son intervention | Dossier Technique et Ressource RAVOUX et KS SIVIEW DTR 5-12 + observation du système sur plateau technique | Temps conseillé : 45 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1 – Etablir la gamme de démontage permettant la dépose de la chaine de transmission

| Etapes | Action - Désignation - repère composant | Outillage nécessaire |
| --- | --- | --- |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |

Q4.2 – Etablir la gamme de démontage permettant la dépose du pignon 5 :

| Etapes | Action - Désignation - repère composant | Outillage nécessaire |
| --- | --- | --- |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |
| …. | ………………………………………………………… | ……………………………….. |

Q4.3 – Le bureau d’études ayant défini la nécessité d’installer un pignon Rep 5 de 25 dents afin d’augmenter la cadence, il vous est demandé de déterminer la référence de celui-ci à l’aide des documents DTR 11/12 et DTR 12/12.

- Q4.3.1 Relever et reporter ci-dessous la référence du pignon Rep. 5 en place actuellement

……………………………………………………………………………………………………

- Q4.3.2 Relever et reporter ci-dessous le diamètre de l’alésage du pignon Rep. 5.

| Valeur du diamètre | Lettre-repère |
| --- | --- |
| ………………………………………… | …………………………………………… |

- Q4.3.3 Sachant que le diamètre de l’arbre de sortie du motoréducteur reste identique, déterminer la référence du nouveau pignon comportant 25 dents

| Désignation | Référence |
| --- | --- |
| Pignon Rep.5 | …………………………………………… |

- Q4.3.4 Sachant que le pas du pignon Rep.5 est de 9,525, compléter dans le tableau ci-dessous la référence de la chaine à commander.

| Désignation | Référence | Type de chaine (simple, double, triple) |
| --- | --- | --- |
| Chaine Rep.12 | …………………………………………… | ……………………………… ………………..…………… |

- Q4.3.5 Sachant que la chaine est vendue en longueur de 5 mètres, citer ci-dessous le nom de l’outillage permettant de mettre à longueur la chaine et d’en raccorder les extrémités.

……………………………………………………………………………………………………

| Q5 | Réglage du limiteur de couple | Dossier Technique et Ressource RAVOUX et KS SIVIEW DTR 7/12 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

- Déterminer dans le tableau ci-dessous à l’aide d’une croix les éléments sur lesquels vous allez agir pour régler/diminuer la valeur du couple transmissible et indiquer l’ordre chronologique (1,2,3, etc…) dans lequel vous allez intervenir sur ces éléments

| Elément / Opération | Repère | Elément participant au réglage du couple | Ordre chronologique |
| --- | --- | --- | --- |
| Moyeu limiteur de couple | 49 |  |  |
| Clavette | 50 |  |  |
| Rondelles BELLEVILLE | 56 |  |  |
| Relever ergot rondelle frein | 57 |  |  |
| Serrage Ecrou à encoches | 58 |  |  |
| Garnitures | 52 |  |  |
| Flasque limiteur | 55 |  |  |
| Moyeu rapporté | 53 |  |  |
| Disque | 54 |  |  |
| Desserrage Ecrou à encoches | 58 |  |  |
| Rabattre ergot rondelle frein | 57 |  |  |

Sous la conduite du professeur, en fonction des consignes et avec l’aide de la Supervision KS SIVIEW, procéder à la préparation de votre intervention pour le changement de la transmission de mouvement pignon-disque

| Q6 | Partie Pratique | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 45 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Actions à mettre en œuvre |  |  |
| --- | --- | --- |
| En autonomie |  |  |
| Présence évaluateur |  |  |
| Préparer son intervention |  |  |
| Q6.1 | Identifier et situer le ou les dispositifs de sécurité interne du bien. |  |
| Consigner le système |  |  |
| Q6.2 | Consigner le système (en présence et après accord du professeur) |  |
| Préparer le bien |  |  |
| Q6.3 | Préparer le bien pour une mise en service |  |
| Q6.4 | Déconsigner le système |  |
| Q6.5 | Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  |
| Q6.6 | Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité |  |
| Q6.7 | Mettre le bien en position initiale |  |
| Q6.8 | Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  |
| Q6.9 | Vérifier le bon fonctionnement du système |  |
| Respecter les règles environnementales |  |  |
| Q6.10 | Le respect des règles environnementales sera évalué tout au long de l’intervention (C1.62 et C1.63) |  |
| Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes |  |  |
| Q6.11 | La maîtrise des risques sera évaluée tout au long de l’intervention (C1.73 et C1.74) |  |