Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de    Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

Le convoyeur et la rampe vibrante s’est mise en défaut lors du poste précédent, vous profitez d’un arrêt de production prévu pour réaliser l’intervention.

Le signalement de l’incident par l’opérateur dans la GMAO et la validation de l’intervention par votre responsable a en plus généré l’ordre de travail ci-dessous

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parc | Atelier maintenance |  |  | Urgence |  | 2 | Équipement |  | N° | BT48 |
| Marque |  |  |  | RAVOUX |  |  | Numéro du BT : | 05.02.2020 |  |  |
| Motif de la demande : Panne récurrente sur le convoyeur Réparer et remettre en service le système |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | oui | non |  |  |  |  |  |  |  |

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

Le système RAVOUX est destiné à la mise en flacon de produits pharmaceutiques (cachets, comprimés).

Les comprimés sont comptés, conditionnés en flacons, puis bouchonnés.

Fonction globale de la machine de conditionnement RAVOUX

C: opérateur E: programme automate

R: réglages Manuels

W: énergie électrique et pneumatique

Flacons sur palettes (verres ou plastiques)

| CONDITIONNER DES COMPRIMES EN FLACONS |  |
| --- | --- |
| A-0 |  |

Flacons remplis et bouchés

Capsules sur palettes

Informations

Comprimés

Machine de conditionnement  RAVOUX

RELEVE DES ARRETS DE PRODUCTION EN MINUTES SUR 1 SEMAINE :

| DATE | Type de l’arrêt | Temps d’arrêt en mn | Coût des pièces de rechange (en Euros) |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/02 | Le convoyeur débraye en cas de bourrage | 8 | 0 |
| 06/02 | La palette n’est pas évacuée du module 2 | 10 | 0 |
| 06/02 | Le convoyeur débraye en cas de bourrage | 15 | 0 |
| 06/02 | Mauvais transfert du bouchon | 5 | 0 |
| 06/02 | Mauvais transfert du bouchon | 5 | 0 |
| 06/02 | Manque de comprimé | 2 | 0 |
| 07/02 | Le convoyeur débraye en cas de bourrage | 7 | 0 |
| 07/02 | Le remplissage de la rampe n’est pas correct | 12 | 0 |
| 07/02 | Le remplissage de la rampe n’est pas correct | 12 | 0 |
| 07/02 | Le convoyeur ne démarre pas | 8 | 0 |
| 07/02 | Le convoyeur débraye en cas de bourrage | 12 | 0 |
| 08/02 | Mauvais remplissage du flacon | 5 | 0 |
| 08/02 | Le flacon n’est pas correctement bouché | 15 | 0 |
| 08/02 | Le flacon n’est pas correctement bouché | 15 | 0 |
| 08/02 | La palette n’est pas évacuée du module 2 | 10 | 0 |
| 09/02 | La palette n’est pas évacuée du module 2 | 10 | 0 |
| 09/02 | Le convoyeur ne démarre pas | 11 | 0 |
| 09/02 | Mauvais remplissage du flacon | 7 | 0 |
| 09/02 | La palette n’est pas évacuée du module 2 | 10 | 0 |
| 09/02 | Mauvais transfert du bouchon | 15 | 0 |
| 10/02 | Le convoyeur débraye en cas de bourrage | 10 | 0 |
| 10/02 | La palette n’est pas évacuée du module 2 | 8 | 0 |
| 10/02 | Le convoyeur ne démarre pas | 10 | 0 |
| 10/02 | La palette n’est pas évacuée du module 2 | 10 | 0 |

### Mise en service

# EN CAS DE PROBLEME ACTIONNER L'ARRET D'URGENCE OU OUVRIR UN CAPOT

Sectionneur Q1

Mise en énergie

- Mise en énergie électrique par fermeture du       		        (position 1)

- les armoires module 1 & 2 sont alimentées.

- le voyant blanc "SOUS TENSION" est éclairé

voyant "sous tension"

Vanne DG1

Mise en énergie pneumatique par ouverture

distributeur d'isolement

- ouverture du

manomètre

la pression doit être de 6 bars

- contrôler au

le régulateur

- régler le régulateur si nécessaire

En service

Mise en service

1-	Mise en service par appui sur le bouton lumineux vert

- le poussoir lumineux vert "EN SERVICE" est éclairé

- Préparation de la partie opérative

- Disposer 5 palettes supports sur le convoyeur (supports flacons vers l'avant)

- Installer les flacons et les bouchons sur les palettes

- Vérifier la bonne fermeture des capots

Fonctionnement

Production normale

## Production normale

- Sélecteur à clé sur

## Marche

- Une. impulsion sur		         déclenche le fonctionnement.

## Arrêt

3-	Une impulsion sur		    déclenche une marche de clôture.

Marche de vérification dans l’ordre

Marche dans l’ordre

- Sélecteur à clé sur

Module 1 ou Module 2

2-	 Positionner le commutateur sur

## Pas à pas

3-	 Chaque impulsion sur 			        provoque l’évolution des actions associées au module 1 ou 2.

Marche de vérification dans le désordre

Marche en désordre

- Sélecteur à clé sur

Module 1 ou Module 2

2-	 Positionner le commutateur sur

Marche–Sortie ou Arrêt-Rentrée

3-	 Chaque impulsion sur 						        		   provoque le mouvement ou l’arrêt de l’actionneur sélectionné.

| Action module 1 | ###### N° roue codeuse | Action module 2 |
| --- | --- | --- |
| Convoyeur | 0 | Convoyeur |
| Vibreur | 1 | Sortie ou rentrée vérin de transfert |
| Sole tournante | 2 | Descente ventouse |
| Rentrée vérin haut de rampe | 3 | Aspiration ventouse |
| Rentrée vérin bas de rampe | 4 | Sortie ou rentrée vérin d’arrêt |
| Sortie ou rentrée vérin d’arrêt | 5 | Indexage ou désindexage palette |

Initialisation

4-	 Pour quitter, il suffit d’appuyer sur le bouton poussoir 					  . La machine reprend automatiquement sa position initiale.

ZONE D’ETUDE

RESSOURCE DR1

Ech : 1 :2

ATTENTION : VERSION LIMITEUR AVEC RONDELLES BELLEVILE

NOMENCLATURE DE L’ENSEMBLE DE TRANSMISSION DU CONVOYEUR

| Rep | Qté | Désignation | Référence | Matière |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Plaque support moteur / codeur |  | EN AW 2017 (AU4G) |
| 2 | 1 | Palier sortie droit |  | EN AW 2017 (AU4G) |
| 3 | 1 | Palier sortie gauche |  | EN AW 2017 (AU4G) |
| 4 | 1 | Coussinet cyl d=8x12x16 | 8x12x16 | Commerce |
| 5 | 1 | Axe |  | Inox 304 L |
| 6 | 2 | Butée d'axe de transmission |  | EN AW 2017 (AU4G) |
| 7 | 2 | Pignon Pas=9.525mm, Z=17, Al 12H7 |  | Commerce |
| 8 | 1 | Pignon 11dents P=9.525 | 8-9.525/11s | Commerce |
| 9 | 1 | Pignon z=17, P=9.525 Ø12H7 | z=17 P=9.525 | Commerce |
| 10 | 1 | Support moteur |  | EN AW 2017 (AU4G) |
| 11 | 1 | Motoréducteur 24Vdc 1/500 | 80 807 022 |  |
| 12 | 2 | Roulement à billes | 6201 2RS |  |
| 13 | 2 | vis CHC M4-25 |  | Commerce |
| 14 | 2 | vis CHC M5-25 |  | Commerce |
| 15 | 4 | vis CHC M6-20 |  | Commerce |
| 16 | 3 | Vis bout plat HC M6-8 |  | Commerce |
| 17 | 1 | Vis bout plat HC M6-6 |  | Commerce |
| 18 | 1 | Vis HC M6-6-pointeau |  | Commerce |
| 19 | 2 | Vis HC M6-8-pointeau |  | Commerce |
| 20 | 2 | rondelle plate M4 |  |  |
| 21 | 1 | Chaine de transmission 06B |  |  |
| 22 | 6 | Ecrou HM8 |  |  |
| 23 | 6 | vis CHC M8-30 |  |  |
| 24 | 2 | Rail de guidage de chaine de convoyage |  | EN AW 2017 (AU4G) |
| 25 | 2 | Chaine de convoyage B06 |  |  |
| Rep | Qté | Désignation | Référence | Matière |
| TRANSMISSION DE PUISSANCE DE CONVOYEUR |  |  |  |  |

GRAFCET DE COORDINATION DES TACHES

SCHEMA PNEUMATIQUE

SCHEMA ELECTRIQUE-PUISSANCE

SCHEMA ELECTRIQUE-PUISSANCE-MOTEUR

SCHEMA ELECTRIQUE-SECURITES

SCHEMA ELECTRIQUE-COMMANDE