DANS CE CADRE

Académie :

Examen :

Spécialité/option :

Épreuve/sous épreuve :

NOM :

(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénoms :

Né(e) le :

Session :

Série : Repère de l’épreuve :

N° du candidat ………………..

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel)

Appréciation du correcteur

Note :

NE RIEN ÉCRIRE

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production

Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER QUESTIONS-REPONSES

MACHINE DE CONDITIONNEMENT

RAVOUX

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Problématique :

Au moment de votre arrivée, vous constatez dans la GMAO que le système s'est mis en défaut lors du poste précédent.

Un arrêt de production est prévu dans la journée, vous décidez d’analyser le fonctionnement afin de gagner en efficacité durant de votre intervention.

| Q1 | Analyse fonctionnelle et structurelle de la Ravoux | DTR 1 à 4/25 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 - Donner la fonction globale du système Ravoux :

Q1.2 - Donner les matières d’œuvre entrantes :

Q1.3 - Compléter les noms des sous-ensembles de la machine de conditionnement.

SE1 : Nom :

Nom :

SE2 : Nom : Poste de capsulage

Nom :

SE2 : Nom :

Q1.4 - Quelle est l’utilité des deux sous-ensembles ci-dessous ?

| SE1 |  |
| --- | --- |
| SE2 |  |

| Q2 | Etude de l’historique de pannes et diagnostic | DTR 2 à 8/25 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 - Déterminer la chaîne fonctionnelle impactant le plus la production. Compléter le tableau de recensement des temps d’arrêts.

| Relevé Historique |  | Classement par ordre décroissant |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type d’arrêts | Temps d’arrêts (minutes) | Rang | Type d’arrêts | Temps d’arrêts (minutes) |
| Manque de comprimé |  | 1 |  |  |
| Le convoyeur débraye en cas de bourrage |  | 2 |  |  |
| Le remplissage de la rampe n’est pas correct |  | 3 |  |  |
| Le convoyeur ne démarre pas |  | 4 |  |  |
| Le flacon n’est pas correctement bouché |  | 5 |  |  |
| La palette n’est pas évacuée du module 2 |  | 6 |  |  |
| Mauvais transfert du bouchon |  | 7 |  |  |
| Mauvais remplissage du flacon |  | 8 |  |  |

Q2.2 – Indiquer les 2 types d’arrêts qui font perdre le plus de temps à la production :

| Types d’arrêts |  |
| --- | --- |

Q2.3 - Indiquer la ou les chaînes fonctionnelles défaillantes :

| Chaines fonctionnelles | Oui | Non | Chaines fonctionnelles | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convoyer la palette |  |  | Arrêter la palette |  |  |
| Remplir le flacon |  |  | Boucher le flacon |  |  |
| Alimenter la rampe en comprimés |  |  |  |  |  |

Q2.4 –Donner les causes probables de ces dysfonctionnements :

Mauvais alignement des chaines de transmission du convoyeur

Convoyeur surchargé

Usure des roulements de l’arbre de transmission du convoyeur Palette trop grande

Mauvais réglage du limiteur de couple

Le moteur est en surchauffe

Le vérin d’arrêt est bloqué en position sortie

| Q3 | Etude cinématique validation de la vitesse de rotation moteur | DTR 9 à 14/25 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Pour obtenir un fonctionnement sans un bourrage de machine entre le poste de remplissage et le poste de bouchonnage, on ne doit pas aller trop vite. De plus, le maintien en position de la palette au poste de remplissage est optimisé par le frottement du convoyeur sur la palette.

C’est pourquoi il faut vérifier le fonctionnement de la transmission du convoyeur et le réglage du limiteur de couple.

Vitesse entre poste chargement et bouchonnage

Données :

d

V =

t

Temps en s

Distance en m

vitesse en m/s

Temps = 5 s

Distance = 1020 mm

Q3.1 - Déterminer la vitesse de la palette lors du transfert entre les 2 postes en m/s:

V =									m/s

Q3.2 – Comparer la vitesse du convoyeur par rapport à celle de la palette :

Q3.3 - Déterminer la vitesse angulaire du galet :

Vitesse du convoyeur = 204 mm/s

Petit pignon moteur : Zpp = 19 dents

Grand pignon limiteur : Zdp = 25 dents

Diamètre galet : øgalet = 0,27 m

galet =							         rad/s

Q3.4 - Déterminer la fréquence de rotation du galet :

Ngalet =	                    		   	                tr/min

Q3.5 - Calculer le rapport de réduction r de la chaine de transmission :

r =

r

Q3.6 - Calculer la fréquence de rotation Ne du réducteur lors du transfert des palettes :

Ne =							         t/min

.

r

Q3.7 - Calculer la fréquence de rotation Nmoteur sachant que le rapport de réduction interne du motoréducteur est rm = 0,011875 :

Nmot=							         t/min

Q3.8 - La consigne de fréquence de rotation du moteur de convoyeur dans l’automate est de 1600 t/min.

Cette consigne (à 5 t/min près) est : (cocher la bonne réponse)

Trop haute 		Bonne			Trop faible

| Q4 | Etude de la transmission du convoyeur à chaines | DTR 9 à 14/25 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1- Compléter les repères de l’éclaté de la transmission du convoyeur

Q4.2 - Compléter les repères des classes d’équivalence des sous-ensembles suivants :

| Sous-ensemble | E1 : Ensemble porte plateau | E2 : pignon récepteur | E3 : Bague mobile |
| --- | --- | --- | --- |
| Représentation |  |  |  |
| Pièces |  |  |  |

| Q5 | Identification de chaîne d’énergie et de la chaîne d’information | DTR 21 à 24/25 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Afin de mettre en évidence le fonctionnement du convoyeur, nous allons étudier la chaîne d’énergie ainsi que la chaîne d’information de la Fonction : « CONVOYER LA PALETTE »

Transmettre

Alimenter	Distribuer	Convertir

Q5.1 - Identifier les composants de la chaîne d’énergie de la fonction FT2 : CONVOYER

LA PALETTE :

Ordres KA1

Énergie d’entrée

Réalisation de l’action

Déplacement de la palette

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Carte alimentation

Sectionneur Q1

We =  ________________________________________________

Q5.2 - Indiquer le nom et la fonction et les caractéristiques (si disponible) des composants ci- dessous :

| Repère | Désignation et caractéristiques | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Q2 |  |  |
| Q3 |  |  |
| Q5 |  |  |
| Q6 |  |  |

Q5.3 - Identifier les composants de la chaîne d’information de la fonction FT2 : Transférer la capsule.

Paramétrage Cycle continu

+

Consignes utilisateurs

Fin de course ________________________________________________________________________

API

Position vérin rentré

……...

Sortir vérin

……..

_____________________________________________

Sur écran pupitre

Q5.4 - Indiquer le nom et la fonction et les caractéristiques (si disponible) des composants ci- dessous

| Repère | Désignation et caractéristiques | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 4C |  |  |
| 4V |  |  |
| 4V4 |  |  |
| B8 |  |  |

Q5.5 – Indiquer le type de signal émis par le capteur B8

Analogique             Numérique                   Tout Ou Rien

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| Q6 | Identification des éléments de réglage de la transmission | DTR 9 à 14/25 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Un défaut de montage sur le pignon moteur est constaté, c’est pourquoi il vous est demandé d’étudier le montage du pignon sur l’arbre du motoréducteur.

Q6.1- Identifier l’arrêt en rotation du pignon sur l’arbre du motoréducteur

Nom du composant d’arrêt : ___________________________________________________

Fonctionnement : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Q6.2 - Calcul de l’ajustement entre l’axe motoréducteur et le pignon :

| SCHEMA MONTAGE pignon SUR arbre |  | Pignon | Arbre |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensions : (Tolérances en microns) | Ø 20 H7 21 0 | Ø 20 g6 - 7 - 20 |
|  | Cote maxi (mm) : |  |  |
|  | Cote mini (mm) : |  |  |
|  | Jeu maxi (mm) : |  |  |
|  | Jeu mini (mm) : |  |  |
|  | Type d’ajustement |  |  |
|  | Avec jeu | Incertain | Avec serrage |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Q6.3 - Un désalignement de l’ensemble des pignons de l’axe est constaté, choisir parmi les propositions la cause de ce défaut :

La vis de pression du pignon moteur est desserrée	La chaine est détendue

Les 4 vis moteur sont desserrées				L’axe du limiteur est désaxé

Les 4 vis support motoréducteur sont desserrées

Q6.4 - Relier les différents réglages avec les éléments permettant de les réaliser : Alignement de la chaine                         ●	● Pression rondelles

Tension du limiteur de couple	●	● Les lumières du socle moteur

Tension de la chaine de transmission	●	● Pignon du limiteur de couple