Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER

QUESTION-REPONSE

Conditionnement de liquides

DOSAJET (RAVOUX)

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé

Afin de préparer la dépose du sous-ensemble vissage, en vue du changement du vérin pneumatique V21.

On vous demande d’analyser les solutions constructives du sous-ensemble vissage.

L’ensemble de l’épreuve sera concentré sur la fonction FT2 : Déplacer l’élévateur

Système MINIDOSA

Sous-ensemble vissage

Vérin V21

Tout au long de la préparation de votre intervention, vous devez :

- Réaliser une analyse fonctionnelle du sous-ensemble.

- Etudier sa chaine cinématique

- Etudier la solution constructive

- Étudier sa chaine d’énergie

- Étudier sa chaine d’information

| Q1 | Analyse fonctionnelle du sous-ensemble vissage | DTR 2 à 4 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Donner la matière d’œuvre entrante et la noter dans le diagramme S.A.D.T ci-dessous.

Q1.2 – Donner la matière d’œuvre de sortante et la noter dans le diagramme S.A.D.T ci-dessous.

Q1.3 – Donner la fonction globale de cette ligne de production et la noter dans le diagramme S.A.D.T ci-dessous.

C1.1.7

0%      33%     66%    100%

Réglage débit

API

Energie Electrique

Pneumatique

Mode auto/manu

Visser le bouchon

Du flacon

Flacon rempli avec bouchon vissé

Flacon rempli avec bouchon………….

Sous-ensemble vissage

# Q1.4 – Compléter le diagramme F.A.S.T du sous-ensemble vissage en remplissant les cases de la colonne « solutions constructives »

AUTOMATE PROGRAMMABLE

Transmettre l’ordre au préactionneur

Donner l’ordre de visser le bouchon

# F.A.S.T

Vérin de blocage 5C (V10)

Distributeur     5 YV1

Bloquer le flacon

Exercer une pression sur le flacon

Commander le blocage du flacon

Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique

Patin de blocage (V9)

Visser le bouchon

Moteur MV (V15)	…	…

Contacteur KM2

Visser le bouchon

Entrainer le bouchon en rotation

Commander le vissage du bouchon

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

Support de patin (V7)	…

Distributeur     6 YV1

Commander la montée de la visseuse

RDU 6Q2	…		…

Monter la visseuse

Réduire le débit d’air comprimé

Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique

Vérin vertical 6C (V21)	…

C1.1.9

0%      33%     66%    100%

Colonne de guidage (V13)

Guider la visseuse en translation

Fonction de service

Fonction technique

Solution constructive

Le vérin vertical V21, qui doit être remplacé, fait parti de la chaine d’action remplissant la fonction « Monter la visseuse ».

Q1.5 – Compléter la chaine d’action de la fonction « monter la visseuse » ci-dessous.

PREACTIONNEUR

Distributeur 6YV1

ACTIONNEUR

Vérin vertical 6C

ADAPTATEUR

RDU 6Q2

EFFECTEUR

Support moteur V1

AUTOMATE PROGRAMMABLE

VISSEUSE

C1.1.8

0%      33%     66%    100%

| Q2 | Étude cinématique du sous-ensemble vissage | DTR 7, 14-15 | Temps conseillé : 35 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

S4

S1

S3

V17

On donne le schéma cinématique du sous-ensemble vissage :

L1

S2

L2

Q2.1 – Compléter les repères manquants des classes d’équivalences du schéma cinématique (page 6).   On exclut le vérin de blocage (V8 + V9 + V10), ainsi que les roulements (V12)

C1.1.1

0%      33%     66%    100%

S1  Bâti			{V2, V3, V4, V14, V16, V19, V20, V21}

S2  Support moteur 			{V1, V5, V13, V18}

S3  Arbre moteur 			{ V6, V7, V11, }

S4  Motoréducteur 			{V15, V17}

Q2.2 – Compléter le schéma cinématique (page 6) en précisant les nom (S1,  ..) des classes d’équivalences.

Q2.3 – Donner le nom des liaisons L1 et L2 identifiées sur le schéma cinématique.

|  | Nom de la liaison | Translation |  |  | Rotation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y | z | x | y | C1.1.3 0% 33% 66% 100% z |
| Liaison L1 | GLISSIERE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liaison L2 | PIVOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Q2.4 – Compléter le Grafcet point de vue API ci-dessous.

34

%Q2.9

32

%Q2.10

%I1 17

33

%Q2.9

%I1 1.15

35

31

%Q2.9

%Q2.13

%X12 + %X82

30

36

%X13

/%I0 1.17

%I1 1.16

C1.1.12

0%      33%     66%    100%

| Q3 | Etude de la solution constructive | DTR 14, 16, 17 | Temps conseillé : 35 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Le vérin V21 permettant de monter la visseuse a pour référence : P1QS025DC7G0030.

Q3.1 – A partir de la documentation technique du vérin, Trouver les caractéristiques dimensionnelles suivantes :

- Diamètre du piston : D =  25 mm

- Course : 30 mm : c =   30 mm

- Diamètre de la tige d =  10 mm

Q3.2 – Pour soulever la visseuse, comment travaille le vérin (cocher la bonne réponse)

C1.1.2

0%      33%     66%    100%

| Sortie de tige |  |
| --- | --- |
| Rentrée de tige |  |

Q3.3 – Calculer la surface sur laquelle s’exerce l’air comprimé pour soulever la visseuse.

S = π x R²  D = 25 mm  R = 1,25 cm 									  S = 3.14 x 1,25² = 4,9 cm²

S = 4,9 cm²

Il convient maintenant de déterminer la pression nécessaire pour soulever la visseuse.

La masse de la visseuse est : m = 2970g. On prendra comme surface du piston S = 5 cm².

Formules :

Poids : P = m x g  (P en N, m en Kg et g = 9,81 m/s)

Pression : p= FS  ou  F=p*S    ( p en bar, F en daN et S en cm²)

Q3.4 – Calculer le poids P de la visseuse.

P = mxg	P = 2.970 x 9,81 = 29.14

P = 29,14 N

Q3.5 – Calculer la pression p nécessaire au vérin pour soulever la visseuse.

C1.1.4

0%      33%     66%    100%

p =

Q3.6 – Quel composant pneumatique permet de régler la pression d’alimentation du vérin, afin de garantir le levage de la visseuse ? Donner son nom et son repère.

C1.1.10

0%      33%     66%    100%

Nom du composant pneumatique : Régulateur de pression

Repère du composant pneumatique : R1

| Q4 | Étude de la Chaine d’énergie | DTR 8 à 13 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Alimenter

Transmettre

Convertir

Distribuer

Réalisation de l’action

Énergie d’entrée

Ordres

Q4.1 – Identifier les composants de la chaine d’énergie de la fonction : Monter la visseuse.

Vérin 6C	………

Support moteur V1

Monter la visseuse

Distributeur

31 YV14……

Wp =

6 bar

Groupe de conditionnement

C1.2.3

0%      33%     66%    100%

Q4.2 – Indiquer la désignation et la fonction des composants, liés à la sécurité du système.

| Repère | Désignation et caractéristiques | Fonction |
| --- | --- | --- |
| DG | Distributeur 3:2 monostable à commande électrique……………… | Interrompre et purger le circuit d’air comprimé……………………………….. ……………………………………………. |
| E1 | Module de sécurité……………………………… | Autoriser le fonctionnement de la machine lorsque les conditions de sécurité sont remplies………………….. |
| S1 | Interrupteur NC arrêt d’urgence……………………………. | Ouvre le circuit électrique quand le bouton d’arrêt d’urgence est actionné. ……………………………………………. |

C1.2.2

0%      33%     66%    100%

Q4.3 – Donner le nom du principe qui consiste à doubler les informations de sécurité (arrêts d’urgence, contacts capot), ainsi que les bobines K1 et K2 sur un module de sécurité.

| Le principe de résonnance |  |
| --- | --- |
| Le principe de redondance |  |
| Le principe d’abondance |  |

C1.2.4

0%      33%     66%    100%

| Q5 | Étude de la Chaine d’information | DTR 8 à 13 et 17 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1 – Identifier les composants de la chaine d’information de la fonction : Monter la visseuse.

Communiquer

Acquérir

Traiter

Ordres pour la chaîne d’énergie

Informations extérieures au système

Consignes de l’utilisateur

Transmettre

Informations pour l’utilisateur

Câble RJ45

Capteurs des vérins 5C et 6C ( B8, B9 et B10)

Automate…….  programmable industriel……..

Cycle sélectionné

- Pas à pas

- Auto

Pupitre

C1.2.1

0%      33%     66%    100%

Les capteurs B8, B9 et B10 sont de type « capteur à détection magnétique de position » et sont fournis par la société SICK. Ils sont raccordés par câble 2 conducteurs. La commutation se fera par contact NO.

Q5.2 – Donner la référence constructeur des capteurs de position installés sur le vérin montée/baisse V21.

Référence capteur : 0 830 100 380

C1.2.1

0%      33%     66%    100%