Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

PALETTISEUR TRITECH

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Afin d’atteindre l’objectif de productivité, il est décidé de procéder au changement de la technologie utilisée sur la table élévatrice. Le vérin électrique va être remplacé par un vérin hydraulique.

Vous décidez d’analyser le fonctionnement afin de gagner en efficacité durant votre intervention.

| Q1 | Analyse fonctionnelle et structurelle du Tritech | DTR2 à DTR4 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Donner la fonction globale du système Tritech :

………………………………………………………………………………………… FABRIQUER des briquettes de papier enrobées de plastique

Q1.2 – Donner les matières d’œuvre entrantes :

- ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… Feuilles de papier A4 Film plastique

Q1.3 – Positionner les noms des sous-ensembles de la Tritech (Table élévatrice, Partie commande, Vérin transfert platine) :

…………………………………………………………………………………………

Nom : Module vérin soudeur

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

Nom : Four tunnel

…………………………………………………………………………………………

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

…………………………………………………………………………………………

Nom : Groupe hydraulique

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

| Q2 | Etude cinématique de la table élévatrice | DTR6 DTR7 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

SE1

SE4

SE3

SE2

SE5

SE6

.

Q2.1 – Compléter le graphe des liaisons :

SE1

SE2

SE3

SE4

SE6

SE5

| Q3 | Etude statique de la table élévatrice | DTR5 | Temps conseillé : 40 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

C

B

A

Pplatines

Ppalette

Pplateau

Q3.1 – A l’aide des captures d’écran de SolidWorks calculer le poids d’une platine (arrondir au centième)

Groupe hydraulique

…………………………………………………………………………………………

FABRIQUER des briquettes de papier enrobées de plastique

Q3.2 – A l’aide des captures d’écran de Solidworks, calculer le poids de 5 platines :

Groupe hydraulique

…………………………………………………………………………………………

FABRIQUER des briquettes de papier enrobées de plastique

Q3.3 – A l’aide des captures d’écran de SolidWorks calculer le poids de la palette (arrondir au centième)

Groupe hydraulique

…………………………………………………………………………………………

FABRIQUER des briquettes de papier enrobées de plastique

Q3.4 – A l’aide des captures d’écran de SolidWorks calculer le poids du plateau (arrondir au centième)

Groupe hydraulique

…………………………………………………………………………………………

FABRIQUER des briquettes de papier enrobées de plastique

Q3.5 – A l’aide des résultats précèdent, calculer le poids de l’ensemble platines, palette et plateau (arrondir au centième)

Groupe hydraulique

…………………………………………………………………………………………

FABRIQUER des briquettes de papier enrobées de plastique

POUR LA SUITE DE L’ETUDE, ON ESTIMERA LE POIDS A 600 N

Q3.6 – Compléter le tableau des actions mécaniques appliquées sur les pieds (les inconnues seront remplacées par ?) :

| Action Mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| Fa/1 | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| Fb/1 | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |

Q3.7 – Tracer ci-dessous les directions des forces puis construire le dynamique des forces

Dynamique : 1 cm = 100 N

G

P

C

| Action Mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| FB/1 | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| FC/1 | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |

Q3.8 – Tableau récapitulatif : 

Reporter les résultats dans le tableau ci-dessous.

B

D

| Q4 | Etude du vérin | DTR5 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Les conclusions du bureau d’études nous permettent de considérer que la force nécessaire en début de course du vérin pour soulever la table est de 5 500 N

p = 80 bar

F = 550 daN

F

Q4.1 – Calculer la surface du piston sachant que le taux de charge est de 0.9 :

Groupe hydraulique

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Q4.2 – Calculer le diamètre minimal Dmin du piston en considérant que la surface du piston est de 8 cm² :

Groupe hydraulique

Nous disposons de 4 vérins hydrauliques au magasin dont les courses, et les extrémités de tige sont identiques au vérin électrique monté sous la table.

Vérin n°1 référence : 50 C MF4

Vérin n°2 référence : 30 C MP5

Vérin n°3 référence : 30 C MS2

Vérin n°4 référence : 50 C MP3

Description de la référence :

Formes de montage :

Q4.3 – D’après la documentation technique ci-dessus, indiquer la référence du vérin hydraulique qui pourra remplacer le vérin électrique :

…………………………………………………………………………………………………………….

| Q5 | Identification de chaîne d’énergie et de la chaîne d’information | DTR10 à DTR12 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Afin de mettre en évidence le fonctionnement de la table élévatrice, nous allons étudier la chaîne d’énergie ainsi que la chaîne d’information de la Fonction : « MONTER LA TABLE »

Q5.1 – Identifier les composants de la chaîne d’énergie de la fonction « Monter la table ».

Alimenter

Transmettre

Convertir

Distribuer

Réalisation de l’action

Énergie d’entrée

Ordres

We =

Montée de la table

Chape

Arbre de convoyage/ Chaine de

Groupe hydraulique

OZ1

…………………………………………………………………………………………

Q5.2 – Indiquer le nom et la fonction et les caractéristiques des composants ci-dessous :

| Repère | Désignation et caractéristiques | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 2A | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| 2V1 | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| 2V3 | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| 0Z8 | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |

Q5.3 – Identifier les composants de la chaîne d’information de la fonction « Transférer la platine ».

Paramétrage

+

Consignes utilisateurs

+

Table élévatrice en haut

Entrée API

(position haut de couche)

Rentrer vérin de translation + bypass

Détecteur « haut de couche fin »

Sur écran

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Q5.4 – Indiquer le nom et la fonction et les caractéristiques des composants ci-dessous :

| Repère | Désignation et caractéristiques | Fonction |
| --- | --- | --- |
| B4 | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| 1V3 | ………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………… |
| 0V1 | ………………………………………………………………………………………… | Débrayer la pompe |

| Q6 | Etude de l’ajustement | DTR8 ET DTR9 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

………………………………………………………………………………………

3

Q6.1 – A l’aide des tableaux des principaux écarts fondamentaux, compléter le tableau ci-dessous :

|  | Alésage | Arbre |
| --- | --- | --- |
| Cote tolérancée | …………………………………...………………………………………………………… | …………………………………...………………………………………………………… |
| Ecart supérieur (mm) |  |  |
| Ecart Inférieur (mm) | …………………………………...………………………………………………………… …………………………………...………………………………………………………… | …………………………………...………………………………………………………… …………………………………...………………………………………………………… |
| IT (mm) | …………………………………...………………………………………………………… | …………………………………...………………………………………………………… |
| Cote Maxi. (mm) | …………………………………...………………………………………………………… | …………………………………...………………………………………………………… |
| Cote mini (mm) | …………………………………...………………………………………………………… | …………………………………...………………………………………………………… |

hydraulique

Q6.2 – Calculer :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jeu ou serrage Maxi =

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

Jeu ou serrage mini =

Q6.3 – Donner la nature de l’ajustement (avec jeu, avec serrage ou incertain) :

……………………………………………………………………………………………………… Feuilles de papier A4 Film plastique

Q6.4 – Choisir en le cochant le moyen le mieux adapté pour retirer l’axe du vérin électrique ?

- A la presse

- Au maillet

- Au marteau

- A la main

| Q7 | Identification des sollicitations de la transmission |  | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q7.1 – Choisir le type de sollicitation subie par les pièces ci-dessous :

Torsion

Flexion

Traction

Compression

Cisaillement

Torsion

Flexion

Traction

Compression

Cisaillement

Torsion

Flexion

Traction

Compression

Cisaillement