Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

Dossier Question Réponse

Mainelec

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé :

Il est décidé de procéder à la dépose du groupe motoréducteur, vous allez préparer votre intervention.

| Q1 | Préparer son intervention de maintenance | DTR 4,11 et 12 sur 15 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Noter les informations de prise en charge de l’intervention dans le tableau ci-dessous

| Heure de prise en charge : …………….. | Nom du système pris en charge : ……………. |
| --- | --- |
| Nom du demandeur : ……………………. | État du système à mon arrivée : ……………… |

Q1.1.1 Quel est le type de maintenance qui a déclenché cette intervention ?

Préventive prédictive		Préventive conditionnelle		Corrective

Q1.1.2 Entourer le capteur qui a permis de détecter cette dérive :

Capteur inductif 		Capteur IO-LINK de vibration	Interrupteur de position

Filaire				Connecté				Filaire

## Réf : XS1M18MB250	Réf : VVB001			Interrupteur de position

Collecter les documents nécessaires à l’intervention. A l’aide du Dossier Technique et Ressources.

Q1.2 – Compléter le tableau ci-dessous pour indiquer les trois numéros du DTR qui seront utiles à la dépose du motoréducteur, au réglage de la tension de la chaîne et aux informations techniques du moteur électrique.

| DTR | Document | Utilité du document |
| --- | --- | --- |
| ………… | Gamme de dépose - système mainelec – motoréducteur. | Document utile à la dépose du motoréducteur |
| …………. | Réglage de la tension de chaine. | Document utile au réglage de la tension de la chaîne. |
| ………….. | Plaque signalétique du moteur | Document du DTR utile pour relever les informations techniques du moteur électrique |

Organiser chronologiquement votre activité.

Voici les différentes tâches à réaliser que vous devrez faire figurer dans le tableau (ci-dessous) pour la préparation de votre intervention.

Tâches :

- Prendre en charge l’intervention (10 min)

- Prendre connaissance et compléter les documents (20 min)

- Chercher le document utile pour réaliser la dépose dans l’ordre (10 min)

- Planifier votre intervention (10)

- Tester la chaîne de sécurité (10 min)

- Préparation de la liste d’outils à rassembler et amener les outils au poste de travail (10 min)

- Nettoyer et organiser le poste de travail (10 min)

- Réaliser la consignation avec l’enseignant (20 min)

- Marge disponible (10 min)

Q1.3 – Compléter le tableau ci-dessous comme dans l’exemple (tâche A et tâche B).

| Tâche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10min | 20min | 30min | 40min | 50min | 60min | 1h10 | 1h20 | 1h30 | 1h40 | 1h50 | Temps |  |

1h

Données pour la question Q1.4

Vous devez planifier votre intervention qui durera 2h en tenant compte des données ci-dessous. La priorité est donnée à la production.

| Tableau des tâches de la ligne de production |  |  |
| --- | --- | --- |
| Repère | Tâche | Durée en heure |
| A | Lancement de production | 1 |
| B | Production (avec convoyeur Mainelec) | 5 |
| C | Arrêt de production et arrêt du convoyeur Mainelec | 2 |
| D | Reprise de la production Équipe 2 | 2 |
| E | Arrêt de production et arrêt du convoyeur Mainelec | 1 |
| F | Nettoyage de la ligne de production | 1 |

| Tableau des heures de début et fin des tâches de 8h à 20h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Repère de la Tâche | Horaire de départ | Durée | Horaire de fin |
| A | 8 | 1 | 9 |
| B | 9 | 5 | 14 |
| C | 14 | 2 | 16 |
| D | 16 | 2 | 18 |
| E | 18 | 1 | 19 |
| F | 19 | 1 | 20 |

Sachant que vos horaires de travail sont : 8h-12h et 13h-16h.

Q1.4 – Indiquez ci-dessous la plage horaire pour réaliser la dépose du groupe motoréducteur du Mainelec.

| Plages horaires | ………………………. |
| --- | --- |

Q1.5 – Tester la chaîne de sécurité.

Bouton d’arrêt d’urgence fonctionnel

| Oui |  |
| --- | --- |

| Non |  |
| --- | --- |

Q1.6– Vérifier si le motoréducteur de remplacement pour l’échange standard est en stock.

| Oui |  |
| --- | --- |

| Non |  |
| --- | --- |

Q1.7 –Relever les informations sur la plaque signalétique du moteur électrique et vérifier si celui-ci convient.

|  | Tension de fonctionnement | Couplage | Nombre de tour par minutes |
| --- | --- | --- | --- |
| Moteur du motoréducteur à déposer | ……….. | ………… | ………… |
| Moteur du motoréducteur en stock | ………… | ………… | ………… |

Q1.8 – Dessiner la représentation du couplage moteur électrique dans la plaque à borne du moteur triphasé (Triangle ou étoile).

U1           V1            W1

W2           U2            V2

Q1.9 – Rassembler les moyens de manutention et de sécurité nécessaire à la dépose du motoréducteur. Entourer « oui » lorsque vous apportez le moyen de manutention.

| Moyen rassembler |  | Image | Nom |
| --- | --- | --- | --- |
| Oui | Non |  | Grue d’atelier |
| Oui | Non |  | Anneau de levage |
| Oui | Non |  | Casque |
| Oui | Non |  | Gant de manutention |
| Oui | Non |  | Élingues |

| Q2 | Les risques pour les biens et les personnes | DTR 4 à 15/15 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 – Identifier les risques potentiels liés à votre intervention (cocher les risques identifiés)

Quels sont les risques liés à l'intervention ?

| Type de risque | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Risques de chute de plain-pied |  |  |
| Risques mécanique |  |  |
| Risques électrique |  |  |
| Risques chimique |  |  |
| Risques biologique |  |  |
| Risques de surdité |  |  |
| Risques liés à la manutention (dos) |  |  |

Q2.2 – En fonction des risques identifiés, identifier les moyens de prévention

| Moyen de prévention à mettre en œuvre | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Utiliser la grue d’atelier |  |  |
| Utiliser un téléphone connecté |  |  |
| Utiliser une lampe frontale |  |  |
| Utiliser un cadenas de consignation pour sectionneur |  |  |
| Utiliser un harnais de sécurité |  |  |
| Réaliser la consignation électrique |  |  |
| Utilisé un transpalette |  |  |

Nettoyer à l’aide du chiffon votre poste et le carter de protection du Mainelec.

Q2.3 – Le poste est propre et rangé :

| Oui |  |
| --- | --- |

| Non |  |
| --- | --- |

Q2.4 – Cocher la bonne réponse. Si celui-ci n’est pas sale, qu’allez-vous faire de ce chiffon ?

Le réutilisé s’il n’est pas souillé par des huiles ou graisse.

Le jeté dans tous les cas.

Q 2.5 -S’il est souillé par de la graisse dans quelle poubelle allez-vous le jeter ?

Entourer la bonne poubelle

Recyclage (Papier, carton…)	Acier			Tout-venant pour incinération

| Q3 | La consignation du système | DTR 4 à 15/15 | Temps conseillé : - Minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q 3.1- Lister dans l’ordre chronologique les étapes de la consignation électrique.

1-………………………..

2-………………………

3-………………………

4-………………………

Q 3.2 -Nommer et entourer l’élément à condamner avec le cadenas de consignation électrique.

| Élément à condamner | Entourez-le ci-dessous. |
| --- | --- |
| …………………………..…. |  |

Q3.3 - Sur le schéma électrique entourez le sectionneur où la VAT sera réalisée.

Réseau 400v

50Hz

Q3.4 - Donnez les points tests où la VAT sera réalisée.

| 1 | Phase 1 - Phase 2 |
| --- | --- |
| 2 | Phase 1 - Phase 3 |
| 3 | ……………………… |
| 4 | ……………………… |
| 5 | ……………………… |
| 6 | ……………………… |
| 7 | ……………………… |
| 8 | ……………………… |
| 9 | ……………………… |
| 10 | ……………………… |

Q3.5 - Après avoir réalisé la VAT, restera-t-il une partie de l’armoire sous tension ?

Si oui, entourer là ci-dessous.

Attention avec cette technique de consignation, en amont du sectionneur le courant est toujours présent.

Q3.6 – Quel doit-être votre niveau d’habilitation afin de réaliser le travail demandé ?

| B0 |  |  | B1V |  |  | B2 |  |  | BC |  |  | BR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.7 – Cocher dans le tableau ci-dessous le matériel dont vous aurez besoin pour la consignation électrique du Mainelec.

| Appareil de mesure choisi | Equipements de protection individuelle à utiliser (EPI) | Equipements Individuel de sécurité à utiliser (EIS) | Equipements Collectif de sécurité à utiliser ( ECS) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Multimètre - Contrôleur de terre - Pince ampère métrique - Mégohmmètre - VAT - Manomètre - Autres : ………………… | - Masque anti UV - Gants isolants 1000V - Casque isolant antichoc - Gants travail - Vêtement de protection - Lunette de protection mécanique - Bouchons casque anti bruit | - Cadenas consignation - Macaron de consignation - Outils isolants - Tapis isolant - Boite de consignation de prise | - Ecran de protection - Banderole de balisage de zone - Pancarte d’avertissement de travaux - Mise en court-circuit (CCT) et MALT. Autres : …………………………… |

Rassembler et vérifier le matériel pour la consignation.

Sous la conduite de votre professeur et en fonction de ces consignes, procéder à la préparation de votre intervention.

| Q4 | Partie Pratique | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 50 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q 4.1 – Vérifier le bon fonctionnement du système.

Q 4.2 – Mettre le bien en position initiale.

Q 4.3 – Réaliser la consignation avec votre enseignant.

| Q5 | Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes | Sur le plateau technique | Temps conseillé : - Minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q 5.1 - Pensez-vous à une amélioration possible pour aller plus vite lors de la prochaine intervention pour la dépose du motoréducteur ? Si ou laquelle ?

|  | E2 : Préparation d’une intervention de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E2.b : Préparation d'une intervention |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité Pratique |  | Activité Écrite | Question | Evaluation |  |  |  |
|  | Compétences évaluées |  | Indicateurs de performance |  |  | 3 | 2 |  | 0 |
|  | C1.4 Préparer son intervention de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.4.1 | Prendre en charge la demande d’intervention. |  | Les indications portées sur la demande d’intervention sont identifiées et assimilées |  | Q1.1 |  |  |  |  |
| C1.4.2 | Collecter les documents nécessaires à l’intervention |  | Les documents collectés permettent d’organiser l’intervention |  | Q1.2 |  |  |  |  |
| C1.4.3 | Identifier les risques de son intervention : Évaluer les difficultés d’accès aux composants. Situer le ou les dispositifs de sécurité interne ou externe du bien. |  | Les contraintes d’accès sont repérées et énumérées. Les dispositifs de sécurité sont convenablement localisés |  | Q3.2 |  |  |  |  |
| C1.4.4 | Prendre connaissance ou établir la procédure de son intervention |  | La procédure est correctement interprétée OU les activités sont organisées chronologiquement |  | Q1.3 |  |  |  |  |
| C1.4.5 | Planifier son intervention en tenant compte : des impératifs de production, des stocks disponibles, de la durée estimée de son intervention |  | Tous les critères de planification sont respectés |  | Q1.4 |  |  |  |  |
| C1.4.6 | Inventorier, consulter, rassembler et vérifier (tout ou partie) : les outils les appareils de mesures et de contrôles, les moyens de manutention et de sécurité nécessaires les moyens de protection individuelle et collectif le(s) pièce(s) de rechange et consommable |  | Après inventaire, l’ensemble des outils, appareils, moyens et autres sont inventoriés, rassemblés et vérifiés. |  | Q1.6 ; Q1.7 ; Q1.8 ; Q1,9 |  |  |  |  |
|  | C1.5 : Participer à l’arrêt d’un bien dans le respect des procédures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.5.1.1 | Préparer le bien pour une mise à l’arrêt. |  | Les zones d’actions des effecteurs et la zone de travail sont propres et dégagées. |  | Q3.1-Q3.2-Q3.3 |  |  |  |  |
| C1.5.1.2 | S’approprier les différentes procédures de mise à l’arrêt et de sécurité |  | Les descriptifs des différents modes de marche et d’arrêt, le document unique d’évaluation des risques sont lus et interprétés sans erreur |  | Q2.1 |  |  |  |  |
| C1.5.1.3 | Vérifier le bon fonctionnement des différents modes de marche et d’arrêt. |  | Les modes d’arrêt sont vérifiés et conformes à leurs descriptifs. |  |  |  |  |  |  |
| C1.5.1.4 | Mettre le bien en position initiale. |  | Le bien est mis en position initiale en toute sécurité |  | Q4.2 |  |  |  |  |
| C1.4.7 | Consigner le système |  | Le système est correctement consigné |  | Q4.3 |  |  |  |  |
|  | C1.5.2 : Participer à la mise en service, la remise en service d’un bien dans le respect des procédures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.5.2.1 | Préparer le bien pour une mise en service, une remise en service. |  | Les zones d’actions des effecteurs et la zone de travail sont propres et dégagées. |  | Q2.3 |  |  |  |  |
| C1.5.2.2 | S’approprier les différentes procédures de mise en service et de sécurité |  | Les descriptifs des différents modes de marche, le document unique d’évaluation des risques sont lus et interprétés sans erreur |  | Q2.2 |  |  |  |  |
| C1.4.8 | Déconsigner le système |  | Le système est correctement déconsigné |  | Q5.4 |  |  |  |  |
| C1.5.2.3 | Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  | La présence et les niveaux des énergies sont identifiés et conformes au cahier des charges |  | Q3.3 |  |  |  |  |
| C1.5.2.4 | Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité |  | Les arrêts d’urgence et les éléments de sécurité sont vérifiés et efficaces. |  | Q1.5 |  |  |  |  |
| C1.5.2.5 | Mettre le bien en position initiale |  | Le bien est mis en position initiale en toute sécurité. |  | Q4.2 |  |  |  |  |
| C1.5.2.6 | Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  | Le système est prêt à fonctionner |  | Q4.2 |  |  |  |  |
| C1.5.2.7 | Vérifier le bon fonctionnement du système |  | Le système fonctionne correctement, ses performances sont vérifiées et conformes |  | Q4.1 |  |  |  |  |
|  | C1.6 Respecter les règles environnementales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.6.1 | Prendre connaissance, sur site, des procédures liées aux obligations environnementales et des usages liés au tri et à la valorisation des déchets |  | Les procédures liées aux obligations environnementales et des usages liés au tri et à la valorisation des déchets sont connues |  |  |  |  |  |  |
| C1.6.2 | Appliquer les procédures de respect de l’environnement des lieux et des systèmes |  | Les procédures de respect de l’environnement sont appliquées |  | Q2.5 |  |  |  |  |
| C1.6.3 | Respecter les règles de santé et de sécurité au travail |  | Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées |  | Q4.3 |  |  |  |  |
| C1.6.4 | Trier et évacuer les déchets |  | Les déchets sont triés et évacués de manière sélective |  | Q2.5 |  |  |  |  |
| C1.6.5 | Tenir son poste de travail en ordre et propre |  | Le poste de travail est rangé et propre |  | Q2.3 |  |  |  |  |
| C1.6.6 | Utiliser raisonnablement le(s) consommable(s) |  | Le(s) consommable(s) est (sont) utilisé(s) sans gaspillage |  | Q2.4 |  |  |  |  |
|  | C1.7 Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.7.1 | Identifier les phénomènes dangereux et les situations dangereuses liés : au bien et à son environnement à l’activité de maintenance |  | Les phénomènes dangereux et les situations dangereuses liés au bien, à son environnement et à l’activité sont identifiés |  | Q2.1 |  |  |  |  |
| C1.7.2 | Déterminer les mesures de prévention en regard des situations dangereuses identifiées dans l’acte de maintenance |  | Les mesures de prévention définies sont adaptées aux situations dangereuses identifiées |  | Q2.2 |  |  |  |  |
| C1.7.3 | Appliquer les mesures définies (si nécessaire): mettre en œuvre des équipements de protection individuelle utiliser des équipements individuels de sécurité mettre en œuvre des équipements de protection collective consigner (énergie, accès …) respecter les procédures |  | . |  | Q4.3 |  |  |  |  |
| C1.7.4 | Maitriser les risques tout au long de l’intervention |  | Maitriser les risques tout au long de l’intervention Les risques sont identifiés et les mesures de préventions respectées Le plan de prévention est compris et appliqué |  |  |  |  |  |  |
| C1.7.5 | Proposer des modifications au plan de prévention |  | Les propositions permettent de : se prémunir de situations ou de phénomènes dangereux résiduels identifiés améliorer les mesures de prévention préconisées |  | Q5.1 |  |  |  |  |