###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Système de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

ETIQUETEUSE

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PROBLEMATIQUE

Au moment de votre arrivée, vous constatez que la chaîne de conditionnement de jus est en défaut. Lors des consignes de relève de poste votre homologue vous indique que le problème est localisé au niveau de la transmission, entre le moto-réducteur M1 et le tapis de convoyage, sur l’étiqueteuse mais qu’ils n’ont pas eu le temps d’intervenir. Le système étant à l’arrêt il vous est demandé de procéder au remplacement de la chaîne de transmission du sous-système d’étiquetage.

Présentation de la chaîne de production

Pour la mise en bouteille d’un nouveau jus sur le territoire, la société « St Joseph » s’est équipé d’une nouvelle chaîne de conditionnement des bouteilles de jus. Celle-ci permet à partir d’éprouvettes en plastique, le transfert des éprouvettes, la réalisation des bouteilles, le nettoyage, le remplissage, le bouchonnage, l’étiquetage et l’emballage.

Analyse fonctionnellE

Electricité : 400 V tri + N + PE régime TT ;

Pneumatique : 0,6 MPa

Eprouvettes en plastique

6 bouteilles de jus plastifiées

RéALiser le conditionnement de bouteilles

de jus

Jus

Bouchons

Etiquettes

Films plastique

Chaîne de conditionnement

Cette nouvelle chaîne est équipée de 7 unités :

- unité 1 : transfert des éprouvettes

- unité 2 : réalisation de la forme des bouteilles

- unité 3 : nettoyage des bouteilles

- unité 4 : remplissage des bouteilles

- unité 5 : bouchonnage des bouteilles

- unité 6 : étiquetage des bouteilles – Zone d’étude

- unité 7 : plastification par 6 des bouteilles

Formes des bouteilles réalisées

Eprouvettes une par une toute dans le même sens

Unité 3

nettoyage des bouteilles

Bouteilles nettoyées

Eprouvettes en vrac

transfert des eprouvettes

realisation des formes des bouteilles

Unité 2

Unité 1

Bouteilles remplies

Jus

REMPLISSAGE des bouteilles

Unité 4

Zone d’étude

Bouteilles plastifiées par 6

Bouteilles étiquetées

Bouteilles bouchonnées

Films plastique

Etiquettes

Bouchons

CONDITIONNEMENT DES BOUTEILLES PAR 6

Unité 5

BOUCHONNAGE des bouteilles

Unité 6

ETIQUETAGE des bouteilles

Unité 7

PRESENTATION GENERALE DE L’ETIQUETEUSE

Analyse fonctionnelle

Electricité : 380 V Ph + N + PE régime TT ;    Pneumatique : 0,6 MPa

Opérateur

ETIQUETER

LES

BOUTEILLES

Bouteilles

+

Etiquettes

Bouteilles étiquetées

A - 0

Etiqueteuse

Fonction décomposée

Ordres - Opérateur

Consigne pupitre

Dialoguer

Ordres

Alimentation 220 V

Pupitre

Alimentation 24 V

Alimenter en energie

Tapis 1

Vérin  5C

Vérin  4C

Laisser passer bouteilles étiquetées

Mettre les 2 étiquettes sur les bouteilles

Bouteilles en ligne

Unité 5

alimenter le système

Etiquettes

Vers

Unité 7

Tapis 1

Vérin 2C

Moteur 2

Vérin  1C

Vérin 3C

Vérin 6C

Vérin 7C

Bloquer

bouteilles

Air comprimé 6 bars

Air comprimé - 380 V

SCHEMA DE PUISSANCE DU MOTEUR M1

N

L3

L2

L1

Formulaire :

Ns  =  R  x  Ne

R =

ω   =

V =  ω  x R

Fréquence de sortie en tr/min

Fréquence d’entrée en tr/min

Rapport de réduction du motoréducteur

Zmenantes

Zmenées

Rapport de réduction de la chaîne de transmission

x N

30

Fréquence de rotation en rad/s

Fréquence de rotation en tr/min

Vitesse en m/s

Fréquence de rotation en rad/s

Rayon en m

Plaque signalétique du moteur M1

SIREM SA           LZ        20 kg    IEC 34/1

IP 54         60 Hz        40°C      S1         kW 0.42

V               tr/min          cosφ              A

220       3 160           0,85          1,3

380       3 200           0,80           0,8

PRESENTATION DU SOUS-SYSTEME TAPIS

Pignon 51 (Z2 = 27 dents

R2 = 0,026 m)

Le Tapis qui entraîne les bouteilles est actionné par le moteur M1. Ce dernier est accouplé à un motoréducteur qui actionne une chaîne de transmission composée de 2 pignons et d’une chaîne qui permet d’entrainer le tapis.

Chaîne

Moteur M1 + Motoréducteur

Pignon 49 (Z1 = 16 dents)

ECLATE MONTAGE PIGNON 1

Arbre de sortie réducteur  R = 0.018 m

49

50

9

17

Caractéristiques du réducteur

| Référence | OT 2203 B3 |
| --- | --- |
| Huile ISO | -10°C < f < +50°C |
|  | Avec ou sans AD |
|  | 90 < VG < 130 |

EXTRAITS DE TOLERANCES ISO

ENSEMBLE MOTEUR REDUCTEUR

NOMENCLATURE MOTEUR REDUCTEUR

LIAISONS

| #### Nom de la liaison | Degrés de liberté (d.d.l) | Mouvements relatifs |  | Symbole |  | Exemples |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Représentation plane | Perspective |  |
| Encastrement ou Fixe | 0 | 0 | Translation |  |  | Pièces assemblées par vis |
|  |  | 0 | Rotation |  |  |  |
| Pivot | 1 | 0 | Translation |  |  | (Principe) |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |  |
| Glissière | 1 | 1 | Translation |  |  | (Principe) |
|  |  | 0 | Rotation |  |  |  |
| Hélicoïdale | 1 | 1 | Translation |  |  | (vis + Ecrou) |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |  |
|  |  | Translation et rotation conjuguées |  |  |  |  |
| Pivot glissant | 2 | 1 | Translation |  |  | (Principe) |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |  |
| Sphérique à doigt | 2 | 0 | Translation |  |  |  |
|  |  | 2 | Rotation |  |  |  |
| Appui plan | 3 | 2 | Translation |  |  |  |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |  |
| Rotule ou sphérique | 3 | 0 | Translation |  |  |  |
|  |  | 3 | Rotation |  |  |  |
| Linéaire annulaire ou sphère-cylindre | 4 | 1 | Translation |  |  |  |
|  |  | 3 | Rotation |  |  |  |
| Linéaire rectiligne | 4 | 2 | Translation |  |  |  |
|  |  | 2 | Rotation |  |  |  |
|  |  | 3 | Rotation |  |  |  |

TABLEAU DES AFFECTATIONS DES ENTREES ET SORTIES DE L’AUTOMATE

Entrées automate :

Mnémonique

Désignation

Input

s1

Arrêt d’Urgence

I 0,0

s3

Cycle / Cycle

I 0,2

ka1

Détection bouteille

I 0,3

s5

Départ cycle

I 0,4

s2

Cycle . Continu

I 0,1

s6

Initialisation

I 0,5

km1

Marche Tapis

I 0,6

sp1

Capteur arrivé bouteille

I 0,7

fdc2

Capteur « Sortie vérin 3 »

I 0,8

fdc3

Capteur « Sortie vérin 4 »

I 0,9

Sorties automate :

Mnémonique

Désignation

Output

KM1

Mettre en fonctionnement Tapis (moteur M1)

Q 0,0

2D+

Sortir vérin 2C (éjecter bouteille sous syst. Etiquetage)

Q 0,2

3D+

Sortir vérin 3C (Maintenir bouteille en position verticale)

Q 0,3

4D+

Sortir Vérin 4C (Coller étiquettes)

Q 0,4

1D+

Sortir vérin 1C (bloquer bouteilles sur le tapis)

Q 0,1

5D+

Sortir vérin 5C (Brosser étiquettes)

Q 0,5

6D+

Sortir vérin 6C (Ejecter bouteilles sur le tapis)

Q 0,6

H2

Allumer voyant « Initialisation »

Q 0,7

H3

Allumer voyant « Cycle Continu »

Q 0,8

H4

Allumer voyant « Cycle Par Cycle »

Q 0,9

20

21

22

40

23

24

25

26

27

28

I0.4

I0.7

t1/X22/500ms

t6/X40/100ms

t2/X23/2s

I0.8

I0.9

t3/X26/1s

/I0.9

S(Q0.0)

S(Q0.1)

S(Q0.5)

T6

T2

R(Q0.4)

T1

S(Q0.3)

Q0.2

S(Q0.4)

T4

29

30

31

/I0.8

t5/X30/1s

R(Q0.3)

Q0.6

R(Q0.1)

T5

T3

t4/X28/2s

/I0.1 . /I0.2

I0.2 . I0.7

R(Q0.0)

50

21

/I0.1

/I0.1

Q0.8

21

/I0.1 . /I0.2

I0.1 + I0.2

Q0.9

GRAFCET  POINT DE VUE AUTOMATE FONCTIONNEMENT  NORMAL

EXTRAIT CAPTEUR MAGNETIQUE