DANS CE CADRE

CORRECTION

Académie :

Examen :

Spécialité/option :

Épreuve/sous épreuve :

NOM :

(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénoms :

Né(e) le :

Session :

Série :

Repère de l’épreuve :

N° du candidat ………………..

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel)

Appréciation du correcteur

Note :

NE RIEN ÉCRIRE

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

# Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Système de Production

Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

DOSSIER QUESTIONS-REPONSES

ETIQUETEUSE

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé

Au moment de votre arrivée, vous constatez que la chaîne de conditionnement de jus est en défaut. Lors des consignes de relève de poste votre homologue vous indique que le problème est localisé au niveau de la transmission, entre le moto-réducteur M1 et le tapis de convoyage, sur l’étiqueteuse mais qu’ils n’ont pas eu le temps d’intervenir.

Le système étant à l’arrêt il vous est demandé de procéder à sa remise en conformité.

| Q1 | Demande d’intervention | DTR 2 | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1 – Compléter l’ordre d’intervention ci-dessous

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date et heure de la demande |  |  |  |  | ………………………………………………….. |  |  |  |  |
| Parc |  |  | Urgence |  | 2 | Equipement | N° |  |  |
| Marque |  |  |  |  |  | Numéro du BT : |  |  | 20240401 |
| Travail à réaliser : - . On profitera de l’arrêt du système pour effectuer la vidange du réducteur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | Oui |  | Non |  |  |  |  |  |

| Q2 | Les risques pour les biens et les personnes | Système étiqueteuse | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 – Identifier les éventuels risques liés à votre intervention (cocher les risques identifiés)

| Risques liés à l’électricité |  |  | Risques d’incendie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risques de chute de hauteur |  |  | Risques de trébuchement, heurt |  |
| Risques liés à la manutention manuelle |  |  | Risques liés aux agents biologiques |  |

Q2.2 – En fonction des risques identifiés, indiquer les mesures de prévention

| Brancher le système à la terre |  |  | Mettre un masque à gaz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utiliser du matériel de manutention en bon état |  |  | Utiliser un casque MP4 anti-bruit |  |
| Condamner la vanne d’alimentation en air comprimé |  |  | Utiliser un chariot élévateur |  |
| Se protéger avec des équipements de protection individuelle |  |  | Mettre un cadenas de consignation |  |
| Réaliser la consignation électrique |  |  | Eviter de laisser trainer du matériel au sol |  |

Q2.3 – Donner le composant et son repère qui permet de mettre le système hors énergie électrique.

| Q3 | La consignation du système | DTR 4 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 – Dans le tableau ci-dessous cocher le matériel nécessaire pour effectuer votre consignation et V.A.T. puis Indiquer s’il s’agit d’un EPI, EPC, EIS.

| V.A.T |  | Gants |  | Casque de protection avec visière |  | Masque respiratoire |  | Bottes |  | Poteau + balisage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |
|  | EPC |  | EPC |  | EPC |  | EPC |  | EPC |  | EPC |
|  | EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |
| Multimètre |  | Tapis isolant |  | Affiche |  | Outillage |  | Lavage main |  | Cadenas |  |
|  | EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |
|  | EPC |  | EPC |  | EPC |  | EPC |  | EPC |  | EPC |
|  | EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |

Q3.2 – Compléter le tableau ci-dessous décrivant l’ensemble des étapes de la consignation électrique de la conditionneuse

| Étapes | Action(s) | Action sur | Matériel(s) | Équipement(s) de protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pré-identification, repérage, mise en sécurité |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | Effectuer la VAT |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  |  |
| 5.6 |  |  |  |  |
| 5.7 |  |  |  |  |
| 6 | Mise à la terre et en court-circuit |  |  |  |

| Q4 | Maintenance de l’étiqueteuse | DTR 5 -11 et 15 | Temps conseillé : 25 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Lors de votre intervention, en plus du remplacement des pignons et de la chaîne, vous allez utiliser des produits (graisse, huile) et du matériel (chiffon, contenant).

Le recyclage et l’élimination des déchets industriels s’inscrit dans une démarche écoresponsable.

Q4.1 – Compléter le tableau en indiquant le type de déchets que vous allez devoir trier et éliminer :

| PRODUIT | TYPE DE DECHET |
| --- | --- |
| Pignon 49 |  |
| Graisse | Déchets dangereux |
| Huile |  |
| Chiffons |  |

Q4.2 – Afin de procéder à la vidange du réducteur, et après vérification de la disponibilité des produits au magasin, compléter le bon de sortie ci-après.

| Bon de sortie de magasin |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système : |  |  |  | ## Service : |  |
| ### Date : |  | ### Demandeur : |  |  |  |
| Désignation |  |  | Référence |  | Quantité |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | ) |  |  |  |  |

Sous la conduite de votre professeur et en fonction de ces consignes, procéder à la préparation de votre intervention.

| Q5 | Partie Pratique | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 50 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Actions à mettre en œuvre |  |  |
| --- | --- | --- |
| En autonomie |  |  |
| Présence évaluateur |  |  |
| Préparer son intervention |  |  |
| Q5.1 | Prendre en charge la demande d’intervention. |  |
| Q5.2 | Collecter les documents nécessaires à l’intervention |  |
| Q5.3 | Identifier et situer le ou les dispositifs de sécurité interne du bien. |  |
| Consigner le système |  |  |
| Q5.4 | Consigner le système (en présence et après accord du professeur) |  |
| Préparer le bien |  |  |
| Q5.5 | Préparer le bien pour une mise en service |  |
| Q5.6 | Déconsigner le système |  |
| Q5.7 | Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  |
| Q5.8 | Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité |  |
| Q5.9 | Mettre le bien en position initiale |  |
| Q5.10 | Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  |
| Q5.11 | Vérifier le bon fonctionnement du système |  |
| Respecter les règles environnementales |  |  |
| Q5.12 | Le respect des règles environnementales sera évalué tout au long de l’intervention |  |
| Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes |  |  |
| Q5.13 | La maîtrise des risques sera évaluée tout au long de l’intervention |  |