GUIDE D’UTILISATION DE DIALux 4.10

I – Procédure d’utilisation de DIALux.

1 – Lancer DIALux à partir du menu démarrer :

2 – Choisir Assistants DIAlux afin de créer un nouveau projet :

3 – Valider l'icone DiaLux Light :

4 – L'assistant DIALux va vous permettre de créer facilement et rapidement un projet 		d'éclairage en fonction d'un type de luminaire: Valider en cliquant sur "Suivant".

-1-

5 - Renseigner votre projet: Nom du projet, Nom de la pièce, Description du projet. 		Renseigner les autres champs également si vous le souhaitez.

6 – La page "Saisie des données" permet de rentrer les caractéristiques de la pièce:

- Ses dimensions.

- Le facteur de réflexion dépendant de la couleur des parois.

- Le facteur de maintenance (prendre ici la valeur 1)

- La hauteur du plan utile.

- Le type de luminaire à utiliser (pour ce point, bien lire la suite...).

-2-

7 - Le choix du luminaire (La lampe Mona dans notre cas) est fondamental pour 
		réussir un calcul correct.

Malheureusement, les caractéristiques photométriques de la lampe Mona ne n'ont 		pas été traduites sous DIALux par un pluggin, nous devons donc utiliser un
		produit similaire, nous permettant de faire un calcul approché.

Nous utiliserons pour cela un luminaire à Led de puissance 1W/90lm de chez 		Thorn (constructeur de luminaire) ce produit permet d'obtenir des valeurs 
		similaire à celle de la lampe Mona.

Choisir Onglet "Catalogues" puis cliquer sur "Votre banque de données..."

8 - Choisir l'onglet "Import" afin de charger dans la base de DIALux le produit, puis 		charger le fichier "182606.uld".

-3-

9 - Choisir le fabricant Thorn puis le produit "Thorn POPPACK LED E3 KIT", puis 
		cliquer sur "Appliquer" puis "Fermer".

10 - Choisir ensuite dans la liste le bon luminaire : Thorn POPPACK LED.

-4-

11 - Renseigner le nombre de lux en fonction du besoin de la classe. Attention ici il 		 faudra saisir un éclairement multiplié par deux par rapport au besoin 			 (erreur dans le modèle constructeur du luminaire).

Cliquer sur Proposition afin d'obtenir le nombre de luminaire, puis lancer le calcul 		afin d'obtenir l'éclairement sur l'ensemble de la surface.

Modifier éventuellement la disposition des luminaires.

12 - Valider les deux pages suivantes :

13 - Sous DIALux cliquer sur l'outil double flèches afin de faire pivoter la pièce.

-5-

14 - Dans le menu Affichage, cliquer sur "Afficher les fausses couleurs dans la vue 		 CAO", modifier éventuellement la palette de couleur.

Il est aussi possible d'observer le flux lumineux des lampes en cliquant sur
		"Représentation 3D de la répartition de la lumière" :

-6-