ETUDE DE LA PARTIE COMMANDE

DE LA LAMPE EAGLE

I – Objectif de la séance.

Déterminer les équations de fonctionnement de la partie commande.

Proposer un schéma électronique permettant de reproduire le fonctionnement.

Programmer un microcontrôleur PIC à l’aide de l’éditeur graphique « Realizer Gold ».

Faire un test de fonctionnement en mode simulé.

Vérifier le fonctionnement sur une maquette comportant un microcontrôleur, un bouton poussoir et 3 leds.

II – Présentation de la lampe Eagle.

Le chargeur / lampe torche Eagle est idéal pour un rechargement illimité, économique et 	écologique 	des téléphones portables ou tout autre appareil portatif (annexe 1).

En tant que chargeur solaire, l'appareil dispose de 3 panneaux photovoltaïques hautes performances pour 	un chargement "instantané" ou "différé" grâce à sa batterie grande capacité intégrée.

Le chargement est auto régulé : Si la batterie de l'appareil portatif est pleine, alors Eagle 	charge sa 	batterie interne.

En tant que lampe torche, l'appareil dispose de 3 modes d'éclairage :

Faible intensité (1 led) / Longue portée (3 leds) / Clignotante (3 leds)

2.1 – Principe de fonctionnement en mode lampe torche.

Les 3 panneaux solaire permettent à l’utilisateur de recharger l’accumulateur de la lampe torche, 	(L'utilisateur peut choisir 1, 2 ou 3 panneaux).

L'accumulateur dans le cas d'une charge complète peut assurer une autonomie de 35 heures 	d'utilisation 	si une seule led est allumée ou de 15 heures dans le cas ou les trois leds sont allumées.

Après une heure de recharge solaire, l'accumulateur peut déjà fournir 15 heures d'utilisation si une 	seule led est allumée ou 6,5 heures si 3 leds sont allumées.

-1-

La lampe dispose également d'un voyant de charge et d’un bouton poussoir permettant de choisir 
	1 des 4 modes de fonctionnement de la lampe torche :

| Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 | Mode 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| B.P. Impulsion n°1 | B.P. Impulsion n°2 | B.P. Impulsion n°3 | B.P. Impulsion n°4 |
| Eclairage faible : 1 led allumée | Eclairage fort : 3 leds allumées | Eclairage par intermittence : 3 leds clignotantes | Eclairage éteint : Toutes les leds OFF |

L’ensemble de la gestion des 4 modes de fonctionnements est assurée par l’unité de traitement (réalisant la fonction « traiter » de la chaîne d’information), qui est ici un micro-contrôleur de type PIC 16F84 du constructeur .

2.2 – En utilisant l’adresse Internet suivante, répondre aux questions annexe 2.

Adresse Internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Microcontr%C3%B4leur

III – Travail.

|  | Electronique numérique ? |  |
| --- | --- | --- |

3.1 - Compléter le tableau annexe 3 décrivant le fonctionnement de la lampe.

3.2 - Déduire du tableau annexe 3 les équations de fonctionnement des leds Q1, Q2 et Q3 annexe 4.

3.3 - Compléter le schéma électronique annexe 5 en utilisant des portes logiques.

3.4 – A partir du schéma de programmation ci-dessous, en s’aidant de l’annexe 2 et du guide 
		 d’utilisation de Realiser Gold, réaliser la programmation graphique.

-2-

3.5 – Vérifier le fonctionnement en mode simulation en vous aidant du guide sur Realizer Gold.

3.6 – Vérifier le fonctionnement en mode réel sur la carte « Micro PicTrainer »,
	pour cela, lancer le logiciel IC-Prog, puis charger le fichier « votre nom.hex » depuis le 
	répertoire C:\Program Files\Realizer Gold\Examples\typerate\

S’aider du guide sur IC-Prog pour réaliser le transfert du programme.

Transférer le programme « votre nom.hex » sur la cible et vérifier qu’il reprend bien les 
caractéristiques de fonctionnement du produit. Faire vérifier au professeur.

Remarque :

Il est possible de faire le même exercice avec LABView comme pour simuler le fonctionnement, je vous 	transmets également le VI correspondant.

-2-

Annexe 1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LAMPE EAGLE

Batterie 700mAh/Ni-MH 4.8V

Rechargement par panneaux solaires 150mA ou par prise secteur AC (optionnel)

La charge complète de la batterie offre : selon le mode d’éclairage entre 15 et 35 heures de 	lumière. 	Pour les appareils de 70 mn en utilisation à 96 heures en veille

Eclairage LED > 65000 mcd (5.4lm)

Taille/poids produit : 5.5x 16.5 x 3.6 cm / 186 gr.

Taille/ poids emballage : 13 x 27,5 x 6 cm / 330 gr.

Manuel d'utilisation

Garantie : 1 an

Ce produit incluant une lampe torche et un chargeur de téléphone portable est livré avec :

1 câble chargeur

8 adaptateurs GSM standards et USB (2 adaptateurs Nokia, 2 adaptateurs Sony Ericson, 1 	adaptateur 	Motorola, 1 adaptateur Samsung, 1 adaptateur Siemens, 1 mini USB)

-5-

Annexe 2.

Question n°1 : Un micro-contrôleur est un circuit qui rassemble :

1 – Seulement un micro-processeur.

2 – Un micro-processeur des mémoires vives RAM, mortes ROM, des interfaces d’entrées/sorties.

3 – Un micro-ordinateur.

Question n°2 : Un micro-contrôleur est :

1 – Un circuit intégré.

2 – Un ordinateur type pocket PC.

3 – Une dalle tactile miniature.

Question n°3 : A l’heure actuelle, une automobile de milieu de gamme est équipée de :

1 – Aucun microcontrôleur.

2 – D’un seul micro-contrôleur.

3 - D’environ 50 micro-contrôleurs.

Question n°4 : Une des architectures des micro-contrôleurs est l’architecture :

1 – Hosvald.

2 – Harvard.

3 – Huston.

Question n°5 : Généralement les micro-contrôleurs seront programmés en :

1 – Langage C.

2 – Langage machine.

3 – Langage assembleur.

Question n°6 : On rencontre surtout les micro-contrôleurs :

1 – Dans les ordinateurs.

2 – Dans les micro-processeurs.

3 – Dans les systèmes embarqués (téléphone portable, baladeur MP3, etc…)

Question n°7 : Hors-mis l’architecture CISC, quelle autre architecture peut être utilisée dans des 
		 micro-contrôleurs :

1 – Architecture RASQ.

2 – Architecture CSIR.

3 – Architecture RISC.

-3-

Annexe 3.

| Entrées |  |  |  | Sorties |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appui n° | B0 | B1 | clign | Led centrale Q1 | Led droite Q2 | Led gauche Q3 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |

Annexe 4.

Q1 = .....................................

Q2 = .....................................

Q3 = .....................................

Annexe 5.

Schéma de commande

-2-

Annexe 6.

Documentation concernant l’objet « Digital input »

Name: DIGIN

Library: MAIN.LIB

Symbol:

Function:	Converts a physical digital value to a binary value.

Pin Description:

In	Physical digital input (type = Boolean). The user is prompted for the symbolic name (In). The connection is made to a physical micro controller pin and is invisible.

Out	Digital representation of digital value (type = Boolean).

Remarks:

The NAME attribute is used for connecting this symbol

to a hardware port. For this, double-click the symbol or

use the right mouse button.

The COMMENT attribute is used in the report file.

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

Documentation concernant l’objet « Constant bit »

Name: CONSTB

Library: MAIN.LIB

Symbol:

Function:	Constant Boolean.

Pin Description:

Value		Constant value entered by the user (0 or 1).

Out		Binary value (type: Boolean).

Remarks:	None.

-5-

Annexe 2.

Documentation concernant l’objet « Constant word »

Name: CONSTW

Library: MAIN.LIB

Symbol:

Function:	Constant Word.

Pin Description:

Value		Constant value entered by the user.The following formats are allowed:

Decimal 	123

Hexadecimal:	0xD4 or 1FFH

Octal:		345O

Binary:		1100110B

Out	Binary value (type: Word).

Remarks:	None.

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

Documentation concernant l’objet « Counter variable »

Name: COUNTV

Library: MAIN.LIB

Symbol:

Function:	Counter with a variable pre-set value

Pin Description:

Up	Up, binary value (type = Boolean).

Dn	Down, binary value (type = Boolean).

Clr	Clear, binary value (type = Boolean).

Pr	Pre-set, binary value (type = Boolean).

Pval	Pre-set value (type = Word).

Val	if Clr = 1 Then Val = 0

else

if Pr becomes 1 Then Val = PVal

if Up becomes 1 Then Val = Val + 1

if Dn becomes 1 Then Val = Val - 1(type: depends on the type entered by the user)

Zero	if Val = 0 Then Zero = 1

else Zero = 0

Remarks:	None.

-6-

Annexe 2.

Documentation concernant l’objet « Byte unpack »

Name: BUNPACK

Library: MAIN.LIB

Symbol:

Function:	1 Byte to bits unpacker.

Pin Description:

W	Binary value (type = Word).

B0 ... B7	The W input is unpacked to 8 separate Boolean outputs. B0 is the least significant bit 
		(Type: Boolean).

Remarks:	Enables you to unpack a byte into eight (or less) bits.

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

Documentation concernant l’objet « Oscillator fixed »

Name: OSCF

Library: MAIN.LIB

Symbol:

Function: Oscillator with a fixed oscillation time.

Pin Description:

Time	Oscillation time value (in days:hrs:min:sec.xxx). The user is prompted to enter this value.

where: days is the number of days, hrs is the number of hours, min is the number of minutes, sec is the 
	number of seconds and xxx is a fraction of a second.

O	Delayed output (type: Boolean).O becomes I after the chosen time period

Remarks:	The time defines the pulse width of one level.

-7-

Annexe 2.

Documentation concernant l’objet « Inverter »

Name: INV

Library: MAIN.LIB

Symbol:

Library: LOGIC.LIB

Symbol:

Function: Performs a bit wise inversion.

Pin Description:

A	Binary value (type = All, depends on the input type).

Z	Bit wise inversion of the inputs (type: equals the input type)A	Z

0	1

1	0

Remarks:	None.

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

Documentation concernant l’objet « And »

Name: AND2, AND3, AND4, AND6 and AND8

Library: MAIN.LIB

Symbol:

Library: LOGIC.LIB

Symbol:

Function: Performs a bit wise AND.

Pin Description:

A, B, C, D, E, F, G, H	Binary value (type = All, depends on the input type),

Binary value (type = Boolean, for AND3, 4, 6, 8).

Z	Bit wise AND of the inputs (type: depends on the input type with the highest priority).

A	B	Z

0	0	0

0	1	0

1	0	0

1	1	1

Remarks:

An AND between a Boolean and a Word is not

permitted.

The AND3, 4, 6 and 8 do not support Word types.

-8-

Annexe 2.

Documentation concernant l’objet « Or »

Name: OR2, OR3, OR4, OR6 and OR8

Library: MAIN.LIB

Symbol:

Library:	LOGIC.LIB

Symbol:

Function:	Performs a bit wise OR.

Pin Description:

A, B, C, D, E, F, G, H	Binary value (type = All, depends on the input type),

Binary value (type = Boolean, for OR3, 4, 6, 8).

Z	Bit wise OR of the inputs (type: depends on the input type with the highest priority)

A	B	Z

0	0	0

0	1	1

1	0	1

1	1	1

Remarks:

An OR between a Boolean and a Word is not

permitted. The OR3, 4, 6 and 8 do not support Word

types.

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

Documentation concernant l’objet « Digital output »

Name: DIGOUT

Library: MAIN.LIB

Symbol:

Function: Converts a binary value to a physical digital output.

Pin Description:

In	Digital representation of digital value (type = Boolean).

Out	Physical digital output (type = Boolean). The user is prompted for the symbolic name (In). The connection is made to a physical micro controller pin and is invisible.

Remarks:

the NAME attribute is used for connecting this symbol to

a hardware port. For this, double-click the symbol or use

the right mouse button.

The COMMENT attribute is used in the report file.

-9-