TP2 – 2ème partie

Leve-vitre

1/7

Fiche d'activité

Injection

Les ressources disponibles pour cette partie du TP sont :

 des vidéos sur le procédé d'injection,

 les résultats de simulations avec différents paramètres,

 les références de matériaux plastiques et leur utilisation = memotech plastique.

 des plans d'ensemble et nomenclature

Travail à réaliser

 Identifier par observation de l'ensemble moto réducteur les pièces injectées en plastique. Puis les repérer sur le dessin de l'ensemble et donner leurs repères.

 A l'aide de la nomenclature, identifier les matériaux  pour les pièces précédemment repérées et valider les choix à partir de la documentation technique.

 Après avoir visionné les vidéos sur le procédé d'injection. Identifier en passant en couleur les traces visibles sur la roue du moto-réducteur et les nommer.

TP2 – 2ème partie

Leve-vitre

2/7

Fiche d'activité

 Après avoir observé les différents résultats des simulations d'injections dans les documents sources, conclure quand à l'influence de la localisation des points d'injections, et à la température d'injection.

 influence de la localisation des point d'injection :

 influence des paramètres de température :

 Identifier sur la pièce les zones ou les efforts seront maximaux. A l'aide des documents ressource conclure quant à l'importance de la localisation des lignes de soudure

Nota : une ligne de soudure correspond à un endroit où deux flux de matière se rejoignent lors de l'injection. C'est une zone moins résistante.

 Remplir la fiche de formalisation des connaissances et la faire contrôler par le professeur

TP2 – 3ème partie

Leve-vitre

3/7

Fiche d'activité

Emboutissage et Découpage

Les ressources sur l'emboutissage et le découpage sont :

 vocabulaire de l'emboutissage,

 vocabulaire du découpage,

 principe de l'emboutissage,

 illustration du découpage à outil à suivre,

 liste sommaire matériaux emboutissables et découpables.

Travail à réaliser

 Par observation de la platine et en utilisant la documentation ressource sur le vocabulaire associé au procédé de découpage, identifier les zones :

- découpées (en bleu)

- poinconnées (en vert)

- poinconnées fraisées (en rouge)

- encochées (en violet)

TP2 – 3ème partie

Leve-vitre

4/7

Fiche d'activité

 Après observation, identifier en rouge les zones embouties. Les repérer puis expliquer leurs fonctions.

TP2 – 3ème partie

Leve-vitre

5/7

Fiche d'activité

 A l'aide d'un micromètre mesurer dans les zones désignées ci-dessous les épaisseurs de la platine. Conclure quant à l'effet de l'emboutissage sur les épaisseurs de la tôle primaire.

1

2

3

4

5

 valeurs relevées :











 conclusion :

 Remplir la fiche de formalisation des connaissances et la faire contrôler par le professeur.

TP2 – 1ère partie

Leve-vitre

6/7

Fiche d'activité

Frittage

Les ressources sur le frittage sont :

 exemple de matériaux frittables,

 procédé de frittage,

 données générales sur le frittage,

 exemples de pièces frittées,

Travail à réaliser

 Par observation du pignon d'attaque dans l'ensemble moto-réducteur, identifier les surfaces fonctionnelles et les associer aux différentes fonctions techniques (repérage sur l'image et commentaire technique).

TP2 – 1ère partie

Leve-vitre

7/7

Fiche d'activité

 A l'aide de la plaquette "Rugotest", caractériser l'état de surface obtenu par frittage et conclure quand à la qualité des surfaces frittées.

 Observer les différents raccordements entre les surfaces et conclure sur leurs particularités.

 Après avoir consulté les documents "ressources", résumer le procédé d'obtention d'une pièce par frittage.

 Remplir la fiche de formalisation des connaissances et la faire contrôler par le professeur avant de l'imprimer.