TP2 – 1ère partie

Lève-vitre

PLASTIQUES  &  COMPOSITES

1/3

 Illustration du procédé : pignon d'attaque du léve-glace

Bon état de surface

Aucun angle vif

Forme complexe : denture en dévelloppante de cercle

Légende à construire à partir des caractéristiques du procédé et des fonctions de la pièce.

Pas de contre dépouille

Cote précise

Fiche de Formalisation

FRITTAGE

 Dégager les avantages et inconvénients du procédé de frittage :

avantages		inconvénients

 permet la réalisation de pièces complexes	    	 non adapté aux petites séries

 bon état de surface		 moyen de production très importante (prix)

 permet des choix de matériaux  adaptés    		 caractéristiques mécaniques inférieures à

aux conditions fonctionnelles		celles des matériaux primaires

 pas d'usinage supplémentaire		 pas de contre dépouilles possibles

 précision dimensionnelle 		 pas d'angles vifs

 Type de matériaux frittables :

 alliages conventionnels pour construction métallique

 bronze, cuivre pour coussinet autolubrifiant

 alliages spéciaux pour aimant, électrode

 composites

 céramiques

 Etapes du processus de frittage :

1 Mélange des poudres

2 Compression

3 Frittage dans un four (chauffage à haute température)

4 Calibrage

 Vocabulaire de l'emboutissage :

poinçon

serre-flan

flan

matrice

dévêtisseur

 Vocabulaire des formes de découpes :

TP2 – 3ème partie

Lève-vitre

PLASTIQUES  &  COMPOSITES

3/3

 Identifier les étapes du processus du frittage :

Fiche de Formalisation

DECOUPAGE ET EMBOUTISSAGE DE TÔLE

 Critères prépondérants pour le choix du procédé :

Emboutissage

 pièce d'épaisseur constante et faible devant les autres dimensions

 prix intéressant seulement pour les grandes séries

 formes de pièce sans angles vifs



Découpage

 pièce d'épaisseur constante et faible devant les dimensions

 prix intéressant seulement pour les grandes séries

 cadence élevée de fabrication

 Matériaux emboutissables et découpables : il s'agit de métaux et alliages en feuilles minces

 aciers éventuellement alliés ou traités en surface

 alliages de cuivre

 alliages d'aluminium

 métaux précieux

 Expliquez le principe de la découpe avec outil à suivre :

Afin de minimiser la perte de matière, plusieurs découpes de formes différentes peuvent être réalisées en

même temps, la tôle à découper avance d'un pas entre chaque descente de l'outil. Il y a autant d'outils que d'étapes de découpe.

Point d'injection

On remarque que ces marques ne sont pas nette sur la pièce (cisaillage de la carotte)

Empreintes  des éjecteurs

On remarque que ces marques sont nette sur la pièce

Plan de joint

TP2 – 2ème partie

Lève-vitre

PLASTIQUES  &  COMPOSITES

2/3

 Vocabulaire et descriptif des phases d'injections :

Du fait de la rotation et du chauffage du fût les granulés de matériau plastique deviennent malléables (plastification).

Une fois la dose souhaitée de matériau préparée, on donne un mouvement d'avance à la vis d'extrusion : le matériau est alors injecté dans le moule.

Ouverture du moule et éjection de la pièce par les éjecteurs.

chauffage

trémie

vis d'extrusion

moule

fût

Fiche de Formalisation

INJECTION

 Critères prépondérants pour le choix de ce procédé :

 grandes séries à grande cadence

 permet des pièces de grande complexité

 grand nombre de matériaux plastiques différents

 Type de matériau le plus utilisé avec le procédé d'injection

 thermoplastiques (Polyamide,polyesters…..)

 thermodurcissables (Polyuréthanes…..)

 composite

 Traces remarquables sur une pièce injectée.