|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
| #### DANS CE CADRE | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat ……………….. (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien Écrire | Note : Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Il est interdit de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2.b	Préparation d'une intervention de maintenance

E2-b Préparation d’une intervention de maintenance

CONVOYEUR ERM

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

1. MISE EN SITUATION :

L’entreprise décide de changer le système de convoyage en utilisant un convoyeur chaîne à palette, afin de réduire le frottement sur la ligne de production. Il est décidé de procéder à cette intervention lors de l’arrêt en production.

Le bureau d’étude remplace l’ancien convoyeur en fer par

des chaînes à palette en résine Acétal

(unie à des matériaux limitant les frottements)

Suite à ce changement, le service de maintenance a décidé :

- D’installer un variateur qui offrira la possibilité de régler la vitesse du convoyage.

- D’améliorer le système en arrêtant automatiquement le convoyeur lors de la détection du produit devant un détecteur de proximité

- D’identifier et de maitriser les risques pour le système et les personnes.

Sujet étudié en épreuve E2.A

Nous allons prendre comme étude l’échange standard du moteur réducteur car les roulements sont défaillants.

Sujet étudié en épreuve E2.B

Présence flacons

en entrée

du convoyeur

Présence flacons

en sortie

du convoyeur

A2

convoyeur

Energie électrique

CONVOYER

PARTIE N°1:

Suite à un changement de plastique (plus dur), et de technologie, le service de maintenance remarque un temps de fonctionnement inférieur à 80%.

| Q1 | Etude des temps d’arrêts | DTR 2 à 9 | Temps conseillé : 25 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

- Etude des pannes de la chaine industrielle :

Le responsable maintenance décide de faire l’analyse de l’historique des pannes sur 6 mois afin de programmer les différentes améliorations.

Q1.1 - D’après les données du tableau ci-dessous, classer les sous-systèmes par ordre décroissant des durées d’intervention, puis calculer les pourcentages et les pourcentages cumulés :

| Centre | Sous système | Durée des interventions |  | Sous-systèmes classés par ordre décroissant | Durées décroissantes des interventions | Pourcentage % | Pourcentages cumulés % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 EXTRUDEUSE | A1 | 4 |  | A2 | 80 | 44,44 | 44,44 |
| A2 CONVOYEUR | A2 | 80 |  | A4 | 60 | 33,33 | 77,78 |
| A3 POSTE DE CONTÔLE | A3 | 12 |  | A5 |  | 10,00 |  |
| A4 POSTE DE REMPLISSEUSE | A4 | 60 |  |  |  |  |  |
| A5 TAPIS D’EVACUATION | A5 | 18 |  |  |  |  |  |
| A6 BROYEUR | A6 | 6 |  |  |  |  |  |
| Total d'heure |  | 180 |  |  | 180 | 100 |  |

Pourcentage cumulé %

ZONE A

ZONE B

ZONE C

Q1.2 – Tracer la courbe de Pareto et définir les 3 zones :

Centres classés par ordre décroissant

Q1.2 : Définir les 3 zones A, B et C. Donner les noms des sous-ensembles par zone.

- Zone A :………………………………......

………………………………………………

- Zone B :………………………………......

……………………………………………......

- Zone C : ……………………………........

………………………………………………

Q1.3 : Donner les types de maintenance à mettre en place afin de diminuer le nombre d’intervention de la zone A du convoyeur :

…………………………………………......

A6

A2

| Q2 | Analyse des schémas de puissance et de commande | DTR 10 à 12 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

A la suite de l’installation du nouveau variateur, on vous demande de le paramétrer.

- Etude du schéma électrique :

Suite à une dégradation des chaînes à palette, le service de maintenance vous demande   de paramétrer le nouveau variateur installé.

Dégradation des chaînes à palette

VARIATEUR

Q2.1 - Analyser les composants du schéma de puissance et de commande, avant de réaliser la modification.

| Repère | Désignation | Fonction dans le système |
| --- | --- | --- |
| Q0 |  |  |
| Q1 |  |  |
| Q2 |  |  |
| U1 |  |  |
| KM1 |  |  |

| Q3 | Analyse de la plaque signalétique du moteur | DTR 12 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

- Etude de la plaque signalétique du moteur convoyeur :

Afin de choisir le variateur, on vous demande d’analyser la plaque signalétique du moteur convoyeur.

Q3.1 - Compléter le tableau :

| Indications | Caractéristique |
| --- | --- |
| Nombre de phases | 3 |
| Facteur de puissance | 0.7 |
| Puissance Nominale (utile) | 0.12 kW |
| Intensité sous 230V | A calculer en Q3-3 |
| Intensité sous 380/400 V | 0.46 |
| Rendement | 93% |
| Fréquence de rotation du moteur | 1380 |

- Etude de l’intensité du moteur convoyeur :

Afin de vérifier l’intensité du moteur convoyeur, le service de maintenance vous demande de calculer l’intensité du moteur convoyeur.

Q3.2 - Calculer la puissance absorbée Pa en watt :

On donne : 93   = Pu/ Pa

Formule :

Application numérique :

Résultat à l’unité près

Q3.3 - Calculer l’intensité In en Ampère :    On donne       Pa = U.I.√3.cos 

Formule :

Application numérique :

Résultat :

| Q4 | Réalisation du couplage | DTR 12 et 13 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

- Couplage du moteur :

Afin de garantir un bon fonctionnement du système, le technicien de maintenance doit s’assurer du bon couplage du moteur.

Q4.1 : A partir des caractéristiques du moteur, et du « schéma de puissance », donner le type de couplage du moteur sachant que le réseau est de 230/400V.

Cocher la bonne réponse :

Couplage étoile

Couplage triangle

Q4.2 : Représenter la position des barrettes de couplage en fonction du couplage choisi à la question Q5.1

U1

V1

W1

U2

V2

W2

| Q5 | Mise en sécurité | DTR 11 à 12 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

- Rassemblement du matériel afin de réaliser la consignation :

La modification électrique est planifiée par le responsable de maintenance pendant l’arrêt de production prévu en fin de semaine. Vous êtes chargé de cette intervention.

Avant de commencer l’intervention, vous devez sécuriser les lieux et vous mettre en sécurité.

Q5.1 - Indiquer le niveau d’habilitation nécessaire à un technicien de maintenance sachant qu’il doit consigner pour lui-même.

| B1V |  |  |  | BS |  |  |  | H1 |  |  |  | BR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.2 - Cocher le matériel et les équipements nécessaires pour réaliser la consignation. Indiquer pour chaque photo s’il s’agit d’un EPI, EIS ou ECS :

| Vérificateur Absence de tension |  | Multimètre |  | Cadenas de protection |  | Tapis isolant |  | Casque électrique avec visière |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  |
| EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  |
| ECP |  | ECP |  | ECP |  | ECP |  | ECP |  |
| Casque de chantier |  | Lunettes de Protection |  | Gants isolants |  | Macaron de consignation |  | Poteaux pour balisage + chaine de sécurité |  |
| EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  |
| EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  |
| ECP |  | ECP |  | ECP |  | ECP |  | ECP |  |

- Réalisation de la consignation :

Afin de réaliser la modification dans l’armoire électrique vous devez réaliser une consignation.

Q5.3 - Cocher l’énergie ou les énergies à consigner afin d’implanter le nouveau matériel.

| Electrique |  |  | Hydraulique |  |  | Pneumatique |  |  | Mécanique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.4 - Indiquer le repère du composant qu’il faut manœuvrer pour consigner le système :

Nom du composant : ………………………….…….		Repère : …………

Q5.5 - Compléter le tableau, en donnant les règles impératives et chronologiques pour la consignation de l’armoire électrique selon la norme en vigueur.

| N° Etape | Opérations à réaliser | Matériel concerné | Description de l’opération |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pré identification | . | Localiser l’ouvrage sur lequel les opérations vont être réalisées |
| 1 |  |  | Isoler électriquement le système du réseau électrique en ouvrant l’interrupteur sectionneur « Q0 » |
| 2 |  |  |  |
| 3 | identification |  | Identifier sur les plans la partie de l’installation concernée pour s’assurer que les travaux à effectuer seront séparés de toutes sources d’alimentation. |
| 4 |  |  |  |

|  | Opération | Observation | Matériel Utilisé (Cocher la bonne réponse) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tester le V.A.T. | Buzz et voyant (V.A.T. OK) |  |
| 3 | En aval de Q0 PE et borne ……….. PE et borne ……….. PE et borne ……….. |  |  |
| 4 | Borne ………. et borne ……… Borne ………..et borne ……… Borne ………. et borne ……… |  |  |
| 5 | Points de test de la VAT (N° borne sur composant) Borne ………. et borne ……….. Borne ………. et borne ……….. Borne ……… et borne ………. |  |  |
| 6 | Tester le V.A.T. | Buzz et voyant (V.A.T. OK) |  |

Q5.6 - Réaliser les étapes de la VAT.

PARTIE n°2 :

| Q6 | Paramétrage du variateur | DTR 14 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

- Programmation du variateur

Le variateur est installé dans l’armoire électrique. Le service de maintenance vous demande de le programmer.

Q6.1 - Compléter les différentes étapes afin de réaliser la programmation variateur et effectuer les essais

| Etape | Actions réalisés | Résultats sur l’afficheur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Appuyer sur P pour accéder aux paramètres |  |
| 2 | Appuyer sur jusqu’à ce que P0003 s’affiche |  |
| 3 | Appuyer sur pour accéder à la valeur du paramètre |  |
| 4 | Appuyer sur pour régler la valeur souhaitée (réglez la valeur 3) |  |
| 5 | Appuyer sur pour valider et sauvegarder le réglage |  |
| 6 | Ainsi le niveau d’accès 3 est défini et tous les paramètres des niveaux d’accès 1 jusqu’à 3 peuvent être sélectionnés |  |

| Q7 | Partie Pratique | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Actions à mettre en œuvre |  |  |
| --- | --- | --- |
| En autonomie |  |  |
| Présence évaluateur |  |  |
| Préparer son intervention |  |  |
| Q7.0 | Préparer le système pour une mise à l’arrêt |  |
| Q7.1 | Identifier et situer le ou les dispositifs de sécurité interne du bien. |  |
| Consigner le système |  |  |
| Q7.2 | Consigner le système (en présence et après accord du professeur) |  |
| Préparer le bien |  |  |
| Q7.3 | Préparer le bien pour une mise en service |  |
| Q7.4 | Déconsigner le système |  |
| Q7.5 | Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  |
| Q7.6 | Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité |  |
| Q7.7 | Mettre le bien en position initiale |  |
| Q7.8 | Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  |
| Q7.9 | Vérifier le bon fonctionnement du système |  |
| Respecter les règles environnementales |  |  |
| Q7.10 | Le respect des règles environnementales sera évalué tout au long de l’intervention |  |
| Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes |  |  |
| Q7.11 | La maîtrise des risques sera évaluée tout au long de l’intervention |  |
| Ranger et nettoyer |  |  |
| Q7.12 | Ranger et nettoyer |  |