Contrôle de technologie montage de roulements

------------------

INTRO :1Etude du montage initial

IMG :

Les roulements utilisés sur le montage proposé sont des roulements à :

Billes   ***

Rouleaux cylindriques

Rouleaux coniques

Aiguilles   ***

Autres

------------------

INTRO :2 Etude du montage initial

IMG :

Le roulement à billes est plus éloigné de la surface de contact jante moyeu que le roulement à aiguille pour :

L’esthétique

Supporter une charge mieux adaptée   ***

Charger le plus possible le roulement à aiguilles   ***

------------------

INTRO :3 Etude du montage initial

IMG :

Le roulement à aiguilles doit supporter :

Des efforts axiaux

Des efforts radiaux   ***

Autres

------------------

INTRO :4 Etude du montage initial

IMG :

Le roulement à billes doit supporter :

Des efforts axiaux   ***

Des efforts radiaux   ***

Autres

------------------

INTRO :5 Etude du montage initial

IMG :

Ce montage a été conçu pour supporter un effort axial de l’axe sur le moyeu :

Plus important vers la droite

Plus important vers la gauche   ***

Aussi important vers la droite que vers la gauche

Autres

------------------

INTRO :6 Etude du montage initial

IMG :

Dans un virage à droite de la remorque, la roue la plus chargée est :

La roue droite

La roue gauche   ***

La roue de secours

------------------

INTRO :7 Etude du montage initial

IMG :

Dans un virage à droite, l’effort axial est supporté par :

l’épaulement   ***

l’anneau élastique extérieur

le chapeau   ***

l’anneau élastique intérieur

Autres

------------------

INTRO :8 Etude du montage initial

IMG :

Dans ce montage, la charge radiale est :

Fixe par rapport à la bague extérieure

Fixe par rapport à la bague intérieure    ***

Mobile par rapport aux deux bagues

Autres

------------------

INTRO :9 Etude du montage initial

IMG :

Dans ce montage, les bagues intérieures sont montées :

Libres   ***

Serrées

Autres

------------------

INTRO :10 Etude du montage initial

IMG :

L’intervalle de tolérance du diamètre 52 K7 est :

12 μm

21 μm

30 μm   ***

12 mm

21 mm

30 mm

Autres

------------------

INTRO :11 étude du montage initial

IMG :

Pour désolidariser le moyeu 2 de l’axe 1, les outils nécessaires sont :

Des clés allens   ***

Une pince à circlips extérieur   ***

Une pince à circlips intérieur

Un arrache moyeu

Une clé plate de 32

Autres

------------------

INTRO :12 On envisage un changement de type de roulement

IMG :

Les critères qui vont être pris en compte pour ce changement sont :

La direction des efforts   ***

La vitesse de rotation   ***

L’intensité des efforts   ***

La simplicité du montage

------------------

INTRO :13 Etude du montage avec roulements à billes

IMG :

Pour un montage isostatique classique avec un roulement « fixe » et un roulement « libre », il faut :

Bloquer axialement toutes les bagues intérieures

Libérer axialement toutes les bagues intérieures

Bloquer axialement toutes les bagues extérieures   ***

Libérer axialement toutes les bagues extérieures

Autres

------------------

INTRO :14 Etude du montage avec roulements à billes

IMG :

Pour un montage avec un arbre court, il faut :

Bloquer toutes les bagues intérieures

Libérer toutes les bagues intérieures

Bloquer toutes les bagues extérieures   ***

Libérer toutes les bagues extérieures

Autres

------------------

INTRO :15 Etude du montage avec roulements à billes à contact radial

IMG :

Ces moyeux subissent des charges axiales temporaires et sont utilisés pour le grand public, quel  montage de votre livre page 275 va-t-on privilégier pour satisfaire l’objectif de l’entreprise :

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6   ***

N°7

Autres

------------------

INTRO :16 Etude d’un montage avec roulements à contact oblique

IMG :

Pour un montage avec roulements à contact oblique, la charge étant plus importante, il faut utiliser :

Un montage en O   ***

Un montage en X

Autres

------------------

INTRO :17 Etude du montage avec roulements à contact oblique

IMG :

De plus, ce montage doit être :

Direct   ***

Indirect

Autres

------------------

INTRO :18 Etude du montage avec roulements à contact oblique

IMG :

Si le montage est en O, que se passe-t-il en cas de dilatation de l’arbre :

Le montage à tendance à se serrer

Le montage prend du jeu   ***

Rien

Autres

------------------

INTRO :19 Etude du montage avec roulements à contact oblique

IMG :

En cas de dilatation de l’arbre, le montage prend du jeu. Pour ne pas avoir de jeu à la température d’utilisation, il faut :

Mettre un jeu suffisant

Serrer le montage avec une pré contrainte   ***

Changer de type de roulement

Autres

------------------

INTRO :20 Etude générale du moyeu

IMG :

L’entreprise souhaite diminuer le coût en supprimant les taraudages.

Combien de liaisons par filetage sont à redéfinir ou à supprimer :

Une

Deux

Trois   ***

Quatre

cinq

Autres

------------------

INTRO :21 Etude générale du moyeu

IMG :

D’après le CDCF, le coût objectif maxi, en euro, pour un moyeu 400 DaN, que l’entreprise souhaite atteindre est :

Quinze

Seize   ***

Dix sept

Vingt deux

Vingt quatre

Autres

------------------

INTRO :22 Etude générale du moyeu

IMG :

Le coût objectif maxi, en euro, pour un moyeu 500 DaN, que l’entreprise souhaite atteindre est :

Vingt

Vingt deux

Vingt quatre   ***

Autres